Goettingen, den 18.August 1987

WICHTIGER HINWEIS:

------------------

DIESES PROGRAMM IST AUSSCHLIESSLICH FUER AMATEUR- UND  LEHRZWECKE

VORGESEHEN.  EINE GEWERBLICHE NUTZUNG DARF NUR MIT  SCHRIFTLICHER

GENEHMIGUNG DES AUTORS ERFOLGEN.

DAS PROGRAMM DARF FREI KOPIERT UND WEITERGEREICHT WERDEN,  SOFERN

ES  IN ALL SEINEN BESTANDTEILEN UND EIGENSCHAFTEN  IM  ORGINALZU-

STAND BELASSEN WIRD. AUSGENOMMEN HIERVON SIND EINTRAGUNGEN IN DEN

ORDNER  'TIPS'.  HIER  KANN DER  BENUTZER  TIPS,  ANREGUNGEN  UND

MEINUNGEN FUER NACHFOLGENDE ANWENDER HINTERLEGEN.

FUER DIE RICHTIGKEIT DER ANGABEN UND ERGEBNISSE, DIE IM ZUSAMMEN-

HANG  MIT  DER  ANWENDUNG DIESES  PROGRAMMS  STEHEN,  WIRD  KEINE

GEWAEHR  UEBERNOMMEN.  DIE  BENUTZUNG DES PROGRAMMS  ERFOLGT  AUF

EIGENE  GEFAHR.  FUER HINWEISE UND MITTEILUNG EVENTUELLER  FEHLER

IST DER AUTOR JEDERZEIT DANKBAR.

Hinweis  fuer Funkamateure:  Tips,  Meinungen und  Verbesserungs-

vorschlaege  werden  gerne entgegengenommen.  Ich bin  ueber  den

NORD><LINK-Digipeater   DB0FE  in  PAKET  RADIO   zu   erreichen.

Meldungen koennen aus der Mailbox DK0AUG abgerufen werden.

Volker Grassmann, DF5AI

Hannoversche Str. 103

3400 Goettingen-Weende

-----------------------------------------------------------------

*************************************************

*                                               *

*  OLGA - OPTIMIERUNG LINEARER GRUPPENANTENNEN  *

*                                               *

*************************************************

EINLEITUNG:

-----------

Dies  Programm dient zur Planung und Analyse  von  Antennenan-

lagen,  bei denen mehrere Richtstrahler zu einer Gruppe zusammen-

geschaltet werden. Die Untersuchung beschraenkt sich auf folgende

Bauformen und Anordnungen:

- die  Einzelantennen  sind identisch  in  ihren  elektrischen

Eigenschaften

- die  jeweiligen Einzelantennen werden gleichphasig  und  mit

gleicher Amplitude gespeist

- die  Einzelantennen werden in gleichen Abstaenden  montiert,

wobei die Hauptabstrahlrichtung senkrecht zur  Antennenzeile

erfolgt

Strahlrichtung

^

|

_._       _._       _._       _._

_|_       _|_       _|_       _|_

_|_       _|_       _|_       _|_

1         2         3         4

<----a---> <----a---> <---a--->

Die Skizze verdeutlicht das Schema,  wenn z.B.  vier Antennen  im

jeweiligen Abstand a angeordnet werden.  Es sei an dieser  Stelle

schon darauf hingewiesen, dass auch symmetrische Flaechenbelegun-

gen auf indirektem Wege untersucht werden koennen,  so dass  z.B.

eine 4*4-Antennengruppe (zwei Antennen nebeneinander,  Abstand a,

zwei  Antennen uebereinander,  Abstand b) Gegenstand der  Analyse

werden kann. Dazu beschraenken Sie die Untersuchung zunaechst auf

zwei  Antennen.  Ist  ein  optimaler  Stockungsabstand  gefunden,

speichert man diese Anordnung als neue Einzelantenne ab. In einem

zweiten  Schritt  koennen Sie nun  die  Zusammenschaltung  zweier

dieser 'Einzelantennen' analysieren.  Die Methode der sukzessiven

Anpassung  ermoeglicht  auch die Untersuchung  komplizierter  An-

ordnungen,  bei denen z.B.  vier Antennen nebeneinander  montiert

werden,  die  aeusseren  beiden aber einen anderen  Abstand  auf-

weisen,  als die inneren beiden. Beachten Sie bitte, dass bei der

Zusammensetzung solcher Antennengruppen die Abstaende aber  nicht

mehr die Entfernung der Antennen untereinander  angeben,  sondern

die Entfernung der 'elektrischen Mittelpunkte'.

GEGENSTAND DER UNTERSUCHUNG

---------------------------

Zunaechst  muessen  Sie dem  Programm das  Diagramm  des frag-

lichen  Antennentyps mitteilen (fuer die Ebene, in der die Stock-

ung vorgenommen werden soll).  Wie Sie eine solche  Antennendatei

zu erstellen haben, erfahren Sie weiter unten.

Anhand  dieses  Antennendiagramms kann  fuer  unterschiedliche

Antennenanzahl und Abstaende das Gesamtdiagramm berechnet werden.

Neben  der  graphischen  Darstellung wird  auch  eine  numerische

Analyse    vorgenommen,    die   die   Lage    der    -3dB-Punkte

(Oeffnungswinkel), Vor-Rckverhaeltnis, Nebenkeulenunterdrueckung

usw.   ausgibt.  Das  Gesamtdiagramm  wird als  Produkt  aus  dem

Einzeldiagramm und dem sogenannten Gruppenfaktor  errechnet.  Der

Gruppenfaktor ist das Diagramm,  welches Sie erhalten,  wenn  Sie

Ihre  Richtantennen durch Punktstrahler  ersetzen.  Der  Gruppen-

faktor  (eine etwas unglueckliche Bezeichnung,  denn  es  handelt

sich  ja  nicht nur um eine Zahl,  sondern  eine  Funktion)  kann

ebenfalls dargestellt werden.  Neben diesen  Einzeluntersuchungen

sind  die Kenngroessen der Gruppenantenne auch als  Funktion  des

Abstandes auszugeben.

KENNGROESSEN

------------

Die  Antennendiagramme werden stets als  Winkelverteilung  der

normierten  elektrischen  Feldstaerke behandelt und  in  linearer

Darstellung ausgegeben.  Die in den Diagrammen eingetragenen  dB-

Werte  beziehen sich hingegen auf das Leistungsdiagramm  (Quadrat

der  Feldstaerke).  Daher  liegt das -3dB-Niveau  nicht  bei  0.5

(halbe Feldstaerke), sondern bei 1/SQR(2) (halbe Leistung).

Als  Oeffnungswinkel werden die Lagen der -3dB-Punkte  bezueg-

lich der Hauptstrahlrichtung bezeichnet.

Als Nebenkeulenunterdrueckung wird die Absenkung des groessten

Nebenmaximums bezueglich der Hauptkeule bezeichnet.

Die  P(rozent)-Werte geben an,  welchen Anteil ein  bestimmter

Winkelbereich an der gesamten abgestrahlten Leistung besitzt.  So

bezeichnet der P(3dB)-Wert,  wieviel Prozent der Leistung  inner-

halb  des 3dB-ffnungswinkels abgestrahlt werden.  Beachten  Sie,

dass sich der Oeffnungswinkel mit dem Antennenabstand aendert, so

dass diese Groesse nicht auf einen konstanten Winkelbereich Bezug

nimmt.  Daher steht eine zweite P-Groesse zur Verfuegung, bei der

Sie  einen Abstrahlwinkel vorgeben koennen.  Diesen  sollten  Sie

nicht  zu  gross waehlen,  damit der  spezifizierte  Winkelsektor

innerhalb  der Hauptkeule bleibt und nicht Strahlungsanteile  der

Nebenkeule erfasst.

Die  Gewinnangaben  beziehen  sich stets  auf  einen  Isotrop-

strahler.  Die ausgegebenen Werte sind Schaetzwerte, die zwar auf

Grund bestimmter Ueberlegungen und Gesetzmaessigkeiten  berechnet

werden, dennoch aber nur eine begrenzte Bedeutung haben. Fuer die

Berechnung des Antennengewinns (zumindest fuer die Direktivitaet)

muesste  das  vollstaendige raeumliche (!)  Antennendiagramm  zur

Verfuegung stehen.  Hingegen sind die Betrachtungen hier nur  auf

eine  Ebene  beschraenkt,  daher  ist  eine  zuverlaessigere  Er-

mittelung des Antennengewinns nicht moeglich.  Es wird allerdings

angenommen,  dass das E-Diagramm der Einzelantenne identisch  zum

H-Diagramm ist,  so dass immerhin noch eine Information zu  einer

weiteren Ebene beruecksichtigt werden kann.  Der Gewinn wird z.Z.

angenaehert  durch  folgende Schaetzformel  (siehe  Literaturhin-

weis):

41253

G =  -----------

Phi * Theta

wobei Phi und Theta fuer die Oeffnungswinkel einer  idealisierten

Antenne  stehen.  Die beiden Winkel werden im Programm durch eine

numerische  Integration  der  Diagramme  gewonnen.  Phi  ist  das

Integral  des  Leistungsdiagramms der  Einzelantenne,  Theta  der

Integralwert  fuer  das  Gesamtdiagramm.  Integriert  werden  die

Feldstaerkequadrate  von 0 bis 2*Pi.  Die Graphik wird mit  einem

Fragezeichen  versehen,   sollte  die   Nebenkeulenunterdrueckung

groesser -13dB werden.

ERSTELLUNG EINER ANTENNENDATEI

------------------------------

Die  Eintragungen  einer Antennendatei bestehen  aus  folgenden

Angaben:

1.Zeile:  eine  Kurzbeschreibung des Antennentyps (in  Anfueh-

rungszeichen, max.25 Buchstaben)

2.Zeile:  Frequenzangabe (in MHz) und der von Ihnen  vermutete

Gewinn in dBiso. Letztere Angabe hat keinen Einfluss

auf  die  Berechnungen,  soll  Ihnen  aber  auf  den

Graphiken zur Verfuegung stehen

weitere Zeilen: Winkelwert, elektrische Feldstaerke

Sie sollten bestrebt sein, moeglichst viele Stuetzstellen fuer

das  Antennendiagramm anzugeben.  Insbesondere sollte die  Haupt-

keule genuegend Datenpunkte aufweisen,  ferner sollten alle Null-

stellen  des  Antennendiagramms enthalten sein.  Falls  ein  sym-

metrisches  Antenndiagramm vorliegt,  genuegt die  Spezifizierung

einer Haelfte.

Winkelangaben: falls   Sie  das  Diagramm  vollstaendig   angeben

koennen,  beginnen Sie bei -180 Grad und enden Sie

bei +180 Grad.  Bei halben Diagrammen koennen  Sie

waehlen:  von -180 Grad bis 0 Grad oder von 0 Grad

bis +180 Grad.  Wichtig:  die jeweiligen 180-Grad-

Werte muessen unbedingt vorhanden sein, ebenso der

0 Grad-Wert.

Feldstaerke  : Geben Sie die Werte im linearen Mass an (keine dB-

Werte!).  Das absolute Strahlungsmaximum muss sich

bei  0  Grad befinden.  Die Werte  muessen  jedoch

nicht normiert sein (1 bei 0 Grad),  das  Programm

nimmt die Normierung selbststaendig vor, geben Sie

also z.B. cm-Werte einer Abbildung ein.

Eine Antennendatei koennen Sie mit einem Texteditor anfertigen

oder auch Programmgesteuert anfertigen.  Folgendes Listing bietet

eine Loesung fuer GfA-BASIC:

filename$="Parabeam.ant"

antennentitel$="Parabeam XYZ"

freq=144.3

gewinn=13

datenpaare%=88

'

OPEN "o",#1,filename$

WRITE #1,antennentitel$

WRITE #1,freq,gewinn

FOR i%=1 TO datenpaare%

READ winkel,feld

WRITE #1,winkel,feld

NEXT i%

'

CLOSE #1

'

DATA -180,0.23

DATA -178,0.183

usw.

Am  besten  Sie  schauen in  eine  bereits  vorhandene  Datei.

Vergessen Sie nicht,  Ihre neu geschaffenen Daten in den OLGA.ANT

Ordner zu transferieren. Bei der Weitergabe des Programms muessen

Sie  Ihre  Daten selbstverstaendlich nicht  loeschen,  die  nach-

folgenden Anwender werden es danken.

LITERATUR

---------

ANTENNEN I,II,III (Adolf Heilmann),  BI  Hochschultaschenbuecher,

Band 140, 534, 540, Mannheim 1970

Volker Grassmann, DF5AI

Hannoversche Str. 103

3400 Goettingen-Weende