Goettingen, den 18.Dez. 1987

WICHTIGER HINWEIS:

------------------

DIESES PROGRAMM IST AUSSCHLIESSLICH FUER AMATEUR- UND  LEHRZWECKE

VORGESEHEN.  EINE GEWERBLICHE NUTZUNG DARF NUR MIT  SCHRIFTLICHER

GENEHMIGUNG DES AUTORS ERFOLGEN.

DAS PROGRAMM DARF FREI KOPIERT UND WEITERGEREICHT WERDEN,  SOFERN

ES  IN ALL SEINEN BESTANDTEILEN UND EIGENSCHAFTEN  IM  ORGINALZU-

STAND BELASSEN WIRD. AUSGENOMMEN HIERVON SIND EINTRAGUNGEN IN DEN

ORDNER  'TIPS'.  HIER  KANN DER  BENUTZER  TIPS,  ANREGUNGEN  UND

MEINUNGEN FUER NACHFOLGENDE ANWENDER HINTERLEGEN.

FUER DIE RICHTIGKEIT DER ANGABEN UND ERGEBNISSE, DIE IM ZUSAMMEN-

HANG  MIT  DER  ANWENDUNG DIESES  PROGRAMMS  STEHEN,  WIRD  KEINE

GEWAEHR  UEBERNOMMEN.  DIE  BENUTZUNG DES PROGRAMMS  ERFOLGT  AUF

EIGENE  GEFAHR.  FUER HINWEISE UND MITTEILUNG EVENTUELLER  FEHLER

IST DER AUTOR JEDERZEIT DANKBAR.

Hinweis  fuer Funkamateure:  Tips,  Meinungen und  Verbesserungs-

vorschlaege  werden  gerne entgegengenommen.  Ich bin  ueber  den

NORD><LINK-Digipeater   DB0FE  in  PAKET  RADIO   zu   erreichen.

Meldungen koennen aus der Mailbox DB0KG abgerufen werden.

Volker Grassmann, DF5AI

Hannoversche Str. 103

3400 Goettingen-Weende

-----------------------------------------------------------------

*************************************************

*                                               *

*  OLGA - OPTIMIERUNG LINEARER GRUPPENANTENNEN  *

*                                               *

*************************************************

Inhaltsverzeichnis:

1. Einleitung

2. Zum Prinzip der Berechnung

3. Die Kenngroessen

4. Weitere Hinweise zum Gebrauch

5. Vollstaendige Uebersicht ueber die Funktionen

6. Erstellen einer Antennendatei

7. Literatur

1. EINLEITUNG

-------------

OLGA  ist  ein Public Domain Programm  fuer  Funkamateure.  Es

dient zur Planung von Gruppenantennen, bei denen mehrere einzelne

Richtstrahler  zusammengeschaltet  werden.   Ausgehend  von   dem

Strahlungsdiagramm  der  jeweiligen  Einzelantenne  wird  in  Ab-

haengigkeit  vom  Stockungsabstand  und von  der  Anzahl  der  zu

stockenden  Antennen das Diagramm der  Antennengruppe  berechnet.

Auf  diese  Weise kann der Anwender die  geplante  Antennenanlage

unter verschiedenen Gesichtspunkten optimieren.

Die  Berechnung  von Antennendiagrammen  gestaltet  sich  sehr

schwierig,   denn  verschiedene  physikalische  und   elektrische

Bedingungen  und  Einfluesse gilt  es  zu  beruecksichtigen.  Die

notwendigen Messgroessen und Parameter stehen dem Benutzer  einer

kommerziell  gefertigten  oder  selbstgebauten  Antenne  in   den

seltensten Faellen zur Verfuegung.  OLGA orientiert sich daher an

idealisierten Voraussetzungen,  der Anwender hat im  wesentlichen

nur  das Strahlungsdiagramm der jeweiligen Einzelantenne  bereit-

zustellen  (fuer die Antennenebene,  in der die  Stockung  vorge-

nommen  werden soll).  Die von OLGA gefundenen Loesungen  stellen

daher  nur  eine erste Naeherung an die  tatsaechlichen  Begeben-

heiten  dar.  Dennoch  eroeffnen sich dem  Anwender  interessante

Untersuchungen,  die fuer die Planung einer Antennenanlage  wert-

voll sein sollten.

OLGA  berechnet die Antennendiagramme unter folgenden  Voraus-

setzungen:

- die  zu  stockenden Einzelantennen sind in  ihren  elektrischen

Eigenschaften identisch,

- die Einzelantennen sind aequidistant angeordnet,  d.h.  gleiche

Abstaende zwischen den Antennen,

- die Antennen sind auf einer Linie angeordnet, die senkrecht zur

Hauptstrahlrichtung orientiert ist (Querstrahler),

- es existieren keine Kopplungen oder Rueckwirkungen zwischen den

Antennen,

- die  Antennen  werden gleichphasig und mit  gleicher  Amplitude

gespeist.

2. ZUM PRINZIP DER BERECHNUNG

-----------------------------

Das  Prinzip  der Berechnung ist  relativ  uebersichtlich  und

einfach  zu verstehen.  Als Anwendungsbeispiel sei die  Zusammen-

schaltung zweier Yagi-Antennen angenommen. Das Strahlungsdiagramm

der  Yagi-Antenne sei bekannt (OLGA wird stets das  Diagramm  der

elektrischen   Feldstaerke   betrachten).    Ein   vollstaendiges

Antennendiagramm  gibt die raeumliche Abstrahlcharakteristik  der

jeweiligen Antenne an.  Zugaenglich sind i.a.  nur die E- und  H-

Diagramme,   die   senkrechte  Schnittebenen  durch   das   drei-

dimensionale  Gesamtdiagramm  darstellen.  In  dem  Beispiel  sei

angenommen,  dass  beide Antennen horizontal nebeneinander  ange-

bracht  werden,  so dass das E-Diagramm  heranzuziehen  ist.  Das

Gesamtdiagramm  errechnet sich,  indem zu jedem Winkel der  Feld-

staerkewert  aus  dem  E-Diagramm (in diesem  Beispiel)  mit  dem

jeweiligen  Gruppenfaktor multipliziert wird.  Der  Gruppenfaktor

ist  das Antennendiagramm einer fiktiven Antennengruppe,  die  an

den Positionen der realen Yagi-Antennen Isotropstrahler  annimmt.

OLGA  kann  Ihnen  den Gruppenfaktor auch  zur  Anzeige  bringen.

Waehlen  Sie  die Anzahl der Antennen zu  '2'  (Menue  PARAMETER,

Titel  ANZAHL)  und beobachten Sie den Gruppenfaktor  (unter  dem

Menue   GRAPHIK)  fuer  verschiedene   Antennenabstaende   (Menue

PARAMETER,  Titel  ABSTAND)!  Falls  Sie den  Abstand  gerade  so

waehlen,  dass sich die halbe Wellenlnge ergibt,  dann  erzeugen

Sie z.B.  das Strahlungsdiagramm eines Dipols ("Zweipols"). Anm.:

die  Berechnungen  werden erst eingeleitet,  wenn Sie  unter  dem

Menue START/ENDE die Funktion BERECHNUNG aufrufen.

Da das Einzeldiagramm der jeweiligen Antennen mit dem  Diagramm

einer  Punktstrahlergruppe multipliziert wird,  ergibt  sich  so-

gleich ein wichtiges Ergebnis:  bei den Winkelwerten,  bei  denen

die  Einzelantenne  eine  Nullstelle  aufweist,   wird  auch  die

Gruppenantenne  eine Nullstelle hervorbringen.  Zusaetzlich  wird

aber auch der Gruppenfaktor weitere Nullstellen einbringen,  auch

diese werden im Gesamtdiagramm wiedergefunden.  D.h. das Diagramm

einer Gruppenantenne wird i.a. mehr Nullstellen aufweisen als das

der  Einzelantenne -  und damit auch mehr  Nebenkeulen!  Waehrend

die Nullstellen der Einzelantenne fest vorgegeben sind, variieren

die  Nullstellen  des Gruppenfaktors  mit  veraendertem  Abstand.

Falls  Sie  den Abstand der Antennen immer  weiter  vergroessern,

werden  die  Nullstellen des Gruppenfaktors schliesslich  in  den

Bereich  der Einzelantennen-Hauptkeule wandern.  Die  Folge  ist,

dass  die  Hauptkeule der  Einzelantenne  zerschnitten  wird:  im

Gesamtdiagramm erhaelt man links und rechts von der  Hauptstrahl-

richtung  unerwuenscht starke Nebenkeulen ueber die  Sendeenergie

in  ungewollte  Richtungen verloren geht.  Man wuerde  also  ver-

suchen,  den  Stockungsabstand so zu waehlen,  dass eine  schmale

Hauptkeule mit ausreichend abgesenkten Nebenkeulen entsteht. Fuer

diese Untersuchung steht Ihnen OLGA zur Verfuegung.

3. DIE KENNGROESSEN

-------------------

Die  Antennendiagramme werden stets als  Winkelverteilung  der

normierten  elektrischen  Feldstaerke behandelt und  in  linearer

Darstellung ausgegeben.  Die in den Diagrammen eingetragenen  dB-

Werte  beziehen sich hingegen auf das Leistungsdiagramm  (Quadrat

der  Feldstaerke). Daher liegt das "-3dB"-Niveau  nicht  bei  0.5

(halbe Feldstaerke), sondern bei 1/SQR(2) (halbe Leistung).

Als  Oeffnungswinkel werden die Lagen der "-3dB"-Punkte bezueg-

lich der Hauptstrahlrichtung bezeichnet.

Als Nebenkeulenunterdrueckung wird die Absenkung des groessten

Nebenmaximums bezueglich der Hauptkeule bezeichnet.  Dieser  Wert

gibt  also immer die schlechteste Nebenkeule an.

Die  P(rozent)-Werte geben an,  welchen Anteil ein  bestimmter

Winkelbereich an der gesamten abgestrahlten Leistung besitzt.  So

bezeichnet der P(3dB)-Wert,  wieviel Prozent der Leistung  inner-

halb  des 3dB-ffnungswinkels abgestrahlt werden.  Beachten  Sie,

dass sich der  Oeffnungswinkel mit  dem  Antennenabstand aendert,

d.h.  dass  die P(3dB)-Groesse nicht einen konstanten  Oeffnungs-

winkel zum Bezug nimmt.

Daher steht eine zweite P-Groesse zur Verfuegung, bei der  Sie

einen interessierenden  Winkelbereich  vorgeben  koennen.  Diesen

sollten  Sie nicht  zu  gross  waehlen,  damit der  spezifizierte

Winkelsektor innerhalb der Hauptkeule bleibt und nicht Strahlungs

anteile  der Nebenkeule erfasst. Diese Groesse gibt also an, wie-

viel  Leistung  innerhalb eines Winkels von  X  Grad  abgestrahlt

wird.

Die  Gewinnangaben  beziehen  sich stets  auf  einen  Isotrop-

strahler.  Die ausgegebenen Werte sind Schaetzwerte, die zwar auf

Grund bestimmter Ueberlegungen und Gesetzmaessigkeiten  berechnet

werden, dennoch aber nur eine begrenzte Bedeutung haben. Fuer die

Berechnung des Antennengewinns (zumindest fuer die Direktivitaet)

muesste  das  vollstaendige raeumliche (!)  Antennendiagramm  zur

Verfuegung stehen.  Hingegen sind die Betrachtungen hier nur  auf

eine   Ebene   beschraenkt,  daher  ist  eine  zuverlaessige  Er-

mittelung des Antennengewinns nicht moeglich.  Es wird allerdings

angenommen,  dass das E-Diagramm der Einzelantenne identisch  zum

H-Diagramm  ist,  so  dass  immerhin  noch die Information  einer

weiteren Ebene beruecksichtigt werden kann.  Der Gewinn wird z.Z.

angenaehert  durch  folgende Schaetzformel  (siehe  Literaturhin-

weis):

41253

G =  -----------

Phi * Theta

wobei Phi und Theta fuer die Oeffnungswinkel einer  idealisierten

Antenne  stehen.  Die beiden Winkel werden im Programm durch eine

numerische  Integration  der  Diagramme  gewonnen.  Phi  ist  das

Integral  des  Leistungsdiagramms der  Einzelantenne,  Theta  der

Integralwert  fuer  das  Gesamtdiagramm.  Integriert  werden  die

Feldstaerkequadrate  von 0 bis 2*Pi.  Die Graphik wird mit  einem

Fragezeichen  versehen,   sollte  die   Nebenkeulenunterdrueckung

groesser -13dB werden.   Nochmals:   die  von  OLGA   angegebenen

Gewinnwerte sind erste Schaetzungen und von geringer Qualitaet!

4. WEITERE HINWEISE ZUM GEBRAUCH

--------------------------------

Bis jetzt wurde nur die Berechnung relativ einfacher Antennen-

strukturen  betrachtet.   Es  besteht  jedoch  die  Moeglichkeit,

kompliziertere Antennenverteilungen zu beruecksichten. Nehmen wir

an,  Sie  planen  eine  2*2  Antennengruppe,  d.h.  jeweils  zwei

Antennen in der horizontalen und zwei in der vertikalen Ebene:

---         ---           obere Antennenebene

(1)         (2)

---         ---           untere Antennenebene

(3)         (4)

linkes       rechtes

Antennenpaar

Zunaechst  werden nur zwei Antennen  behandelt,  z.B.  die  obere

Antennenebene (Antennen 1 und 2) oder z.B. das linke Antennenpaar

(Antenne  3 und 4).  Optimieren Sie die jeweilige  Anordnung  und

speichern Sie diese "neue" Antenne ab. Diese Zweier-Konfiguration

kann nun fuer die naechste Berechnung als "Einzelantenne"  aufge-

fasst  werden.  Falls  Sie  zu  Beginn  die  obere  Antennenebene

untersuchten,  die  Antennen  1  und  2  also  zu  einer  Antenne

zusammenfassten,  so koennen Sie nun die untere Ebene,  bestehend

aus den Antennen 3 und 4, als zweite Einzelantenne betrachten und

diese beiden Konstruktionen vertikal stocken.  Bitte beachten Sie

fuer  dies  Beispiel:  die  Antennen 1 und  2  wurden  horizontal

gestockt,  die neuen "Einzelantennen" aber vertikal.  Hier sollte

also  sowohl  das E- als auch das H-Diagramm der  realen  Einzel-

antenne Beruecksichtigung finden.

Auf  diese  Weise  koennen  relativ  komplizierte  Anordnungen

analysiert werden.  Z.B.  ist es denkbar,  eine Antennenzeile  zu

konstruieren,  bei  der  vier Antennen  nebeneinander  angebracht

sind,  die  aeusseren beiden aber andere Stockungsabstaende  auf-

weisen als die inneren beiden Antennen.

Falls Sie derartige Untersuchungen von "synthetischen  Einzel-

antennen" vornehmen,  sollten Sie den berechneten  Antennengewinn

ignorieren.  Es  wurde  ja im  3.Kapitel  ausgefuehrt,  dass  die

Gewinnberechnung  gleiche  Oeffnungswinkel in  den  beiden  senk-

rechten Antennenebenen voraussetzt.  Diese Bedingung ist bei  der

Synthese  nicht  mehr erfuellt.  Im obigen  Beispiel  haette  die

Konstruktion  der  Antennen 1 und 2  einen  kleinen  horizontalen

Oeffnungswinkel,  waehrend in der vertikalen der  vergleichsweise

grosse  Oeffnungswinkel  der  realen  Einzelantenne   beibehalten

bleibt.    Noch   ein   Hinweis:   die   Stockungsabstaende   der

synthetisierten Antennen sind u.U.  nicht mehr die  geometrischen

Abstaende benachbarter Antennen.  Beispiel:  vier Antennen werden

zusammengeschaltet,  die  aeusseren  beiden  werden  jeweils  als

Einzelantenne aufgefasst.  In der unten stehenden Abbildung setzt

sich  die  Antenne  A  aus den  realen  Einzelantennen  1  und  2

zusammen, die rechte Antenne aus den Einzelelementen 3 und 4. Bei

der  horizontalen  Zusammenschaltung ist nun die  Strecke  s  als

Abstand anzugeben (also nicht der Abstand der Antennen 2 und 3).

---     ---              ---     ---

(1)     (2)              (3)     (4)

(A)                      (B)

<---------- s ----------->

5. VOLLSTAENDIGE UEBERSICHT UEBER DIE FUNKTIONEN

------------------------------------------------

DATEI

LADEN:  mit  dieser  Funktion  wird eine  Antennendatei  mit  den

Diagrammwerten in den Rechner geladen.

SPEICHERN: die momentan dargestellte Gruppenantenne wird als neue

Datei einer Einzelantenne abgespeichert.

UEBERNEHMEN:  falls durch SPEICHERN eine neue Einzelantenne ange-

fertigt wurde,  kann diese nun auch als Einzelantenne im Programm

beruecksichtigt werden.  Die Funktion UEBERNEHMEN ist aequivalent

zum EinLADEN der synthetisierten Einzelantenne.

PARAMETER

WELLENL./FREQ.:  die  mit OLGA  durchzufuehrenden  Untersuchungen

koennten  im Prinzip unabhaengig von der jeweiligen  Wellenlaenge

oder Frequenz vorgenommen werden. Antennenabstaende muessten dann

nicht in Meter sondern in Wellenlaengen angegeben  werden.  Davon

wurde aus praktischen Gesichtspunkten Abstand genommen. Daher ist

die Wellenlaengen-Angabe vom Benutzer einzugeben.

ANZAHL [N]:  Anzahl der zu stockenden Einzelantennen.  An  Stelle

der  Mausbedienung  (ueber  das  Pulldown-Menue)  kann  auch  der

Buchstabe 'N' auf der Tastatur gedrueckt werden.

ABSTAND [A]:  zur Eingabe des Stockungsabstandes in Meter.  Diese

Funktion ist nur fuer die Darstellung des Gruppenfaktors und  des

Gesamtdiagramms vorgesehen, vergleiche mit dem Menue GRAPHIK.

ABSTRAHLWINKEL [W]:  zur Festlegung eines Winkelsektors fuer  die

P(X Grad)-Groesse.  Diese Kennzahl zeigt an,  wieviel Leistung in

einem  bestimmten Winkelbereich (um die  Hauptkeule)  abgestrahlt

wird.  Falls der Wert zu gross gewaehlt wird, so dass Anteile der

Nebenkeule  einfliessen (d.h.  wenn im angegebenen  Winkelbereich

eine Nullstelle des Diagramms auftritt),  wird eine Fehlermeldung

ausgegeben.

STOCKUNG  VON/BIS  [S]:  nur  fuer die  Funktion  OPT.ABSTAND  im

GRAPHIK-Menue.  Hier wird ein Intervall fuer den Stockungsabstand

vorgegeben, siehe unten bei OPT.ABSTAND.

GRAPHIK

EINZELANTENNE [E]: die naechste Bedienung der Funktion BERECHNUNG

(Menue  START/ENDE) stellt die momentan im  Speicher  befindliche

Einzelantenne dar.

GRUPPENFAKTOR [F]: die naechste Bedienung der Funktion BERECHNUNG

(Menue  START/ENDE)  zeichnet das  Gruppendiagramm  (Feldstaerke-

Diagramm  der  Punktstrahler).  Die Anzahl der Strahler  und  die

Abstaende werden im Menue PARAMETER angegeben.

GESAMTDIAGRAMM   [G]:   die  naechste  Bedienung   der   Funktion

BERECHNUNG  (Menue START/ENDE) berechnet das  Gesamtdiagramm  der

Antennengruppe  (Produkt aus den Darstellungen bei  EINZELANTENNE

und  GRUPPENFAKTOR).  Die  Anzahl der  Einzelantennen  und  deren

Abstaende wird im Menue PARAMETER eingegeben.

OPT.ABSTAND [O]:  die naechste Bedienung der Funktion  BERECHNUNG

(Menue  START/ENDE)  untersucht  den  geschaetzten  Gewinn,   den

Oeffnungswinkel (3dB-Punkte),  die Nebenkeulenunterdrueckung  und

die  prozentualen  Abstrahlungen  als  Funktion  des   Stockungs-

abstandes.  Das Stockungsintervall wird im Menue PARAMETER  ange-

geben.

OPTIONEN

POLARKOORD. [P] und KART.KOORD. [K]: Wahl der Koordinatensysteme,

in denen die Antennendiagramme dargestellt werden sollen.

ANALYSIEREN [U] :  bei aktivierter Funktion (Markierung durch ein

Haeckchen)  werden  bestimmte Kenngroessen aus  den  Antennendia-

grammen errechnet. Im abgeschalteten Zustand werden die Diagramme

nur gezeichnet, nicht aber einer weiteren Analyse unterworfen.

LOESCHEN  [L]:   Bei  eingeschalteter  Funktion  wird  vor  einer

Berechnung der Bildschirm geloescht.  Falls fuer bestimmte Unter-

suchungen  ueberlagerte Diagramme gezeichnet werden  sollen,  ist

diese Funktion abzuschalten.

START/ENDE

BERECHNUNG [X]:  die oben gelisteten Funktionen leiten noch keine

Berechnungen ein.  Dazu ist diese Funktion aufzurufen  (wahlweise

den Buchstaben X -eXecute- auf der Tastutur druecken).

PROG.BEENDEN: Rueckkehr ins Desktop.

6. ERSTELLEN EINER ANTENNENDATEI

--------------------------------

Die  Eintragungen  einer Antennendatei bestehen  aus  folgenden

Angaben:

1.Zeile:  eine  Kurzbeschreibung des Antennentyps (in  Anfueh-

rungszeichen, max.25 Buchstaben)

2.Zeile:  Frequenzangabe (in MHz) und der von Ihnen  vermutete

Gewinn in dBiso. Letztere Angabe hat keinen Einfluss

auf  die  Berechnungen,  soll  Ihnen  aber  auf  den

Graphiken zur Verfuegung stehen

weitere Zeilen: Winkelwert, elektrische Feldstaerke

Sie sollten bestrebt sein, moeglichst viele Stuetzstellen fuer

das  Antennendiagramm anzugeben.  Insbesondere sollte die  Haupt-

keule genuegend Datenpunkte aufweisen,  ferner sollten alle Null-

stellen  des  Antennendiagramms enthalten sein.  Falls  ein  sym-

metrisches  Antenndiagramm vorliegt,  genuegt die  Spezifizierung

einer Haelfte.

Winkelangaben: falls   Sie  das  Diagramm  vollstaendig   angeben

koennen,  beginnen Sie bei -180 Grad und enden Sie

bei +180 Grad.  Bei halben Diagrammen koennen  Sie

waehlen:  von -180 Grad bis 0 Grad oder von 0 Grad

bis +180 Grad.  Wichtig:  die jeweiligen 180-Grad-

Werte muessen unbedingt vorhanden sein, ebenso der

0 Grad-Wert.

Feldstaerke  : Geben Sie die Werte im linearen Mass an (keine dB-

Werte!).  Das absolute Strahlungsmaximum muss sich

bei  0  Grad befinden.  Die Werte  muessen  jedoch

nicht normiert sein (der Wert "1" bei 0 Grad), das

Programm nimmt die Normierung  selbststaendig vor,

geben Sie also z.B. cm-Werte einer Abbildung ein.

Eine Antennendatei koennen Sie mit einem Texteditor anfertigen

oder auch programmgesteuert anfertigen.  Folgendes Listing bietet

eine Loesung fuer GfA-BASIC:

filename$="Parabeam.ant"

antennentitel$="Parabeam XYZ"

freq=144.3

gewinn=13

datenpaare%=88

'

OPEN "o",#1,filename$

WRITE #1,antennentitel$

WRITE #1,freq,gewinn

FOR i%=1 TO datenpaare%

READ winkel,feld

WRITE #1,winkel,feld

NEXT i%

'

CLOSE #1

'

DATA -180,0.23

DATA -178,0.183

usw.

Am  besten  Sie  schauen in  eine  bereits  vorhandene  Datei

(im  Desktop  Datei mit Doppelklick waehlen und  'Anzeigen'  auf-

rufen). Vergessen Sie nicht,  Ihre neu geschaffenen Daten in den

OLGA.ANT Ordner zu  transferieren. Bei  der   Weitergabe des Pro-

gramms  muessen Sie die von Ihnen erstellten  Dateien  selbstver-

staendlich  nicht loeschen (Veraenderungen an den  Public  Domain

Programmen  sind i.a.  nicht gestattet) - die  nachfolgenden  An-

wender werden es Ihnen danken.

7. LITERATUR

------------

ANTENNEN I,II,III (Adolf Heilmann),  BI  Hochschultaschenbuecher,

Band 140, 534, 540, Mannheim 1970

Volker Grassmann, DF5AI

Hannoversche Str. 103

3400 Goettingen-Weende