The Firmware 2.1c by NORD><LINK   -   Aenderungen und neue Befehle

------------------------------------------------------------------

Es gilt die vollstaendige Bedienungsanleitung zur Firmware 2.1, Copyright bei

WA8DED, falls nicht Aenderungen in diesem Text beschrieben werden.

Allgemeine Aenderungen

----------------------

Nach  einer  Aussendung  wird das Abschalten der PTT um "ein Byte" verzoegert

(bei  1200  Baud  sind das 6,7ms). Dies loest das Problem der zu fruehen PTT-

Abschaltung, die sich bei einigen Konfigurationen bemerkbar gemacht hat.

Das L-Kommando im Hostmode gibt auch beim Kaltstart mit nicht initialisiertem

RAM keine "Hausnummern" beim ersten Ansprechen mehr aus.

Ein  Fehler  im  Hostmode-Kommando  G  wurde beseitigt. In der WA8DED-Version

wurde nach Ausgabe eines Kopfes eines Monitor-UI/I-Paketes grundsaetzlich der

Rumpf (die Daten) beim naechsten G/G0/G1 fuer Kanal 0 ausgegeben, obwohl laut

Beschreibung  bei  G1  nur  Statusmeldungen  kommen duerfen. Dies fuehrte bei

einigen  Programmen  fuer  den  TNC1-Hostmode (z.B. TINA) zu Schwierigkeiten.

Dieser  Fehler  ist  nun  beseitigt,  das  G-Kommando  im  Hostmode  ist  nun

vollstaendig TNC1-kompatibel.

Die  Auswertung von Hostmodekommandos wurde geringfuegig geaendert, hierdurch

wurde  die  Antwortgeschwindigkeit  im  Hostmode  drastisch erhoeht. Der TNC2

antwortet  nun  aehnlich  schnell  wie der TNC1, lange Datenpakete in den TNC

werden nun ohne Verzoegerung angenommen.

Neue Befehle

------------

H    -   Heardliste.  Die  Firmware 2.1c hat eine Heardliste eingebaut. Diese

Liste  unterscheidet sich aber von den bekannten Heardlisten anderer

Programme  oder  TNC-Betriebssoftware  in einigen Punkten. Zunaechst

ist  es  keine  Liste  der Art "die letzten 20 gehoerten Stationen".

Diese  Art  Liste  hat  sich bei starkem Betriebsaufkommen als nicht

sehr  sinnvoll  erwiesen.  Die bei der Firmware implementierte Liste

ist  eine  dynamische Liste. Die Anzahl der Calls, die sie aufnehmen

kann, wird  nur  durch  die  Anzahl  der freien Buffer bestimmt. Bei

Bestueckung mit 32k RAM liegt die maximal moegliche Anzahl bei ueber

600   Rufzeichen.  Das  staendige  Wachsen  der  Liste  bis  an  die

Buffergrenze  kann  durch  Setzen  eines Parameters begrenzt werden.

Fuer  jedes  im  Absenderfeld eines AX.25-Frames gehoerte Rufzeichen

wird in der Liste gespeichert :

-  Rufzeichen und SSID

-  Datum und Zeit wann zuerst gehoert

-  Datum und Zeit wann zuletzt gehoert

-  Anzahl der gehoerten I-Frames

-  Anzahl der gehoerten RR-Frames

-  Anzahl der gehoerten REJ-Frames

-  Anzahl der gehoerten RNR-Frames

Die  Speicherung  des Digipeaterweges ist im NET/ROM-Zeitalter nicht

sinnvoll.  Durch  die Beobachtung der Frame-Anzahlen koennen gewisse

sehr  einfache  statistische Betrachtungen gewonnen werden, z.B. was

effektive   Aktivitaet   oder   Qualitaet  von  Aussendungen  angeht

(Verhaeltnis I/RR/REJ).

Da  fuer  jedes  gehoerte  Paket  die  Liste (linear, weil dynamisch

angelegt)  durchlaufen  werden muss, setzt das Fuehren einer grossen

Liste  die  Geschwindigkeit der Firmware herab. Mit "H 0" stellt man

das  automatische  Updaten  der  Heardliste  ab. Die Liste bleibt im

Speicher,  aber  die  empfangenen Pakete werden nicht fuer die Liste

untersucht.

Mit   "H 1"   wird   das   automatische   Updaten   der   Heardliste

eingeschaltet.

Mit  "H 2"  wird  die Heardliste geloescht und der benoetigte Buffer

freigegeben.

Mit  "H n",  n  eine  Zahl  groesser 2, wird die maximale Anzahl der

Eintraege  gesetzt.  Es werden neue Rufzeichen nur dann in die Liste

uebernommen,  wenn  die  Anzahl  der  Rufzeichen in der Liste diesen

Parameter   nicht   ueberschreitet.  Dieser  Parameter  wird  intern

nicht   dafuer   benutzt,   um   Speicherplatz  fuer  die  Liste  zu

reservieren.  Erst  bei  einem  neu  gehoerten Rufzeichen wird genau

ein  Buffer  (@B)  aus  der  Freiliste  geholt und in die Heardliste

eingehaengt.  Mit  einem  Trick kann man Statistik ueber eine Anzahl

bekannter Stationen fuehren :

1. Transceiver ausschalten

2. Heardliste mit ESC H 2 loeschen

3. Anzahl der zu betrachtenden Stationen mit ESC H n setzen

4. Rufzeichen der zu betrachtenden Stationen mit

ESC I <call1> CR, CR, ESC I <call2> CR, CR, ...   setzen

5. eigenes Call wiedereinsetzen mit ESC I <eigenes Call>

6. Transceiver einschalten

Jetzt ist die Heardliste fest und nur auf die eingegebenen Stationen

beschraenkt  (das Verfahren funktioniert, weil auch eigene gesendete

Frames fuer die Heardliste mit beruecksichtigt werden).

Mit  "H"  ohne  Parameter  wird die Heardliste ausgegeben. Zunaechst

wird  eine Zeile ausgegeben, die angibt, ob die Heardliste ein- oder

ausgeschaltet  (1  oder  0)  ist, die Anzahl Calls in der Liste, die

maximale Anzahl moeglicher Calls in der Heardliste.  Dann  folgt die

Liste,   fuer   jedes   Call   eine  Zeile,  alphabetisch  sortiert.

Die  erste Zeile kommt immer, die Liste nur auf Kanal 0. Die Ausgabe

der  Liste  kann  im  Terminalmodus  durch  Eingabe eines beliebigen

Zeichens  abgebrochen  werden  (abgesehen  von XON/XOFF zur Ausgabe-

steuerung  bei  eingeschaltetem  Flow),  im  Hostmodus  durch Senden

eines  Paketes  an Kanal 0 (ein CR bei den meisten Hostmodeterminal-

programmen), das Paket wird nicht ausgesendet.

Beispiele :

H            -  Heardliste anzeigen

H 0          -  Heardlisten-Update ausschalten

H 1          -  Heardlisten-Update einschalten

H 2          -  Heardliste loeschen

H 10         -  Maximalanzahl Calls in Heardliste setzen

H-Befehl  und  Hostmode.  Alle neuen Befehle laufen auch im Hostmode

einwandfrei.  Bei  der  Ausgabe  der Heardliste gibt es aber einiges

zu  beachten.  Die  erste  Zeile  (H, Anzahl gehoerte, maximal) wird

mit  dem  Hostmodecode 1 (Success, Message follows, null terminated)

zurueckgegeben.  Die  eigentliche  Liste  wird dann auf G/G0 auf dem

Kanal  0  wie  Monitorheader  zurueckgegeben.  Das  heisst,  mit dem

Code  5  (Monitorheader,  null terminated, Info follows) alle Zeilen

bis  auf  die letzte, die letzte Zeile dann mit dem Code 4 (Monitor-

header,  null terminated). Dieses Handling der Ausgabe ueber mehrere

Zeilen  funktioniert  mit  den  meisten  Terminalprogrammen fuer den

Hostmode (z.B. TINA) ohne jede Aenderung in diesen Programmen.

K    -   Stamp-Parameter   und   Datum/Uhrzeit  abfragen  und  eingeben.  Die

Firmware  2.1c  hat  eine  24-Stunden-Uhr  und  einen  Kalender  per

Software  eingebaut. Man  kann  wahlweise alle Statusmeldungen (also

CONNECT REQUEST fm, CONNECTED to, usw.) und Monitormeldungen (Header

gemonitorter  Pakete) mit einem Datum/Uhrzeit-Stamp versehen lassen.

Mit "K 0" schaltet man die Ausgabe dieses Stamps ab. Trotzdem werden

alle  Meldungen/Header mit einem Stamp versehen, ein Einschalten des

Stamps wirkt also auch richtig bei laengere Zeit im Buffer stehenden

Meldungen/Headern  mit  abgeschaltetem Stamp. Mit "K 1" schaltet man

die   Stampausgabe   fuer   Statusmeldungen   ein,   mit  "K 2"  die

Stampausgabe fuer Statusmeldungen und Monitorheader. Eingabe von "K"

zeigt die aktuelle Einstellung gefolgt vom Datum und der Uhrzeit.

Mit  "K hh:mm:ss"  setzt  man die Uhrzeit, hh = Stunde, mm = Minute,

ss  =  Sekunde.  Mit "K dd.mm.yy" setzt man das Datum, europaeisches

Format,  dd  =  Tag,  mm  = Monat, yy = Jahr. Mit "K mm/dd/yy" setzt

man  das  Datum  im  amerikanischen  Format.  Je nachdem wie man das

Datum  gesetzt  hat,  wird  es  bei Stamps entweder im europaeischen

oder  amerikanischen  Format  ausgegeben.  Das Datum und die Uhrzeit

werden  bei QRES oder einem Kaltstart geloescht. Bei einem Warmstart

laeuft  die  Zeit  ab dem Zeitpunkt weiter, der beim Ausschalten des

TNC  vorlag.  Anhand  einer  nachgehenden  Uhr  kann  man  so leicht

feststellen,   ob   sich  ein  Stromausfall  waehrend  des  Betriebs

ereignet  hat.  Tests  haben  ergeben, dass die Uhr ohne Korrekturen

sehr genau laeuft.

Beispiele :

K            -  Stamp und Datum/Zeit anzeigen

K 0          -  Stamp abschalten

K 1          -  Stamp Statusmeldungen einschalten

K 2          -  Stamp Status- und Monitormeldungen einschalten

K 20.02.88   -  Datum setzen, europaeische Form

K 02/20/88   -  Datum setzen, amerikanische Form

K 17:36:00   -  Uhrzeit setzen

@K   -   Umschalten  des  TNC  in den KISS-Mode. KISS wurde aus dem bekannten

TCP/IP-Paket   uebernommen,  genaue  Beschreibung  siehe  dort.  Das

Umschalten  kann  nur  aus  dem  Terminalmodus  heraus erfolgen. Die

Parameter   der  Hostmode-Firmware  werden  nicht  veraendert,  KISS

benutzt   eigene   andere  Parameter  und  ueberschreibt  nicht  die

Firmware-Variablen.  Es  wurde  das  zusaetzliche  KISS-Kommando 255

implementiert,  welches wie ein Reset (Aus- und Einschalten des TNC)

wirkt   und   eine   programmgesteuerte   Rueckkehr   zur   Firmware

ermoeglicht. Die Firmware-Uhr laeuft bei KISS-Betrieb nicht weiter.

Voreingestellte Parameter

-------------------------

Bei  einigen  Parametern  kann  man  durch  Aendern  der  Werte  im EPROM die

Voreinstellung  aendern.  Die  Parameterliste beginnt bei Adresse 0040 hex im

EPROM, es sind einige Parameter neu.

Bis  einschliesslich  des  Bytes  zur Einstellung der Maskierung des Bit 7 im

Terminalmodus   ist   alles   gleich  geblieben.  Dahinter  sieht  die  Liste

folgendermassen aus :

BYTE      00h           Einstellung des Stamp-Parameters (K-Befehl)

0 - Stamp aus

1 - Stamp bei Statusmeldungen

2 - Stamp bei Status- und Monitormeldungen

BYTE      00h           Einstellung des Heard-Parameters (H-Befehl)

0 - Heardliste ausgeschaltet

1 - Heardliste eingeschaltet

WORD      64h           Maximale Anzahl Calls in Heardliste (H-Befehl)

WORD      64h           Timer T2 Intervall (10ms)

WORD     4650h          Timer T3 Intervall (10ms)

Eine  dieser  Beschreibung entsprechende Testversion der Firmware 2.1c laeuft

im  Moment  ohne erkennbare Fehler. Nach Abschluss aller Tests wird sie allen

interessierten OM's zur Verfuegung stehen.

73, Michael, DC4OX @ DK0MAV.

The Firmware 2.1c by NORD><LINK

-------------------------------

... ist fertig.

Es gilt die komplette, bisher vorlaeufige Beschreibung.

Zusaetzlich :

Nach  einem  Reset  wird  eine  Pruefsumme errechnet, die in der Startmeldung

ausgegeben   wird.   Sie   muss   mit   der in  Klammern  aufgefuehrten  Zahl

uebereinstimmen  (auch   bei  veraenderten  Parametern im EPROM). Stimmen die

Zahlen  nicht  ueberein,  so  muss  ein Fehler beim Programmieren des EPROM's

passiert sein.

Die  Heardliste  ist  resident,  d.h.  sie  bleibt bei einem Reset oder einem

Abschalten bei Pufferung des RAM mit Batterie erhalten.

ACHTUNG: Bei  einer langen Heardliste kann der Neustart nach einem Reset sehr

lange  dauern,  da  bei  jedem dem Freispeicher zuzuordnenden Buffer

erst  geprueft werden muss, ob es ein Buffer der Heardliste ist, der

nicht zugeordnet werden darf.

73, Michael, DC4OX @ DK0MAV.