"NORD><LINK schlaegt wieder zu"

Betrifft: Neue "alte" Hostmode-Firmware fuer den TNC2.

Nachdem die Weihnachtsferien und der Jahreswechsel fuer ein ergiebiges Stueck

Arbeit auf dem Gebiet der PR-Software genutzt wurden, sind erste Ergebnisse

dabei herausgekommen, die vielleicht auch fuer andere interessant sind :

Die WA8DED-Firmware 2.1 fuer den TNC2 ist (genau wie NET/ROM) bis auf wenige

zeitkritische Routinen komplett in C geschrieben. Der komplette Source

einschliesslich der wenigen Assemblerteile konnte nun vollstaendig

rekonstruiert  u n d  auch komplett verifiziert werden (Uebereinstimmung bis

auf das letzte Bit nach Neuuebersetzen/Linken).

Beim Durchgucken des Sources konnten durch einfache Aenderungen einige Fehler

beseitigt und die Antwortgeschwindigkeit im Hostmode sowie die allgemeine

interne Verarbeitungsgeschwindigkeit drastisch erhoeht werden. Da allgemeines

Interesse an der genaueren Erklaerung der Aenderungen besteht, werde ich diese

spaeter ausfuehrlich in weiteren Files erlaeutern.

Im einzelnen wurde folgendes geaendert :

1. Die Firmware wurde wie die Originalversion mit einem Optimizer bearbeitet,

im Gegensatz zum Original aber wurden nur auch die Geschwindigkeit

erhoehende Optimierungen ausgefuehrt, spezielle die Geschwindigkeit

stark herabsetzende Laengenoptimierungen wurden weggelassen (die Firmware

passt trotzdem noch komplett in 32kB - im Gegensatz zu NET/ROM, wo man

die speziellen Laengenoptimierungen unbedingt machen muss, um es in 32kB

unterzubringen). Durch das Weglassen der stark verlangsamenden

Optimierungen konnte die interne Verarbeitungsgeschwindigkeit um einiges

erhoeht werden.

2. Nach einer Aussendung wird das Abschalten der PTT um "ein Byte" verzoegert

(bei 1200 Baud sind das 6,7ms). Dies loest das Problem der zu fruehen

PTT-Abschaltung, die sich bei einigen Konfigurationen bemerkbar gemacht

hat (Abschaltzeit kann ggf. auch noch weiter verlaengert werden).

3. Das L-Kommando im Hostmode gibt auch beim Kaltstart mit nicht

initialisiertem RAM keine "Hausnummern" beim ersten Ansprechen mehr aus.

4. Ein Fehler im Hostmode-Kommando G wurde beseitigt. In der Originalversion

wurde nach Ausgabe eines Kopfes eines Monitor-UI/I-Paketes grundsaetzlich

der Rumpf (die Daten) beim naechsten G/G0/G1 fuer Kanal 0 ausgegeben,

obwohl laut Beschreibung bei G1 nur Statusmeldungen kommen duerfen.

Dies fuehrte bei einigen Programmen fuer den TNC1-Hostmode (z.B. TINA) zu

Schwierigkeiten. Dieser Fehler ist nun beseitigt, das G-Kommando im

Hostmode ist nun vollstaendig TNC1-kompatibel.

5. Mit "ESC @K" versetzt man den TNC in den KISS-Mode. KISS wurde aus dem

bekannten TCP/IP-Paket uebernommen. Die Parameter der Hostmode-Firmware

werden  n i c h t  veraendert (KISS benutzt eigene andere Parameter und

ueberschreibt nicht die Firmware-Variablen), nach einem Reset sind alle

Parameter unveraendert (KISS wurde in ein linkfaehiges Codesegement

umgeschrieben).

6. Die Auswertung von Hostmodekommandos wurde geringfuegig geaendert,

hierdurch wurde die Antwortgeschwindigkeit im Hostmode drastisch um

ein Mehrfaches erhoeht. Der TNC2 antwortet nun aehnlich schnell wie

der TNC1, lange Datenpakete in den TNC werden nun ohne Verzoegerung

angenommen.

Weiterhin besteht auch die Moeglichkeit, Versionen mit mehr als 4 Kanaelen

zu erstellen fuer spezielle Mailboxen. Durch diese Moeglichkeit ist die

DK0MAV-Mailbox neuerdings in der Lage, fuer Store-and-Forward mit

anderen Mailboxen grundsaetzlich (auch waehrend laufendem S+F-Versuch) nicht

busy zu sein. Dies kann bei schlechten Strecken und Betrieb mit W0RLI/WA7MBL

aehnlichen Mailboxen, die nur stuendlich S+F initiieren koennen und nach einem

busy erst wieder eine Stunde spaeter neu probieren koennen, wichtig sein.

Ich werde die "neue" alte Firmware einigen bekannten OM's zum Testen geben.

Stellen sich keine schwerwiegenden Fehler heraus, wird die Firmware sofort

freigegeben, dann kann sie sich durch Weitergeben von OM zu OM sehr schnell

verteilen. Das geht sicherlich schneller, als wenn sich alle Interessenten bei

mir persoenlich melden. Die aktuelle Version hat die Versionsnummer "2.1b".

73, Michael, DC4OX @ DK0MAV.

... Einsichten und Ansichten 1

Wie versprochen, will ich an dieser Stelle etwas ausfuehrlicher die

Hintergruende einiger Aenderungen an der Hostmode-Software fuer den TNC-2

von WA8DED kundtun. Ich hoffe damit dann auf einmal etliche an mich

herangetragende Fragen erschoepfend zu beantworten.

Zunaechst eine Vorbemerkung. Eigentlich gehoert es sich, dass, wenn man Fehler

an einer Software entdeckt hat oder Verbesserungen vorgenommen hat, diese

zuallererst dem Entwickler dieser Software zukommen laesst, bevor man die

Dinge in aller Oeffentlichkeit "breittritt". Leider hat sich WA8DED jeglicher

Zusammenarbeit verschlossen, die seine exzellenten Programme betreffen.

Wir hatten direkten Kontakt mit WA8DED - auf Sourcecodefehlerangaben fuer

NET/ROM in einem Brief reagierte er aber relativ merkwuerdig. "Die Fehler

seien ja gar keine Fehler", oder "Deutsch koenne er nicht lesen". Dabei haben

wir natuerlich jegliche Briefe in Englisch abgefasst und die beschriebenen

allerdings nicht uebermaessig gravierenden Fehler (teilweise sehr versteckt,

von aussen nahezu nicht feststellbar) wurden alle in  s e i n e n  neueren

Versionen behoben ...

Soweit dazu. Nun zu den Aenderungen. NET/ROM und auch die TNC-2-Firmware sind

beide fast ausschliesslich in C geschrieben. Uebersetztes C beansprucht mehr

Platz als reiner Assemblercode und so passt das normal uebersetzte NET/ROM

auf gar keinen Fall mehr in ein 32kB-Eprom. Es gibt zu dem benutzten Compiler

einen Assembly-Code-Optimizer, dieser optimiert aber nur JP... in JR...

ueberall wo es moeglich ist. Das bringt so ca. an 1 kB an Codeersparnis

insgesamt, das reicht fuer NET/ROM aber bei weitem noch nicht. Es werden

weitere Optimierungen vorgenommen, unter einigen anderen auch einige, die

die Geschwindigkeit ziemlich herabsetzen. All diese Optimierungen wurden

auch auf die Hostmode-Firmware angewandt - das aber, obwohl die Firmware

auch komplett ohne die verlangsamenden Optimierungen in ein 32k-Eprom gepasst

haette.

Fuer die Insider beschreibe ich diese Optimierungen im folgenden einmal

genauer :

Zunaechst werden 4 der am haeufigsten benutzten Runtime-Modul-Funktionen

durch Z80 RST-Befehle ersetzt. Ein CALL-Befehl braucht 3 Byte,

ein RST nur ein Byte, pro Aufruf einer dieser 4 Routinen werden also 2

Byte gespart. Ein CALL braucht beim Z80 17 Maschinenzyklen, ein RST

braucht 11 Zyklen. Allerdings sitzt an den RST-Vektoren je ein JP an die

jeweilige Routine mit 10 Zyklen. Jeder Aufruf ueber einen RST braucht also

4 Zyklen laenger - das ist im Vergleich zu den 17 des CALL sicherlich

nicht so viel, dass es sehr ins Gewicht fallen wuerde.

Die naechsten Laengenoptimierungen sehen in punkto Geschwindigkeit schon

anders aus. Wenn eine Funktion lokale nicht-static Variable braucht oder

der Funktion Parameter uebergeben werden, so wird im Maschinencode auf

diese Variablen/Parameter indiziert ueber das IX-Register zugegriffen. Der

Compiler ruft am Anfang der Funktion eine Library-Routine auf, die das

IX-Register ("Stackframepointer") entsprechend setzt. Der Wert des

BC-Registers erhaelt denselben Wert. Ein Zugriff auf 16 Bit sieht dann

folgendermassen aus :

Lesen :                 Schreiben :             Loeschen :

LD  L,(IX+n)     19     LD  (IX+n),L     19     LD  (IX+n),0     19

LD  H,(IX+n+1)   19     LD  (IX+n+1),H   19     LD  (IX+n+1),0   19

-------------------     -------------------     -------------------

38                      38                      38

Jeder solcher Zugriff ist 6 Byte lang und braucht 38 Zyklen. WA8DED benutzt

nun eine spezielle Library-Routine, so dass die meisten dieser Zugriffe

durch ein RST (ueber den dann diese Routine aufgerufen wird) mit einem

1-Byte-Parameter ersetzt werden koennen. Die obersten beiden Bit dieses

Bytes geben an, ob es ein Lesen/Schreiben/16-Bit-Loeschen/8-Bit-Loeschen

ist, die restlichen 6 Bit geben den Offset auf IX (bzw. BC) an. Alle Zugriffe

mit einem Offset < 64 (also die meisten) koennen mit diesem RST optimiert

werden, bei jedem Zugriff werden somit 4 Byte gespart. Da Parameter und lokale

Variablen ueberaus haeufig bei nahezu jedem C-Statement auftreten (16 Bit

lang sind alle Pointer, integer, unsigned), ist die erreichte Ersparnis ganz

enorm. Aber wie sieht es mit der Laufzeit aus ?

Dazu einen Codeauszug, wie im einzelnen bei einem solchen RST der Ablauf

ist, im Beispiel das Setzen einer Variable :

RST   38               11

DB    n or 01000000b

.

.

RST38: JP    LOCAL            10

.

.

LOCAL: EX    (SP),HL          19

LD    A,(HL)            7

INC   HL                6

EX    (SP),HL          19

BIT   7,A               8

JR    NZ,...            7

BIT   6,A               8

JR    NZ,LOC1          12

.

.

LOC1:  PUSH  DE               11

EX    DE,HL             4

AND   00111111b         7

LD    L,A               4

LD    H,0               7

ADD   HL,BC            11

LD    (HL),E            7

INC   HL                6

LD    (HL),D            7

EX    DE,HL             4

POP   DE               10

RET                    10

--------------------------------

195

195 - 38 = 157 Zyklen mehr bei jedem lokalen Zugriff (!)

Bei den anderen Moeglichkeiten dieser Optimierung werden gebraucht :

LD  HL,(IX+n)      158

LD  (IX+n),0000h   193

LD  (IX+n),00h     182

Anders ausgedrueckt :  Jeder so laengenoptimierte Zugriff braucht

ca. 5-mal solange wie nicht optimiert.

Das macht dann doch schon einiges aus.

Eine weitere sehr verkuerzende, aber verlangsamende Optimierung betrifft

Zugriffe in Strukturen ueber Pointer. Der benutzte Compiler laed den

Pointer in HL, laed den Offset in die Struktur in DE und addiert DE auf HL :

LD    DE,n             10

ADD   HL,DE            11

--------------------------------

21

Der Zugriff auf diese Art wird immer bei Offsets > 8 benutzt, wie schon bei

den Zugriffen auf einfache Variable benutzt WA8DED einen RST mit einem Byte

Parameter. Der Parameter gibt den Offset an, bis 255 ist diese Art der

Optimierung also moeglich (da keine so grossen Strukturen im Source benutzt

werden also immer) :

RST   30               11

db    n

RST30: JP    ADDHL            10

ADDHL: EX    (SP),HL          19

LD    E,(HL)            7

LD    D,0               7

INC   HL                6

EX    (SP),HL          19

ADD   HL,DE            11

RET                    10

--------------------------------

100

Hier werden bei jedem solchen Zugriff 2 Byte gespart, aber der optimierte

Zugriff ist wiederum ca. 5-mal langsamer.

Es werden auch noch einige andere Optimierungen gemacht und spezielle Library-

Routinen benutzt, alles in allem erhaelt man eine Codeersparnis von ueber

einem Drittel (!) - das ist dann doch schon eine ganze Menge. Ein NET/ROM

von ca. 31kB waere also ohne Optimierungen ca. 45kB lang (!!!).

Anderseits geht die interne Verarbeitungsgeschwindigkeit merklich herunter

bei den Optimierungen - es ist also wenig verstaendlich, wenn solche

Optimierungen auch dann gemacht werden (Hostmode-Firmware), wenn sie gar nicht

erforderlich sind, weil das Programm auch ohne ins EPROM passt.

Wie die Intentionen der Entwickler auch gewesen sein moegen - ich habe nach

dem Motto "Die guten ins Toepfchen, die schlechten auf den Muell" nur die

Optimierungen ausgefuehrt, die auch gleichzeitig eine Verschnellerung

bedeuten. Somit wurde immer noch genug gespart, dass der KISS-Code des

TCP/IP-Paketes mit in das EPROM passte.

73, Michael, DC4OX @ DK0MAV.

... Einsichten und Ansichten 2

Bisher habe ich nur (nicht) gemachte Laengenoptimierungen besprochen, aber

noch keine von mir vorgenommenen Aenderungen am Source.

Diese will ich jetzt erklaeren :

1. L-Kommando bei nicht initialisiertem RAM im Hostmode

Im Gegensatz zum Terminalmode konnte es im Hostmode passieren, dass

Parameter aus einem Linkblock ausgegeben wurden, die noch nicht

initialisiert waren. Durch Aufruf einer (vorhandenen) weiteren Routine

waehrend der Initialisierung nach Kaltstart/Reset werden jetzt alle

in Frage kommenden Parameter initialisiert.

2. G1 im Hostmode ohne Fehler

Auszug aus dem Original :

<G-Parameter holen>       /* G: par = MBALL, G0: MBINFO, G1: MBSTATUS    */

if (!actch)               /* wenn actch 0, d.h. wenn Monitorkanal, und   */

if (mifmbp != NULL)     /* wenn noch Frame am Monitorrestausgabezeiger */

{                     /* haengt, dann gebe Rest dieses Frames aus    */

<gebe Monitorframerumpf aus>

}

else ...

Wie aus dem Source ersichtlich, falls noch ein Monitorframerumpf

(I/UI-Paket) auf Abholung wartet, wird dieser ausgegeben, wenn das naechste

G-Kommando auf Kanal 0 ausgefuehrt wird. Und zwar auch dann, wenn mit einem

G1 ausschliesslich ein Status abgeholt werden soll.

Durch die simple Aenderung

"if (mifmbp != NULL)"   ->   "if (par != MBSTATUS && mifmbp != NULL)"

wurde diese "Unschoenheit" korrigiert.

3. ESC @K -> KISS

Der aus dem TCP/IP-Paket stammende KISS-Source wurde so umgeschrieben,

dass er uebersetzt zum Firmware-Objekt gelinkt werden konnte :

- cseg-Anpassung

- Interrupt-Vektor im RAM, dadurch frei linkbar

- Freispeicher so, dass keine Firmware-Variablen betroffen werden

Der Aufruf von KISS erfolgt mit "ESC @K", oder auch ohne ESC aus dem

Hostmode heraus. Durch einen Reset (z.B. Power-On) gelangt man wieder

zur Hostmode-Firmware. Hostmode-Firmware-Variable werden durch einen

KISS-Lauf nicht veraendert.

4. PTT-Abfall verzoegert

Die Feststellung, wann ein Paket komplett einschliesslich CRC und Flag

die SIO verlassen hat, geschieht mit einem "Trick". Sowohl Z80 SIO als

auch Z8530SCC haben weder ein Flag noch einen speziellen Interrupt, der

anzeigt, wann ein Frame einschliesslich CRC und einem Flag den Baustein

komplett verlassen hat (Wie ein Entwickler des SCC mal auf Anfrage

mitteilte, wurde das nie implementiert, weil an eine Anwendung bei

Halbduplex-Nicht-Standleitungen niemals jemand gedacht hat ... ).

Wird nun bei PR zu frueh die PTT abgeschaltet, dann kann es je nach

Schnelligkeit der PTT-Umschaltung (oder immer, falls das Modem

mitabgeschaltet wird) dazu kommen, dass das letzte Frame einer Aussendung

nicht korrekt abgeschlossen wird. Fuer die Feststellung des richtigen

Zeitpunktes der Abschaltung (des Zeitpunktes, zu dem Frame + CRC + Flag

den Baustein komplett verlassen haben), gibt es mehrere Moeglichkeiten.

Einmal kann man eine feste "TailTime" verzoegern, nachdem die SIO einem

mitgeteilt hat, dass das Frame zuende ist (mitten im CRC). Diese TailTime

ist aber hochgradig von der Baudrate abhaengig. Das andere Verfahren ist,

dass man einfach ein "Dummyframe" beginnt, und in den jeweiligen TX-

Interrupts einen Zaehler herunterzaehlt, bis man sicher ist, dass das

vorherige (Nutz-)Frame komplett heraus ist. Dann wird die PTT

abgeschaltet und das Dummy-Frame mit Abort beendet. Die letztere Methode

hat auch WA8DED verwendet - aber er zaehlt dem Anschein nach ein Byte

zuwenig herunter, so dass sich daraus ein ziemlich haariger Millisekunden-

Grenzfall ergibt. Ich habe das so geaendert, dass nun ein Byte laenger

gewartet wird - allerdings muessen genaue Tests (die ich hier nicht

durchfuehren kann, meine PTT war auch vorher schon langsam genug) erst

noch zeigen, obs das denn auch wirklich komplett brachte.

5. Drastische Reduzierung der Hostmode-Antwortzeit

Die interessanteste, einfachste Aenderung, mit der groessten Wirkung, am

Schluss ...

Es fiel einem ziemlich negativ auf, dass die Antwortzeit im Hostmode

ziemlich bescheiden war beim TNC2. Genaue Tests brachten sogar hervor,

dass beim Beschicken des TNC mit langen Frames dieser es nicht einmal

zuwege brachte, mehr als drei oder vier hintereinander in eine Aussendung

zu packen. Da dieser Effekt genauso auch im Terminalmode auftrat, dachte

man zunaechst daran, dass der TNC mit seinem lahmen, in einer Hochsprache

programmierten Z80 halt einfach zu langsam ist beim Paketepacken.

Dem ist aber erstaunlicherweise nicht (ganz) so, wie folgende Betrachtungen

zeigen.

Zunaechst, wie sieht das Hauptprogramm aus :

main()

{

<Initialisierungen>

LOOP

{

l2();   /* Level 2 ausfuehren                                 */

l3();   /* Level 3 ausfuehren (Firmware: L3-Frames wegwerfen) */

lx();   /* Level x ausfuehren (Firmware: Userein/ausgaben     */

}

}

l2()

{

l2tx();               /* Level 2, Sender                          */

l2rx();               /* Level 2, Empfaenger                      */

l2rest();             /* Level 2, Rest (Busy-Condition etc.)      */

}

Man sieht, dass von einem Aufruf von lx() bis zum naechsten Aufruf eine

Menge Zeit vergehen kann. Ausserdem ist es nicht erforderlich, dass

irgendwelche Routinen innerhalb einer bestimmten Zeitspanne aufgerufen

werden muessen. Denn einerseits laufen alle HDLC-Ein/Ausgaben

interruptgesteuert unter Zugriff auf voll dynamische Speicherverwaltung

(nicht feste FIFOs) ab, es ist nicht erforderlich dass zu bestimmten Zeiten

irgendwo etwas "abgeholt" wird. Andererseits gibt es auch keine

"Timerketten", die alle soundsoviel Millisekunden geservt werden muessen,

sondern die Timer werden durch Uebergabe der vergangenen "Ticks" berechnet.

Wie laeuft nun der interessierende lx() ab ?

lx()

{

<vergangene Zeit in Ticks nach letzem Aufruf berechnen>

l2timr(ticks);        /* Level 2, Timerservice                    */

<CON- und STA-Led-Service>

if (!ishmod)          /* wenn kein Hostmode eingeschaltet ...     */

{

<Terminalmode>

}

else                  /* wenn Hostmode eingeschaltet              */

{

<selektiere Monitorframes aus>

if (RS232-FIFO nicht leer)

{

<hole ein Zeichen aus RS232-FIFO>

<verarbeite dieses eine Zeichen>

if (Hostmodekommando abgeschlossen)

{

<Fuehre Hostmodekommando aus>

}

}

} /* Ende else von if (!ishmod) */

} /* Ende lx() */

Bei dieser Uebersicht faellt etwas Entscheidendes sofort ins Auge :

der Level lx() in dieser Form verarbeitet pro Aufruf immer nur

hoechstens ein einziges Zeichen !

Das heisst, wenn ich ich ein 256-Byte Frame im Hostmode in den

TNC schiebe, dass das einzelbyteweise abgearbeitet wird. Also

256 + Hostmodekommandobytes mal in der main-Hauptkommandoschleife

herum und alle einzelnen Routinen abarbeiten, alle Linkblocks und

Timer serven, etc. pp. Und  d a s  ist nicht notwendig, da, wie

beschrieben, ja ein Herumlaufen in der main-LOOP  n i c h t  alle

soundoviel Millisekunden erfolgen muss. Ausserdem, nach Beendigung einer

Hostmodekommandoeingabe wird ja ein komplettes Kommando abgearbeitet, was

dann ja auch sehr lange dauern kann, mit Sicherheit aber laenger als das

simple Holen einiger Bytes aus dem RS232-FIFO.

Die ganze Aenderung besteht nun im Ersetzen eines "if" durch "while"

und Einfuegen eines "return" :

while (RS232-FIFO nicht leer)

{

<hole ein Zeichen aus RS232-FIFO>

<verarbeite dieses eine Zeichen>

if (Hostmodekommando abgeschlossen)

{

<Fuehre Hostmodekommando aus>

return;

}

}

Im uebrigen laeuft der Terminalmode genauso ab - auch dort koennte man

eine entsprechende Aenderung anbringen. Ich habe das aber nicht gemacht,

weil der Terminalmode ausschliesslich fuer Eingaben von Hand gedacht ist

und dafuer der Ablauf wie vorhanden voellig ausreichend ist.

Bei der einen oder anderen Aenderung oder Erklaerung kann ich mich natuerlich

auch irren - falls jemand irgendwozu eine andere Meinung hat, dann bitte

sofort melden.

73, Michael, DC4OX @ DK0MAV.

-----------------------------------