�SSM �AUDIO �PRODUCTS

The SSM Audio Product range from PMI offers excellent performance for any

application requiring DC to 100kHz precision analog signal processing.

AUDIO OPERATIONAL AMPLIFIER

�����������������������������������������������������������������������������

Temperature    e n      SR   BW   I b

Type         Range*    nV/ Hz    V/us  MHz  nA    Pins   Package

�����������������������������������������������������������������������������

�SSM-2131P     XIND        13     50   10   .13    8    Plastic DIP

�SSM-2131S     XIND        13     50   10   .13    8    SO-8

�SSM-2134P     XIND        2.8    13   10   500    8    Plastic DIP

�SSM-2139P     XIND        5      11   30     5    8    Plastic DIP

�����������������������������������������������������������������������������

�

VOLTAGE CONTROLLED AMPLIFIERS (VCA'S)

Useful for variety of automatic gain and attenuation control applications,

PMI offers a range of VCA's from the exceptional  �SSM-2014  to the cost-

effective  �SSM-2024.  The  �SSM-2014's  unique design permits external

selection of Class A or AB gain core operation.

�����������������������������������������������������������������������������

Temperature    #      THD%   Dynamic   Gain Core

Type        Range*     VCA's  (unity) Range(dB)    Class   Pins  Package

�����������������������������������������������������������������������������

�SSM-2013P  Commercial     1      0.01     106         A      14  Plastic DIP

�SSM-2014P  Commercial     1      0.01     116         A      16  Plastic DIP

�SSM-2024P     XIND        4      0.3       82         A      16  Plastic DIP

�SSM-2122P  Commercial     2      0.01     100         A      16  Plastic DIP

�����������������������������������������������������������������������������

�

AUDIO PREAMPLIFIERS

Ultra-low noise instrumention amplifiers. The  �SSM-2016  can operate from

supplies up to  36V; the  �SSM-2017  is unity gain stable, and requires only

1 external component.

�����������������������������������������������������������������������������

Temperature   e n      THD%   SR   Max  GBW (kHz)

Type        Range*    nV/ Hz   G=100   V/us  Gain  G=1000   Pins   Package

�����������������������������������������������������������������������������

�SSM-2015P   Commercial  1.3     0.007  6   >2000    150     14  Plastic DIP

�SSM-2016P     XIND      0.8     0.003  10  >2000    500     16  Plastic DIP

�����������������������������������������������������������������������������

LOW NOISE MATCHED TRANSISTOR

�����������������������������������������������������������������������������

Temperature            e n      GBW    Gain

Type        Range*    NPN/PNP  nV/ Hz    (Mhz)  Match (%)  Pins   Package

�����������������������������������������������������������������������������

�SSM-2210P     XIND       NPN     1.0     200      0.5       8   Plastic DIP

�SSM-2220P     XIND       PNP     1.0     190      0.5       8   Plastic DIP

�����������������������������������������������������������������������������

�

ANALOG SWITCH

The  �SSM-2402  incorporates unique design techniques leading to exemplary

audio performance. Features include TTL compatibility and guaranteed break-

before-make. Power supplies of to  20V can be used.

�����������������������������������������������������������������������������

Temperature         R on       Off

Type        Range*     THD%  (Ohms)  Iso (dB)   Pins   Package

�����������������������������������������������������������������������������

�SSM-2402P     XIND     0.003   60       110       14   Plastic DIP

�SSM-2402S     XIND     0.003   60       110       16       SOL

�����������������������������������������������������������������������������

�

VOLTAGE CONTROLLED FILTERS

Designed for a variety of applications, all are 4-pole low-pass, and provide

on-chip VCO's. The  �SSM-2045  and  �SSM-2047  also contain VCA's on-chip.

�����������������������������������������������������������������������������

Temperature    #      #      BW  Filter Dynamic

Type       Range*    Filters  VCA's  (kHz)  Range (dB)   Pins   Package

�����������������������������������������������������������������������������

�SSM-2044P   Commercial   1     ---    1000       92        16   Plastic DIP

�SSM-2045P   Commercial   1      2      250       92        18   Plastic DIP

�SSM-2047P   Commercial   1      3      250       92        18   Plastic DIP

�����������������������������������������������������������������������������

DYNAMIC RANGE PROCESSOR

Used to increase or decrease dynamic range. The  �SSM-2120  contains two

independent VCA's and level detectors for a wide variety of applications.

���������������������������������������������������������������������������

Temperature  THD%   VCA Dynamic   Detection

Type        Range*    (Unity)  Range (dB)   Range (dB)   Pins    Package

���������������������������������������������������������������������������

�SSM-2120P   Commercial  0.01       100          100        22    Plastic DIP

���������������������������������������������������������������������������

�

8 CHANNEL MULTIPLEXED SAMPLE AND HOLD

The  �SSM-2300  is a 1-to-8 demultiplexer which fits industry-standard 4051

sockets, but also contains on-chip eight hold capacitors and buffers for a

fully self-contained data distribution system. The TTL and CMOS compatible

device can operate from 5 to 18 volt supplies.

���������������������������������������������������������������������������

Temperature   Typical Droop    V os  Typical

Type        Range*      Rate (mV/sec)       (mV)      Pins     Package

���������������������������������������������������������������������������

�SSM-2300P   Commercial        500              8        16     Plastic DIP

���������������������������������������������������������������������������

LOG/ANTILOG AMPLIFIER

Used for log, antilog, and log ratio conversion applications, the  �SSM-2100

features on-chip temperature compensation.

���������������������������������������������������������������������������

Temperature   Trimmed Input     Dynamic Range

Type         Range*    Bias Current (pA) (Current-Decades) Pins  Package

���������������������������������������������������������������������������

�SSM-2100P      XIND            50                5           16  Plastic DIP

���������������������������������������������������������������������������

�

LEVEL DETECTION SYSTEM

Featuring on-chip temperature compensation, the  �SSM-2110  offers a variety

of outputs:  true RMS, absolute value, log of true RMS, and log of absolute

value.

���������������������������������������������������������������������������

Temperature     Detection     Accuracy

Type         Range*        Range (dB)      (%)         Pins     Package

���������������������������������������������������������������������������

�SSM-2100P    Commercial        100          0.5          18     Plastic DIP

���������������������������������������������������������������������������

*Commercial:  0 C to 70 C; XIND:  -40�C to +85�C