HamComm

Version 3.0

15. Juni 1994

W. F. Schroeder

DL5YEC

HamComm 3.0               Handbuch              15. Juni 1994

1.  Einleitung

HamComm  3.0 ist ein Kommunikationsprogramm fuer Funkamateure

zur   Dekodierung   und   Erzeugung   von   Fernschreib-  und

Morse-Signalen.   Verfuegbare  Modi sind BAUDOT, ASCII, AMTOR

ARQ/FEC, SITOR A/B und NAVTEX.  Meldungen von Wetterstationen

im  SHIP  und  SYNOP  Format  koennen  im Klartext ausgegeben

werden.

Ein Konverter im herkoemmlichen Sinne oder Modem IC ist nicht

erforderlich.   Der  Tonausgang  des Empfaengers wird mit der

seriellen  Schnittstelle eines PC-kompatiblen Computers durch

eine  sehr  einfache  und preisguenstige Schaltung verbunden.

Ein   zusaetzliches  Netzteil  ist  nicht  erforderlich,  die

Versorgungsspannung  wird  aus  der  seriellen  Schnittstelle

gewonnen.   Zum  Senden  wird das Tonsignal von der seriellen

Schnittstelle  oder  vom  Lautsprecher  des  Rechners mit dem

Mikrofoneingang    des    Senders    durch    ein   einfaches

Tiefpassfilter  verbunden.  Die Erzeugung und Dekodierung der

Tonsignale,     Seriell/Parallel-Wandlung     und     weitere

Signalverarbeitung wird durch Software erledigt.

- 1 -

HamComm 3.0               Handbuch              15. Juni 1994

2.  Nutzungserlaubnis

HamComm 3.0 ist kein "public domain" Programm.

Copyright (c) 1990-1994 by W.F. Schroeder

Alle Rechte vorbehalten.

HamComm  3.0  ist Shareware.  Die unregistrierte Version darf

kopiert  und  weitergegeben  werden.  Es ist nicht gestattet,

das  Programm und/oder die Dokumentation in irgendeiner Weise

zu    veraendern,   es   ohne   alle   zugehoerigen   Dateien

weiterzugeben  oder fuer die Weitergabe einschliesslich aller

Nebenkosten mehr als DM10 zu berechnen.

Sie haben die Erlaubniss, HamComm 3.0 fuer 30 Tage zu testen.

Falls  Sie HamComm 3.0 danach weiter benutzen wollen, muessen

Sie den Betrag von DM40 an folgende Adresse zahlen:

W. F. Schroeder

Augsburger Weg 63

D-33102 Paderborn

Hinweis fuer Zahlung aus dem Ausland:

bei  Einloesung  eines  Auslandsschecks  werden  von der Bank

Gebuehren  bis  zu DM10 erhoben.  Aus diesem Grund werden nur

Banknoten  (DM  oder  Fremdwaehrung)  oder  Schecks  auf  ein

deutsches Kreditinstitut angenommen.

3.  Update

Fuer  registrierte  Anwender  frueherer Versionen ist HamComm

3.0  erhaeltlich  fuer DM10 innerhalb Deutschlands bzw.  fuer

US$10 in alle anderen Laender.

- 2 -

HamComm 3.0               Handbuch              15. Juni 1994

4.  Haftungsausschluss

Der  Autor  gibt keinerlei Gewaehrleistung fuer Funktion oder

Fehlerfreiheit  des  Programms und haftet in keinem Fall fuer

direkte  oder  indirekte Schaeden, insbesondere Datenverlust,

Geraeteschaeden     oder    Verdienstausfall,    die    durch

Uebertragungsfehler,    Fehlfunktion   des   Programms   oder

Bedienungsfehler verursacht werden.

5.  Systemanforderungen

HamComm   3.0   laeuft   unter  MS-DOS  ab  Version  3.x  auf

PC-kompatiblen   Systemen   mit   mindestens   370KB   freiem

Hauptspeicher.  Eine Festplatte ist empfehlenswert aber nicht

unbedingt   erforderlich.   Bedingt  durch  die  Groesse  des

Programms  kann es auf einer 720KB Diskette zu Platzproblemen

kommen.   Bei  langsamen  Rechnern  mit  8088 CPU sind einige

Funktionen nicht oder nur eingeschraenkt nutzbar.

Video  Adapter vom Typ MDA, CGA, EGA, VGA und Hercules werden

automatisch  erkannt  und  unterstuetzt.   Bei  MDA  Adaptern

entfallen  die  graphischen  Funktionen, da diese Karte nicht

ueber  einen  Graphikmodus verfuegt.  Bei billigen CGA Karten

aelterer Bauart treten Bildstoerungen ('Schnee') auf.

HamComm  laeuft  mit  hoher  Wahrscheinlichkeit  nicht  unter

Multitasking  Programmen wie z.B.  Desqview, Windows, Windows

NT  oder  OS/2,  da  die  uneingeschraenkte  Kontrolle  ueber

Interruptcontroller,  Timer IC und die serielle Schnittstelle

unbedingt erforderlich ist.

6.  Installation

Zur   Installation  auf  einer  Festplatte  sollte  dort  ein

Subdirectory  mit  Namen  'HAMCOMM' angelegt werden, das alle

HamComm-spezifischen Dateien aufnimmt.  HamComm wird als .ZIP

Datei  oder als .EXE Datei verteilt.  Im ersten Fall wird zum

'Auspacken'   ein  Programm  wie  z.B.   UNZIP  oder  PKUNZIP

benoetigt.     Die   .EXE   Version   ist   ein   sogenanntes

'self-extracting  archive' und zerlegt sich bei Aufruf selbst

in die einzelnen Dateien, die im aktuellen Directory abgelegt

werden.

Es  wird  dringend  empfohlen, die Dateien README, HC.CFG und

CHANGES sorgfaeltig zu lesen !

- 3 -

HamComm 3.0               Handbuch              15. Juni 1994

7.  Programmstart

HamComm  wird  durch Eingabe des Befehls 'HC' gestartet.  Zum

Spielen  und  Ueben kann das Programm auch ohne das Interface

betrieben werden.

HamComm     benutzt    normalerweise    den    augenblicklich

eingestellten Video Mode.  Durch Angabe einer Option kann bei

EGA  und  VGA  Karten  mit entsprechendem Monitor auch im 43-

oder  50-Zeilen  Mode  gearbeitet  werden.  Befindet sich die

Karte  bereits  in  einem dieser Modi, so kann mit der Option

-L25 auf 25 Zeilen geschaltet werden.

EGA/VGA: HC -L43

VGA: HC -L50

Viele  SuperVGA  Karten  haben spezielle Textmodi z.B.  80x60

oder  132x44.  Der gewuenschte Mode muss eingeschaltet werden

bevor  HamComm  gestartet wird.  Den meisten Karten liegt ein

kleines  Programm zum Umschalten bei.  Es werden nur die Modi

unterstuetzt,  bei  denen  der Videospeicher auf Segment B800

beginnt.

HamComm  geht  davon  aus,  dass  der  originale  PC  Display

Zeichensatz aktiv ist, auch bekannt als "codepage 437".

Beim  Start  erkennt  das  Programm  Videokarte  und  Monitor

automatisch und waehlt daraufhin einen Graphikmodus mit hoher

Aufloesung  aus.   Einige  Programmfunktionen  benoetigen den

Graphikmodus  zur  Anzeige  des  Eingangssignals.   Falls der

Rechner     Kompatibilitaetsprobleme     hat,     kann    die

Hardwareerkennung  zu  falschen  Ergebnissen  kommen.   Durch

Angabe  einer  der folgenden Optionen wird HamComm gezwungen,

den entsprechenden Graphikmodus zu benutzen:

Option  Modus     Aufloesung

-cga    6        640x200 S/W

-ega   10h       640x350 16 Farben

-vga   12h       640x480 16 Farben

-herc  Hercules  720x348 S/W

- 4 -

HamComm 3.0               Handbuch              15. Juni 1994

Bei  Computern  mit  LCD Display laesst die Lesbarkeit oft zu

wuenschen uebrig.  Versuchen Sie in diesem Fall den folgenden

DOS Befehl vor Aufruf von HamComm:

mode bw80

Das  'mode'  Programm gehoert zum Lieferumfang von MS-DOS und

wird   hier   benutzt   um   auf   Schwarz/Weiss  Darstellung

umzuschalten.

8.  HC.CFG

Beim  Programmstart  sucht  HamComm  automatisch  nach  einer

Konfigurierungsdatei  mit  Namen  HC.CFG.  Zuerst wird in der

aktuellen Directory gesucht, dann in allen Verzeichnissen des

Suchpfades (PATH).

Die   Datei   HC.CFG   ist  eine  ASCII  Textdatei  und  kann

ausgedruckt  oder  mit  einem Editor geaendert werden.  Bitte

nehmen  Sie  sich  die  Zeit,  lesen  Sie sie sorgfaeltig und

machen  Sie  die  fuer  Ihr  System  eventuell erforderlichen

Aenderungen.   Zumindest  sollten  Sie ihr eigenes Rufzeichen

anstelle von DL5YEC eintragen.

Die  Konfigurierungsdatei  wird  in  Englisch (HC.CFG) und in

Deutsch  (HC-D.CFG)  mitgeliefert.   Denken  Sie bitte daran,

dass  HamComm  nur  nach  einer Datei mit Namen HC.CFG sucht.

Falls  Sie  die  englische  Version  nicht  verwenden wollen,

sollten  Sie sie loeschen, und die deutsche Version in HC.CFG

umbenennen.

HC.CFG  ist  nur  insofern  besonders,  als  diese Datei beim

Programmstart  automatisch  ausgefuehrt  wird.   Sie  koennen

eigene  .CFG  Dateien schreiben und diese wenn HamComm laeuft

ueber  das  FILE  Menue  aufrufen.   Damit  koennte  man z.B.

mehrere  Parameter  wie  Baud  und  Shift in einem Rutsch auf

spezielle  Werte  setzen.  Man koennte auch fuer verschiedene

Landessprachen  jeweils  eine .CFG Datei vorbereiten, die die

Standardtexte   neu  setzt.   Zusammen  mit  den  Makrotasten

koennte  man  dann  mit  einer  Taste  zwischen verschiedenen

Sprachen auswaehlen.

- 5 -

HamComm 3.0               Handbuch              15. Juni 1994

9.  Bildschirmaufbau

HamComm      bietet      eine     weitgehend     SAA-konforme

Bedieneroberflaeche  mit  Pull-down  Menues,  Helptexten  und

Maussteuerung.     Die    Menueleiste    in    der   obersten

Bildschirmzeile  ist  im Textmode jederzeit sichtbar.  In der

untersten Zeile wird ein erlaeuternder Text zum ausgewaehlten

Menuepunkt angezeigt.

Im  Namen eines jeden Menues ist ein Buchstabe hervorgehoben.

Durch   Druecken   der   ALT  Taste  und  des  entsprechenden

Buchstabens  wird  das  Menue aktiviert.  So wird z.B.  durch

ALT-M   das   MODE-Menue   aktiv.    Mit   Hilfe  der  Tasten

Cursor-Links  und  Cursor-Rechts  wird ein benachbartes Menue

aufgerufen.  Mit den Tasten Cursor-Auf und Cursor-Ab kann die

gewuenschte  Funktion  ausgewaehlt  und durch die ENTER Taste

ausgeloest werden.

Jeder   Menueeintrag   hat  ebenfalls  einen  hervorgehobenen

Buchstaben ueber den die entsprechende Funktion (ohne die ALT

Taste) direct aufgerufen werden kann.

Einige  haeufig gebrauchte Funktionen lassen sich auch direkt

ueber  die  Funktionstasten  aufrufen.   Die  Taste  F8  ruft

beispielsweise   die   SCOPE   Funktion   auf.   Falls  einem

Menueeintrag eine Taste zugeordnet ist, so steht sie im Menue

hinter der Bezeichnung der jeweiligen Funktion.

Mit der ESC Taste wird die Menuebearbeitung abgebrochen.

10.  Hilfstexte

Die   Tasten   ALT-H   und  F1  rufen  beide  das  eingebaute

Hilfssystem  auf, geben aber unterschiedliche Texte aus.  Die

Taste   ALT-H   ruft   die   Hilfsfunktion   fuer  allgemeine

Informationen  ueber  das  Programm  auf.   Die Taste F1 gibt

Informationen  zur  augenblicklich  aktiven Programmfunktion,

wie z.B.  die Bedeutung von Control Tasten.

- 6 -

HamComm 3.0               Handbuch              15. Juni 1994

11.  Interface

Die Schaltung des Interfaces ist in den Helptexten enthalten:

1.  HamComm starten, wenn moeglich im 43/50-Zeilen Mode.

2.  Helpfunktion mit 'ALT-H' aufrufen.

3.  Durch Druecken des Buchstabens 'O' den Menuepunkt 'Overview'

anwaehlen.

4.  Mit der TAB Taste den Eintrag 'Converter' auswaehlen

und die ENTER Taste druecken.

5.  Mit den Tasten Cursor-Ab und Cursor-Auf den Text verschieben

bis die Schaltung angezeigt wird.

Mit der ESC Taste kann man die Helpfunktion wieder verlassen.

Eine ASCII Darstellung der Schaltung finden Sie in Anhang B.

12.  Empfangsschaltung

Der  Operationsverstaerker hat die Aufgabe, das NF Signal vom

Empfaenger  auf V24-Pegel anzuheben.  Die Versorgungsspannung

fuer  den  OP-AMP  wird  aus  den  Signalen  DTR  und RTS der

seriellen  Schnittstelle  gewonnen.  Vier Dioden (1N4148 oder

aehnlich) bilden einen Brueckengleichrichter.  Die beiden 1uF

Kondensatoren dienen zur Pufferung.

Das  Eingangssignal  sollte  eine  Amplitude  von  mindestens

100mVss  haben.   Der  100nF  Kondensator im Eingang entfernt

eventuell   vorhandene   Gleichspannungsanteile.    Da  keine

Gegenkopplung   vorhanden   ist,   arbeitet  der  OP-AMP  mit

maximaler  Verstaerkung.   An  seinem  Ausgang steht ein mehr

oder  weniger rechteckfoermiges Signal an, das eine Amplitude

von  mindestens +/-5V haben sollte, um den V24 Eingang sicher

anzusteuern.

Der  Operationsverstaerker vom Typ LM741 wurde gewaehlt, weil

er  sehr  preisguenstig  und  leicht  erhaeltlich ist.  Seine

Leistungsdaten  sind  allerdings  aus  heutiger  Sicht  nicht

gerade   beeindruckend.    Ein  LF356  oder  TL071  ist  z.B.

deutlich schneller und hat einen hoeheren Eingangswiderstand.

Wenn  ein  anderer  Typ  verwendet  werden soll, so denke man

daran,  dass die V24 Schnittstelle nur wenige Milliampere zur

Stromversorgung liefern kann.

- 7 -

HamComm 3.0               Handbuch              15. Juni 1994

13.  PTT Schaltung

Das   RTS   Signal   liefert   nicht   nur   einen  Teil  der

Versorgungsspannung  fuer  den Operationsverstaerker, sondern

wird  auch  als  PTT  Signal verwendet.  Beim Empfang ist RTS

negativ.   Die  Diode  schuetzt den Transistor gegen negative

Basisspannung.  Beim Senden ist RTS positiv.  Ueber die Diode

fliesst  jetzt  der  Basisstrom  und  schaltet den Transistor

durch.   Der Widerstand dient zur Begrenzung des Basisstroms.

Wenn  der  Transistor  leitend wird, zieht er die PTT Leitung

nach  Masse.  Die Schaltung wurde mit einem FT747, FT757GXII,

TS440S  und  TS-950SD  erfolgreich  getestet.   Bei  aelteren

Geraeten  liegt  an  der  PTT  Leitung eventuell eine zu hohe

Spannung  an.   Ebenso  kann  der  erforderliche Strom um den

Sender  zu tasten zu hoch sein fuer einen kleinen Transistor.

Ueberpruefen  sie  dies bitte BEVOR sie die Verbindung zum PC

herstellen.

14.  Sendeschaltung

AFSK   Tonsignale   zur   Aussendung  sind  an  zwei  Stellen

verfuegbar:

1. am Lautsprecherausgang

2. an der seriellen Schnittstelle  (empfohlen)

Der  Lautsprecherausgang  ist  leider  bei  den verschiedenen

Rechnersystemen  nicht einheitlich aufgebaut.  Oft haengt ein

Anschluss des Lautsprechers ueber einen Widerstand an 5 Volt,

der  andere  Anschluss  wird  dann  mit einem Transistor nach

Masse gezogen.  Eine brutale aber weit verbreitete Methode.

Man sollte unbedingt nachmessen wie beim vorliegenden Rechner

die   Anschluesse  belegt  sind.   Dabei  sind  Kurzschluesse

zwischen  den  Pins  unbedingt  zu  Vermeiden!  Wenn  man den

Lautsprecher   entfernt  oder  abschaltbar  macht,  muss  man

ersatzweise   einen  Pull-Up  Widerstand  benutzen,  der  den

Ausgang  nach  5 Volt zieht.  Man kann aber auch am 'heissen'

Anschluss  des  Lautsprechers  ueber einen Kondensator die NF

auskoppeln.   Dann  muss  man  sich  aber  die ganze Zeit mit

voller Lautstaerke das Gedudel anhoeren.

Falls  sie  den  Eingriff  in  ihren Rechner scheuen oder der

Lautsprecherausgang  z.B.   bei einem Laptop PC unzugaenglich

ist,  kann  auch  am  TxD Pin der seriellen Schnittstelle ein

AFSK  Ton  abgenommen  werden.   Die moeglichen Tonfrequenzen

sind  nicht so fein abgestuft wie am Lautsprecherausgang, und

weichen manchmal um 5Hz bis 10Hz von der Sollfrequenz ab.  Im

praktischen  Betrieb  haben  sich  damit  bislang  aber keine

- 8 -

HamComm 3.0               Handbuch              15. Juni 1994

Probleme   ergeben.    Weiter   ist  zu  beachten,  dass  der

Signalpegel    hier    wesentlich    hoeher    ist   als   am

Lautsprecherausgang,  sodass eventuell eine Anpassung der R/C

Filter   und   des  Abschwaechers  fuer  den  Mikrofoneingang

erforderlich wird.

15.  Externer Konverter

Im  "Keying"  Menue gibt es eine Option "External Converter",

die auch mit den Tasten ALT-F9/ALT-F10 gesteuert werden kann.

Wenn  diese  Option  eingeschaltet ist, erwartet das Programm

ein Mark/Space-Signal von einem externen Konverter oder Modem

Chip am CTS Eingang der seriellen Schnittstelle.

Das  HamComm  Interface ist nicht mehr zwingend erforderlich,

wird  aber  dringend  empfohlen,  weil  sonst  die  SCOPE und

SPECTRUM  Funktionen  verloren  gehen.   Der Empfang ist auch

moeglich,  wenn  das  Interface  nicht angeschlossen ist oder

kein  Eingangssignal  erhaelt.   Die  Eingaenge  des externen

Konverters  und  des  HamComm  Interfaces  sind  beide an den

Ausgang des Empfaengers anzuschliessen.

Filterkonverter  fuer  RTTY  sind  normalerweise konstruiert,

zwei  Toene  unterscheiden  zu koennen.  Fuer CW Empfang wird

eine  Art  Tondekoder  benoetigt,  der  den  Ton vom Rauschen

unterscheiden kann.

16.  Externe AFSK

AFSK  Toene  fuer  den  Sendebetrieb  stehen normalerweise am

Lautsprecherausgang   und   am   TxD  Ausgang  der  seriellen

Schnittstelle  zur  Verfuegung.   Falls sie diese Signale aus

irgendwelchen Gruenden nicht verwenden wollen, finden sie ein

FSK Signal am DTR Ausgang der seriellen Schnittstelle.

Bei RTTY Aussendungen ist DTR negativ fuer den 'Mark' Zustand

und  positiv fuer den 'Space' Zustand.  In der Betriebsart CW

markiert  DTR  negativ den Zustand 'kein Ton' und DTR positiv

den  Zustand  'Ton'.   Waehrend  des  Empfangs  ist DTR immer

positiv.

Der  RTS  Ausgang  ist bei Empfang negativ, beim Senden immer

positiv.   Falls  DTR zur Tastung eines Senders in CW benutzt

wird, sollte DTR mit RTS kombiniert werden.

Beim Anschluss zusaetzlicher Bauteile an diese Signale ist zu

beachten,  dass die DTR/RTS Ausgaenge die Versorgungsspannung

fuer den OpAmp liefern.

- 9 -

HamComm 3.0               Handbuch              15. Juni 1994

17.  Arbeitsweise

Das  vom  Interface  verstaerkte  NF  Signal gelangt an einen

Modemstatus  Eingang  der  seriellen  Schnittstelle und loest

dort  bei  jedem  Nulldurchgang einen Interrupt aus.  HamComm

misst  mit Hilfe des Timer ICs des Rechners die Zeit zwischen

zwei   aufeinanderfolgenden  Nulldurchgaengen  und  ermittelt

daraus  die  Tonfrequenz.   Durch  Vergleich  mit der aktuell

eingestellten  Mittenfrequenz  wird entschieden, ob MARK oder

SPACE  Zustand  vorliegt.   Abhaengig  von  der eingestellten

Baudrate   werden   die   einzelnen   Bits   eines   Zeichens

aneinandergefuegt.   Ist  ein  Zeichen komplett, wird es nach

eventueller Codewandlung angezeigt.

Die vorgeschlagene Schaltung hat keine Frequenzselektivitaet.

Damit  ist sie ueber den gesamten NF Bereich einsetzbar (z.B.

fuer  die SCOPE und SPECTRUM Funktion) und ohne Abgleich sehr

schnell   aufzubauen.    Der  Nachteil  ist  die  recht  hohe

Stoerempfindlichkeit.   Auf  10  und 15 Meter, wo die Signale

oft   schwach   sind   aber   wenig  QRM  herrscht,  geht  es

ueberraschend   gut.   Die  Tondecoderroutine  hat  eine  Art

Softwaretiefpass, der das Rauschen sozusagen 'wegrechnet'.

Falls  der  Empfaenger  ein  CW  Filter  hat,  sollte  man es

unbedingt  benutzen.   Viele  dieser Filter haben Bandbreiten

von 500Hz oder sogar nur 250Hz, die gut zu der im Amateurfunk

verwendeten   Shift   von  170Hz  passen.   Vergleiche  haben

ergeben,  dass  HamComm  mit einem schmalen CW Filter fast so

gut ist wie der DJ6HP Konverter.  Die Mittenfrequenz muss man

natuerlich  auf die Durchlassmitte des CW Filters einstellen,

die meist bei 700 bis 800 Hz liegt.

- 10 -

HamComm 3.0               Handbuch              15. Juni 1994

18.  RTTY Grundlagen

Radio  TeleTYpe  (RTTY)  benutzt  zwei verschiedene Toene zur

Datenuebertragung.    Sie   werden  'mark'  und  'space'  Ton

genannt,  wobei  mark normalerweise der hoehere Ton ist.  Die

Differenz  in  der Tonhoehe wird als 'shift' bezeichnet.  Die

Uebertragungsgeschwindigkeit  wird  in  'Baud' angegeben, das

ist  die  Anzahl der Signalwechsel in einer Sekunde.  RTTY im

Amateurfunk  benutzt  auf Kurzwelle normalerweise 45 Baud und

eine shift von 170Hz.

Die  Zeichen  sind manchmal in ASCII kodiert, meist wird aber

der Baudot Code angewandt.  ASCII benutzt Kombinationen von 7

Bits  zur  Zeichendarstellung,  der Baudot Code dagegen nur 5

Bits.   Mit  zwei  Signalzustaenden  (mark und space) kann zu

einer  Zeit  nur  ein Bit uebertragen werden.  Die Bits eines

Zeichens  werden  daher  eins  nach  dem anderen ausgesendet,

beginnend  mit dem niederwertigsten Bit.  Der Bitwert '1' ist

dem mark Ton zugeordnet, der Wert '0' dem space Ton.

Der  mark Ton wird auch benutzt wenn der Sender nichts zu tun

hat,  d.h.   wenn der Sendepuffer keine Zeichen enthaelt.  Zu

Beginn  eines  jeden  Zeichens  wird  ein space Bit gesendet.

Dieses 'Startbit' sagt dem Empfaenger, dass ein neues Zeichen

hereinkommt.   Danack  kommen  die  Datenbits  des  Zeichens,

gefolgt von einem 'Stopbit' mit mark Polaritaet.

State                Time -->

mark  ------   --------------------------------

|Sta|Bit|Bit|Bit|Bit|Bit|Stp|

|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |   |

space      -------------------------

Die Dauer einer Bitzelle ergibt sich aus 1/Baud.  Bei 50 Baud

ist ein Bit damit 20ms lang.

- 11 -

HamComm 3.0               Handbuch              15. Juni 1994

19.  RTTY Empfang

Zur Dekodierung eines RTTY Signals muss die Mittenfrequenz in

der  Mitte  zwischen  den mark und space Toenen liegen.  Dazu

wird der TUNE Schirm ueber das MODE Menue oder durch Druecken

von  F9 aktiviert.  Man stimmt den Empfaenger so ab, dass der

untere  Strich  auf  der  Mitte  zwischen  den  beiden oberen

Strichen   liegt.    Die  Mittenfrequenz  kann  man  mit  den

Cursortasten und der Maus veraendern.

Signal Frequency: 01### Hz

0 . . . .500. . . .1000. . . .1500. . . .2000. . . .2500 Hz

Space ->   |   |  <- Mark

|

Center Frequency: 01360 Hz

Bei  schnellen  PCs kann die SPECTRUM Funktion fuer genaueres

Abstimmen benutzt werden.  Der Empfaenger wird so abgestimmt,

dass  die  beiden  Signaltoene auf den Markierungslinien fuer

mark  und  space liegen.  Der mark/space Abstand (shift) kann

ueber das KEYING Menue eingestellt werden.

Die  eigentliche  Dekodierung beginnt, wenn man im MODE Menue

BAUDOT  waehlt  oder  die  Taste  F3  drueckt.  Sorgfaeltiges

Abstimmen  ist  wichtig,  man  muss  aber  auch  die richtige

Geschwindigkeit und Tastrichtung waehlen.  Druecken Sie Alt-S

zur  Geschwindigkeitseinstellung.   Im  Amateurfunk wird RTTY

mit 45 Baud betrieben, manchmal auch mit 50 Baud.  Ausserhalb

der  Amateurfunkbaender  werden  meist  50,  75 oder 100 Baud

benutzt.   Wenn  man  nicht weiss, was man waehlen soll, dann

hilft  eventuell  die  Anzeige  der BITLENGTH STATICTICS (F6)

weiter.

Die  Tastrichtung  kann  mit  der Tab Taste auf 'normal' oder

'reverse' getsellt werden.

RTTY   ist   eine   asynchrone   Betriebsart.   Die  internen

Zeitreferenzen   von   Sender  und  Empfaenger  werden  nicht

miteinander  synchronisiert.   Der  Empfaenger wartet einfach

auf die fuehrende Flanke des Startbits, sammelt die Datenbits

ein  entsprechend der Uebertragungsgeschwindigkeit und wartet

dann auf das naechste Zeichen.

- 12 -

HamComm 3.0               Handbuch              15. Juni 1994

20.  CW Grundlagen

Morse  Code,  auch  bekannt als CW (continuous wave), benutzt

Folgen von kurzen und langen Toenen zur Zeichekodierung.  Ein

kurzer  Ton  wird  'Punkt'  genannt, ein langer Ton 'Strich'.

Die  Abstaende  zwischen  den Toenen eines Zeichens sollen so

lang  sein  wie ein Punkt, die Abstaende zwischen den Zeichen

so  lang  wie ein Strich.  Die Geschwindigkeit wird in 'words

per minute' (WPM) gemessen bei Ausgabe des Wortes 'PARIS'.

Haeufig   auftretende   Zeichen   werden   kurzen   Tonfolgen

zugeordnet, seltene Zeichen den langen Folgen.  Der Buchstabe

'E'  z.B.   ist nur ein Punkt (.), das 'T' ist ein Strich (-)

und der Buchstabe 'Q' ist Strich-Strich-Punkt-Strich (--.-).

Morse   Code   wird   z.B.   im  Seefunk  verwendet  und  von

Funkamateuren.   Am  unteren Ende der Amateurbaender 80m, 40m

und 20m findet man CW Stationen ab 3.5Mhz, 7MHz und 14MHz.

21.  CW Empfang

Zum CW Empfang sollte die Tonhoehe des Signals annaehernd mit

der  aktuell  eingestellten  Mittelfrequenz  uebereinstimmen.

Dazu  wird  der  TUNE  Schirm ueber das MODE Menue oder durch

Druecken  von F9 aktiviert.  Man stimmt den Empfaenger so ab,

das  der  obere Strich zur Anzeige der Signalfrequenz mit dem

unteren  Strich  eine  Linie bildet.  Die Mittenfrequenz kann

man mit den Cursortasten und der Maus veraendern.

Signal Frequency: 01### Hz

0 . . . .500. . . .1000. . . .1500. . . .2000. . . .2500 Hz

|

|

Center Frequency: 01360 Hz

Bei  schnellen  PCs kann die SPECTRUM Funktion fuer genaueres

Abstimmen benutzt werden.  Der Empfaenger wird so abgestimmt,

dass    das   CW   Signal   mittig   zwischen   den   gruenen

Markierunglinien liegt.  Die eigentliche Dekodierung beginnt,

wenn man im MODE Menue CW waehlt oder die Taste F2 drueckt.

- 13 -

HamComm 3.0               Handbuch              15. Juni 1994

Bei  der  CW  Dekodierung  hat  HamComm mit zwei Problemen zu

kaempfen.

Problem 1: Tonerkennung

Fuer   viele  Leute  ist  es  offensichtlich,  das  man  fuer

Fernschreibsignale   (mindestens)   zwei  Zustaende  braucht,

naemlich    einen    hohen    und    niedrigen   Ton.    Jede

Datenuebertragung  braucht  mindestens  zwei Zustaende fuer 1

Bit  zu  einer  Zeit.  CW ist da keine Ausnahme und die beide

Zustaende  sind  hier  der  Ton  und  ...   Rauschen ! Es mag

ueberraschen,    aber   das   Rauschen   ist   notwendig   um

festzustellen,  dass  der  Ton nicht mehr vorhanden ist.  Aus

diesem  Grund funktioniert die CW Dekodierung nicht besonders

gut mit schmalen Filtern.

HamComm  hat  eine  Anzeige  fuer  den Zustand am Ausgang der

Tonerkennung.   Am  unteren  Rand  des  RX/TX Schirms, rechts

neben  der  WPM  Anzeige,  ist ein kleiner weisser Punkt, der

sich  auf  und abbewegt.  Dabei bedeutet oben = Ton steht an,

unten  = kein Ton.  Der Punkt muss dem Signalzustand praezise

folgen und darf nicht unkontrolliert hin und herspringen oder

in einer Position 'kleben' bleiben.

Das   Eingangssignal   wird   mit  den  aktuellen  Mark/Space

Frequenzen  verglichen.   Damit  das  Signal  als Ton erkannt

wird,  muss es fuer eine gewisse Zeit zwischen diesen Grenzen

bleiben.   Das  Verhalten  der  Tonerkennung kann somit durch

Aendern der Shifteinstellung beeinflusst werden.

Der  Ausgang der Tonerkennung ist das Eingangssignal fuer die

naechste Stufe, die Zeicheerkennung.

Problem 2: Zeichenerkennung

In  der  Theorie  ist ein Strich so lang wie drei Punkte, die

Abstaende zwischen den Toenen eines Zeichen haben Punktlaenge

und  die  Pausen  zwischen  den  Zeichen sind so lang wie ein

Strich.  In der Praxis werden Morsezeichen meist mit der Hand

gemacht   und   man   findet  Punkte  und  Striche  in  allen

Variationen.   Geschwindigkeit  und Punkt/Strich Verhaeltniss

aendern sich andauernd.

Die  Qualitaet  der Dekodierung haengt hauptsaechlich von der

Tonerkennung ab.  HamComm berechnet staendig einen gleitenden

Mittelwert  um  sich  Geschwindigkeitsaenderungen anzupassen.

Wenn  das  Signal zu schwach oder gestoert ist, enthalten die

Punkte    und    Striche    kurze    Unterbrechungen.     Die

Zeichenerkennung  "sieht"  dann  eine Menge kurzer Toene, die

- 14 -

HamComm 3.0               Handbuch              15. Juni 1994

wie ein sehr schnelles CW Signal aussehen.  Sie versucht sich

der vermeintlich hohen Geschwindigkeit anzupassen und der WPM

Wert  laeuft  nach  oben weg.  Dies fuehrt dann zu Folgen von

'e' und 't' Buchstaben.

Wenn  man mit Morse Sendungen nicht vertraut ist, kann selbst

einwandfrei empfangener Text unverstaendlich sein.  CW Funker

lieben  Abkuerzungen.   Der  Text  'gn es hpe cuagn' bedeutet

"good  night  and  i hope to see you again", auf Deutsch etwa

"gute Nacht und ich hoffe Sie wieder zu treffen".

22.  SITOR A/B

SITOR  (SImplex  Teleprinting Over Radio) ist ein Telegraphie

System,    das    zur    Nachrichtenuebermittlung    zwischen

Landstationen  und  Schiffen auf hoher See benutzt wird.  Man

unterscheidet die beiden Betriebsarten SITOR A und SITOR B.

SITOR   wurde   fuer   den   Amateurfunkdienst   uebernommen.

Technisch  gesehen  ist AMTOR ARQ daher identisch zu SITOR A,

AMTOR FEC identisch zu SITOR B.

Fuer weitere Informationen siehe Abschnitt AMTOR.

23.  NAVTEX

Das NAVTEX System auf 518kHz setzt SITOR B ein zur Aussendung

von Schiffahrts- und Wetterinformationen.  AMTOR FEC arbeitet

genauso  wie  SITOR  B  und  kann zum Mitschreiben von NAVTEX

Meldungen benutzt werden.

Bitte  beachten  Sie, dass 518kHz to genaue Sendefrequenz des

FEC  Signals ist.  Damit man etwas hoert muss man also in USB

auf  516.6kHz einstellen.  Weltweit gibt es eine Menge NAVTEX

Stationen,  die  alle dieselbe Frequenz benutzen.  Damit dies

funktioniert hat man sich auf einen festen Zeitplan geeinigt.

Es  kann  also  schon eine ganze Weile dauern bevor man etwas

hoert.

Fuer  weitere  Informationen  zum FEC Empfang siehe Abschnitt

AMTOR.

- 15 -

HamComm 3.0               Handbuch              15. Juni 1994

24.  AMTOR

Ende der 70er Jahre wurde das maritime SITOR System von Peter

Martinez,  G3PLX, fuer den Amateurfunk entdeckt und unter dem

Namen  AMTOR  (AMateur  Teleprinting Over Radio) uebernommen.

Er  war der erste, der einen AMTOR Controller entwickelte und

baute.   AMTOR  arbeitet wie das SITOR System, hat aber einen

zusaetzlichen    LISTEN    Mode,    um    ARQ    Verbindungen

mitzuschreiben.

AMTOR  beinhaltet  zwei  Verfahren  zur Uebertragung, ARQ und

FEC.   Im  ARQ (Automatic ReQuest = automatische Anforderung)

Mode  schickt die 'Informations-sendende Station' (ISS) einen

Block   aus   drei  Zeichen.   Die  'Informations-empfangende

Station'  (IRS = Information Receiving Station) antwortet mit

einem   Quittungszeichen.    Falls   der   Block   unversehrt

angekommen  ist,  wird eine positive Quittung (ACK) geschickt

und  die  ISS  sendet  den naechsten Block.  Andernfalls wird

eine negative Quittung geschickt (NAK) und die ISS wiederholt

den Block.

Wegen  dieser  Bestaetigungen koennen an einer ARQ Verbindung

immer   nur  zwei  Stationen  teilnehmen.   Andere  Stationen

koennen  zwar  das  QSO  mitschreiben,  aber es gibt fuer sie

keine Fehlerkorrektur.

FEC   (Forward   Error  Correction)  ist  ein  Verfahren  zur

Aussendung  einer  Nachricht an viele Stationen gleichzeitig.

Dabei   wird  jedes  Zeichen  zweimal  gesendet,  aber  nicht

unmittelbar  hintereinander.  Zwischen der ersten und zweiten

Aussendung  werden  vier  andere Zeichen eingeschoben, sodass

die zweite Aussendung um 350ms verzoegert wird.

Die  Geschwindigkeit fuer ARQ und FEC Sendungen ist immer 100

Baud  (=  10ms  pro  Bit)  und  wird  von HamComm automatisch

eingestellt.

- 16 -

HamComm 3.0               Handbuch              15. Juni 1994

25.  FEC Dekodierung

Die  Bedienung  zum  Empfang  von  FEC  Aussendungen ist sehr

aehnlich  zum  RTTY  Empfang.   Man  waehlt AMTOR FEC im MODE

Menue  oder  drueckt  die Taste F5.  Die Geschwindigkeit wird

intern  automatisch auf 100 Baud gesetzt, es ist nicht noetig

die  Einstellung  im SPEED Menue zu aendern.  Im KEYING Menue

muss eine Shift von 170Hz eingestellt sein.  Die Tastrichtung

wird  fuer  USB  auf  'normal'  gesetzt,  bei LSB Empfang auf

'reverse'.   Die  Abstimmung  auf  das  FEC Signal erfolgt in

gleicher Weise wie im Abschnitt RTTY beschrieben.

AutoUnshift  sollte  abgeschaltet sein, ueberpruefen Sie dies

im  TEXT Menue.  Fuer laengeren Empfang kann die AFC Funktion

hilfreich sein, um Empfaengerdrift auszugleichen.

HamComm  benoetigt eventuell ein paar Sekunden um auf das FEC

Signal  einzurasten.   Statt der Baud Zahl wird in der linken

unteren  Ecke  der Empfangsstatus angezeigt.  STBY (=Standby)

erscheint,  wenn  HamComm  nach  einem  gueltigen  FEC Signal

sucht.   ERR  (=Error)  zeigt  einen  Empfangsfehler an, TRFC

(=Traffic) den Empfang gueltiger Zeichen.

26.  FEC Senden

Zum  Senden  eines  FEC  Signals  wird  der  AMTOR  FEC  Mode

aktiviert  wie oben beschrieben.  Ueber die RX/TX Umschaltung

im  MODE Menue oder mit control-T wird auf Senden geschaltet.

Der  auszusendende Text wird im Sendefenster eingegeben.  Mit

dem  EOT  Zeichen  (Standard  =  control-backspace)  kann  am

Textende automatisch wieder auf Empfang geschaltet werden.

27.  ARQ LISTEN mode

Zum  Mitschreiben  von  ARQ  Sendungen  waehlt  man AMTOR ARQ

LISTEN  im  MODE  Menue  oder  drueckt  die  Taste  F4.   Die

Geschwindigkeit wird intern automatisch auf 100 Baud gesetzt,

es  ist  nicht  noetig  die  Einstellung  im  SPEED  Menue zu

aendern.    Im   KEYING  Menue  muss  eine  Shift  von  170Hz

eingestellt   sein.   Die  Tastrichtung  wird  fuer  USB  auf

'normal'   gesetzt,  bei  LSB  Empfang  auf  'reverse'.   Die

Abstimmung  auf  das ARQ Signal erfolgt in gleicher Weise wie

im  Abschnitt  RTTY beschrieben.  AFC und AutoUnshift sollten

abgeschaltet sein.

Im  AMTOR ARQ mode wird etwa zweimal pro Sekunde (alle 450ms)

ein  Block  ausgesandt.   Die  Signale  sind  leicht an ihrem

charakteristischen  Klang  zu  erkennen.   Es erfordert etwas

- 17 -

HamComm 3.0               Handbuch              15. Juni 1994

Uebung  und genaues Hinhoeren um zu erkennen, ob eine Station

Informations   Bloecke   sendet  oder  nur  Quittungszeichen.

Informations   Bloecke   haben   eine   Laenge   von   210ms,

Quittungszeichen  sind  nur 70ms lang, wodurch sie sich etwas

unterschiedlich    anhoeren.     Natuerlich    koennen    nur

Informations  Bloecke  mitgeschrieben  werden.  Wenn man sich

nicht  sicher  ist, hilft vielleicht ein Blick auf das Signal

mit der SCOPE Function.

Im   ARQ  LISTEN  Mode  versucht  HamComm  im  Eingangssignal

gueltige Informations Bloecke zu finden.  Statt der Baud Zahl

wird  in  der  linken  unteren  Ecke  der  Empfangsstatus mit

folgenden Zustaenden angezeigt:

STBY (Standby)  HamComm sucht nach gueltigen Bloecken

LOCK (Locked)   Bloecke gefunden

TRFC (Traffic)  gueltiges Zeichen empfangen

ERR  (Error)    ungueltiges Zeichen empfangen (an dieser Station)

REQU (Request)  ISS fordert letztes Quittungszeichen nochmal an

REPT (Repeat)   ISS wiederholt letzten Block (wird nicht angezeigt)

IDLE (Idle)     ISS hat keinen Text zum Senden

28.  ARQ Senden

CQ Ruf:

Fuer  cq  Rufe  in  AMTOR  wird  der  FEC  Mode benutzt.  Die

Tastrichtung  wird  in  USB auf 'normal' gestellt, in LSB auf

'reverse'.   Man  waehlt den FEC Mode an (F5) und drueckt die

Taste  control-T  um den Sender einzuschalten.  Anschliessend

laesst  man  den  Sender  eine halbe Minute leer laufen.  Das

Signal   einer   FEC  Station  im  Leerlauf  hat  einen  ganz

speziellen Klang, der von erfahrenen AMTOR Operateuren sofort

erkannt  wird.   Andere  Stationen  koennen  auf  das  Signal

abstimmen und einsynchronisieren.

Ein typischer cq Ruf sieht folgendermassen aus:

CQ CQ CQ DE DL5YEC DL5YEC DL5YEC SELCAL DYEC DYEC DYEC

Die  Zeile wird vier- bis fuenfmal wiederholt und mit 'PSE K'

abgeschlossen.   Dann  wird  wieder  auf  Empfang geschaltet.

Diese   Umschaltung  kann  auch  automatisch  erfolgen  durch

Eingabe  des  EOT  Zeichens  (control-backspace).   Falls man

keine Antwort bekommt, wird der Vorgang wiederholt.

- 18 -

HamComm 3.0               Handbuch              15. Juni 1994

Eine  andere  Station  kann in FEC oder ARQ antworten.  Falls

man  in  ARQ angerufen wird, muss per Hand auf den Mode AMTOR

ARQ  (ALT-F4) umgeschaltet werden.  Sobald die eigene Station

ihr  SELCAL  (wie  in  HC.CFG definiert) erkannt hat, beginnt

sie,  mit  Quittungszeichen zu antworten.  Die andere Station

'hat jetzt die Tasten'.

In   AMTOR  ARQ  wird  die  Zeichenfolge  '+?'  von  der  ISS

(Information   Sending   Station)   benutzt,   um   den  Link

umzudrehen.    Die   eigentliche  Umschaltung  erfolgt  dabei

automatisch.   Bei  Empfang  der  magischen '+?' Zeichenfolge

wird  die  change-over  Prozedur  eingeleitet  und die eigene

Station wird ISS.  Man darf nicht vergessen, den eigenen Text

mit  +?  abzuschliessen.   Der  ausgesandte Text erscheint im

Empfangsfenster in einer anderen Farbe.

Bei  ARQ  Verbindungen gibt es auch die Moeglichkeit, der ISS

gewissermassen  die Tasten wegzunehmen.  Dazu drueckt man als

IRS   (Information   Receiving  Station)  einfach  die  Taste

control-T,  wodurch  eine  change-over  Prozedur  eingeleitet

wird.  Man sollte dies allerdings nur bei wirklich dringenden

Mitteilungen verwenden wie z.B.  'MEIN SENDER BRENNT'.

Um  eine  Verbindung  zu  Beenden  gibt  mal  als ISS das EOT

Zeichen  ein.   Der  Link  wird  ausserdem  sofort  einseitig

abgebrochen wenn auf eine andere Betriebsart wie CW, FEC oder

BAUDOT umgeschaltet wird.

ARQ Station anrufen:

Wenn Sie auf einen cq Ruf antworten oder eine der zahlreichen

AMTOR  Mailboxen  anrufen  wollen, muessen Sie das SELCAL der

entsprechenden  Station  eingeben.   Dies  geschieht  mit dem

Eintrag  'Define  SELCALL'  aus dem TEXT Menue.  Man gibt die

vier  Buchstaben  des  'selective call' ein.  Nach Umschalten

auf  AMTOR  ARQ  (ALT-F4)  und  Druecken  der Taste control-T

beginnt  die  eigene  Station  mit  der Aussendung spezieller

Informations  Bloecke,  die das SELCAL der gerufenene Station

beinhalten.   Der  Sender wird automatisch abgeschaltet, wenn

innerhalb   einer   Minute  keine  Antwort  empfangen  wirde.

Nachdem  die  Verbindung  zustande  gekommen  ist erfolgt die

Bedienung in gleicher Weise wie oben beschrieben.

- 19 -

HamComm 3.0               Handbuch              15. Juni 1994

29.  Fehlerkorrektur

Es  gibt  kein  Kommunikationsprotokoll, das eine fehlerfreie

Datenuebertragung  garantieren  kann.   Die Unterschiede sind

hauptsaechlich   im   verwendeten   Fehlererkennungsverfahren

begruendet.  Neuere Betriebsarten wie Packet Radio und PACTOR

fuegen  eine  CRC  Pruefsumme  am Ende ihrer Datenbloecke an.

Die  Wahrscheinlichkeit,  dass  ein Uebertragungsfehler nicht

erkannt wird, ist dabei sehr gering.

Bei  AMTOR  ARQ  und FEC gibt es keine Pruefsumme.  Der 7-Bit

AMTOR  Code  basiert  auf  dem  5-Bit  Baudot  Code  mit zwei

zusaetzlichen  Bits pro Zeichen.  Bei sieben Bits gibt es 128

Kombinationsmoeglichkeiten,  von  denen  aber  die  35  Codes

benutzt  werden,  bei  denen  vier Bits '1' und drei Bits '0'

sind.   Falls einer der anderen Codes empfangen wird, muss es

sich also um einen Uebertragungsfehler handeln.

Wenn  zwei  oder  mehr  Bits  verfaelscht  werden,  kann  als

Resultat  wieder  ein  gueltiges  Zeichen  entstehen.   AMTOR

Verbindungen  sind  daher  nicht  fehlerfrei.  Bei schlechten

Bedingungen  werden  ab  und  zu falsche Zeichen uebertragen.

Dies ist aber kein grosses Problem, normalerweise treten mehr

Tipp- als Uebertragungsfehler auf.

30.  Taktkorrektur

Ein  Hauptgrund  fuer  die  wesentlich hoehere Robustheit von

AMTOR  ARQ  gegenueber RTTY ist die Synchronisation.  Ist die

Verbindung  einmal  aufgebaut,  wird der interne Takt laufend

angeglichen.    Beide   Stationen   wissen  daher  mit  hoher

Genauigkeit,  wann  das  naechste  Bit  eintrifft.   Die  ARQ

Station,  die  den  Link  startet,  wird  MASTER genannt, die

andere SLAVE.  Dies ist nicht zu verwechseln mit ISS und IRS.

Die  SLAVE  Station  muss ihren Takt andauernd mit dem MASTER

Takt  vergleichen  und  entsprechend  korrigieren.  Dies gilt

fuer die gesamte Dauer der Verbindung.

Die  Zeitreferenzen  kommerzieller  SITOR  Stationen sind auf

+/-30ppm (parts per million) genau.  HamComm wurde auf vielen

verschiedenen  PCs  getestet.   Dabei  hat sich gezeigt, dass

deren  Quarzoszillatoren  bis  zu 400ppm von der Sollfrequenz

abweichen.

Man  mag  sich  fragen,  warum  die  Zeitreferenzen  so genau

uebereinstimmen  muessen,  wo  doch die SLAVE Station sowieso

staendig ihren Takt nachstellt.  Der Empfang leidet oft unter

Stoerungen  und  Schwunderscheinungen.   Wenn  das  Signal zu

schlecht  ist, steht kaum noch Information zum Nachphasen zur

- 20 -

HamComm 3.0               Handbuch              15. Juni 1994

Verfuegung.    In   dieser  Situation  laeuft  der  Takt  bei

schlechter    Uebereinstimmung    sehr    schnell   aus   der

Synchronisierung.   Praezises Timing ist daher unabdingbar um

die  Verbindung  unter  schlechten  Bedingungen  aufrecht  zu

erhalten.

Es  wird also eine Taktkorrektur benoetigt.  Um den richtigen

'clockcorr'  Wert fuer einen bestimmten PC zu finden, braucht

man  ein  ARQ  Referenzsignal.  Dies koennte z.B.  eine AMTOR

Station  sein,  einfacher wird die Sache aber mit einem SITOR

Signal.    Falls   der   Empfaenger   auch   ausserhalb   der

Amateurbaender  arbeitet, sollte man nach einer SITOR Station

suchen,  etwa bei 2020kHz, 4200kHz, 6320kHz oder 8400kHz.  Es

wird  ein starkes Signal mit Informations Bloecken benoetigt.

Man  waehlt  den  AMTOR  ARQ  LISTEN  Mode  (F4)  und  stimmt

sorgfaeltig ab.

In der unteren linken Ecke des Empfangsfensters, direkt neben

dem  Linkstatus,  wird  ein  Korrekturzaehler angezeigt.  Der

Zaehlerstand  aendert  sich,  sobald  HamComm  auf das Signal

eingerastet  ist.  Der Linkstatus zeigt dann TRFC, REPT, REQU

oder  IDLE  an.   Der Zaehler wird mit der ESC Taste auf Null

gesetzt und weiter beobachtet.  Man muss nun die Zeit messen,

die  der  Zaehler  braucht,  um  den  Stand  10  oder  -10 zu

erreichen.    Falls   waehrend  dieser  Zeit  die  Aussendung

unterbrochen  wird,  muss  man von vorn beginnen.  Man sollte

mehrere  Messungen durchfuehren, um sicher zu gehen, dass man

den  richtigen  Wert ermittelt hat.  Wenn es laenger als zwei

Minuten  dauert  bis  der  Endwert  erreicht  ist, so ist die

Geschwindigkeit  des  PCs  zufaellig richtig und man kann auf

eine Korrektur eventuell verzichten.

Der  clockcorr  Wert  ergibt  sich  nun  aus  der  Anzahl der

Sekunden  mal  100.   Falls der Zaehlerstand negativ war muss

auch  der  clockcorr  Wert  negativ  sein.  Ein Beispiel: der

Zaehler  hat  in  43  Sekunden  den  Stand -10 erreicht.  Der

clockcorr Wert ist daher -4300.

Dieser Wert muss nun in HC.CFG eingetragen werden.  Man sucht

dort  nach  der  Anweisung  "set  clockcorr 0" und traegt den

ermittelten  Wert  ein.   Die Korrektur war erfolgreich, wenn

der Zaehler nun waehrend des ARQ Empfangs stabil ist.

- 21 -

HamComm 3.0               Handbuch              15. Juni 1994

31.  Makrotasten

Mit    Hilfe   der   Makrotasten   koennen   Tastatureingaben

aufgezeichnet   und  beliebig  oft  wiederholt  werden.   Die

Ziffern  der obersten Tastaturreihe fungieren als Makrotasten

waehrend   ALT   Taste  gedrueckt  ist.   Sie  befinden  sich

normalerweise direkt ueber der QWERTZ...  Reihe.  Verwechseln

sie sie nicht mit den Tasten der numerischen Tastatur!

Zu  Beginn  sind  keine  Tastenfolgen  aufgezeichnet  und die

Tasten  ALT-1,  ALT-2...ALT-9  und ALT-0 bewirken nichts.  Um

eine  Aufzeichnung  zu starten wird im FILE Menue der Eintrag

'Macro    recorder'   angewaehlt.    Zur   Bestaetigung   des

Aufzeichnungsstarts  erscheint  eine entsprechende Meldung in

einem   Fenster.   Sie  verschwindet  wenn  die  ENTER  Taste

gedrueckt  wird und von da an werden bis zu 250 Tastendruecke

aufgezeichnet.   Zur Erinnerung an die laufende Aufnahme wird

der  blinkende  Text  "!  RECORDING !" in der unteren rechten

Bildschirmecke angezeigt.

Die  Betaetigung  einer  Makrotaste  beendet die Aufnahme und

weist  die aufgezeichnete Tastenfolge dieser Taste zu.  Diese

ersetzt  auch  eine  eventuell vorher erfolgte Zuweisung.  In

einem   Fenster  wird  eine  Nachricht  ueber  das  Ende  der

Aufzeichnung  angezeigt.   Jedesmal  wenn  nun die Makrotaste

gedrueckt wird, wird die entsprechende Tastenfolge wiederholt

als haette man sie neu eingegeben.

Um  eine  laufende  Aufzeichnung  zu  beenden  ohne  eine der

Makrotasten  zu veraendern, wird der Eintrag 'Macro recorder'

im  FILE  Menue  erneut  angewaehlt.   Eine Bildschirmmeldung

bestaetigt den Abbruch der Aufzeichnung.

Eine  bestehende  Zuweisung kann geloescht werden, indem eine

Aufzeichnung   in   gewohnter   Weise   gestartet  und  durch

Betaetigen  der  zu  loeschenden  Taste sofort wieder beendet

wird.    Auch   hier   erscheint   eine   Meldung,   das  die

entsprechende Zuordnung geloescht wurde.

- 22 -

HamComm 3.0               Handbuch              15. Juni 1994

32.  Makrodateien

Makrodefinitionen  koennen  durch  Auswahl des Eintrags 'Save

macros'  im  FILE  Menue  in eine Datei abgespeichert werden.

Das    uebliche   Dateiauswahlfenster   erscheint   mit   dem

vorgeschlagenen    Dateityp   .MAC.    Alle   aufgezeichneten

Tastenfolgen werden in die ausgewaehlte Datei geschrieben.

Eine Makrodatei wird durch die Funktion 'Load macros' im FILE

Menue  geladen.   Die darin enthaltenen Definitionen ersetzen

die   augenblicklichen   Makros   oder  werden  hinzugefuegt.

Makrotasten,   denen   beim   Schreiben   der   Datei   keine

Tastenfolgen    zugeordnet    waren,   bleiben   beim   Laden

unveraendert.

Es  gibt  auch  eine  Moeglichkeit, haeufig gebrauchte Makros

automatisch  zu  laden.   Beim  Programmstart  sucht  HamComm

zuerst   in   der   aktuellen  Directory,  dann  entlang  des

Suchpfades  nach  einer  Datei  HC.MAC  und  laedt  die darin

enthaltenen Makrodefinitionen.

33.  SHIP/SYNOP Dekoder

Wettermeldungen   werden   weltweit   von   vielen  Stationen

ausgesendet,  24  Stunden  am Tag.  Wenn Sie in Europa leben,

versuchen  Sie  einmal  Quickborn  Meteo  auf  4583, 7646 und

11638kHz mitzuschreiben, oder Bracknell (England) by 4488kHz.

In  Nordamerika koennen Sie es mit CFH (Halifax, Nova Scotia)

auf  4271,  6496.5 und 10536kHz versuchen.  Zwischen 4000 und

5000kHz  finden  sich  noch  viele  weitere  Stationen.   Die

Aussendungen sind normalerweise in Baudot mit 425Hz Shift, 50

oder 75 Baud.

Das   SYNOP  Format  wird  fuer  Berichte  von  Landstationen

benutzt,  das  SHIP  Format  fuer  Berichte  von Schiffen und

anderen maritimen Objekten.  Die Mitteilungen enthalten Daten

ueber    Temperatur,   Windrichtung   und   -geschwindigkeit,

Wolkendecke,  Niederschlag,  Taupunkt,  Luftdruck  und andere

meteorologische  Informationen.  SHIP Berichte enthalten auch

die jeweilige Position des Fahrzeugs.

Landstationen  werden  durch  eine  Stationsnummer  mit fuenf

Ziffern   identifiziert.    Da  es  sich  um  oertlich  feste

Stationen  handelt,  ist ihre geographische Position nicht im

SYNOP  Format  enthalten.  Damit man eine bessere Vorstellung

ueber  die  Lage  der Station gewinnt, hat HamComm eine Liste

mit  etwa  10000  Stationsnummern,  Namen  und geographischer

Position.   Das  Programm  sucht  automatisch  den  richtigen

Eintrag wenn ein SYNOP Bericht dekodiert wird.

- 23 -

HamComm 3.0               Handbuch              15. Juni 1994

Eine typische Meldung sieht folgendermassen aus:

zczc 548

sien42 edzw 141500

aaxx 14154

01465 42889 42715 10084 20022 40159 52033 81048=

02060 41480 40000 11088 21113 40060 52035 72272

83530 333 83694=

nnnn

Die  erste  Zeile  der  Meldung  beginnt  mit  zczc und einer

dreistelligen    Folgenummer.     Die   zweite   Zeile   gibt

Informationen  ueber  den  Inhalt  der  Aussendung.  'sien42'

kuendigt  SHIP/SYNOP  Berichte fuer Nordeuropa an, 'edzw' ist

eine  internationale Abkuerzung fuer die aussendende Station,

und  '141500'  bedeutet 15Uhr am 14.  Tag des Monats.  'aaxx'

kenzeichnet  den  Begin  von SYNOP Berichten, 'nnnn' markiert

das Ende der Meldung.

Es   gibt  noch  einige  andere  Formate  fuer  andere  Arten

meteorologischer    Informationen.    Momentan   unterstuetzt

HamComm  nur  die  SHIP und SYNOP Formate.  Eine Meldung kann

eine oder mehrere Berichte enthalten, die durch ein = Zeichen

voneinander  getrennt  sind.   Eine  genaue  Erlaeuterung der

Berichtsformate wuerde den Rahmen dieses Handbuchs sprengen.

Wenn  der  WX dekoder ueber das TEXT Menue eingeschaltet ist,

sieht dieselbe Meldung folgendermassen aus:

zczc [start] 548 [message 548]

sien42 [Synoptic reports at intermediate hours (SYNOP, SHIP)]

[Northern Europe]

edzw [Offenbach (MET/COM Centre)]

141500 [day:14 UTC:1500]

aaxx [SYNOP]

14154 [day:14 UTC:1500]

[Wind speed obtained from anemometer (knots)]

01465 [Norway, 5848'E TORUNGEN (LGT-H)]

42889 [manned] [cloud height:2000-2500m] [visibility:75km]

42715 [cloud cover:4/8] [wind dir:270 deg, speed:15]

10084 [air temp:+8.4]

20022 [dew-point temp:+2.2]

40159 [pressure at sea level:1015.9hPa]

52033 [pressure:increasing] [change in 3h:3.3hPa]

81048 [cloud info]

=

- 24 -

HamComm 3.0               Handbuch              15. Juni 1994

02060 [Sweden, 6832'E NAIMAKKA]

41480 [manned] [cloud height:300-600m] [visibility:30km]

40000 [cloud cover:4/8] [wind dir:calm, speed:0]

11088 [air temp:-8.8]

21113 [dew-point temp:-11.3]

40060 [pressure at sea level:1006.0hPa]

52035 [pressure:increasing] [change in 3h:3.5hPa]

72272 [past wx: snow, or rain & snow mixed,

cloud cover > 1/2 of sky]

[wx now: Snow]

83530 [cloud info]

333 [section 3]

83694 [clouds:3/8, stratocumulus, 1000-1500m]

nnnn [EOM]

HamComm  zeigt  den  eingehenden  Text  wie zuvor an.  Der WX

Dekoder  beobachtet  den  vorbeifliessenden  Zeichenstrom und

wartet auf bestimmte Zeichenfolgen wie zczc (Meldungsanfang),

aaxx   (SYNOP   Bericht),   bbxx   (SHIP  Bericht)  und  nnnn

(Meldungsende)   um   sich  zu  synchronisieren.   Wenn  dies

geschehen  ist, werden in den eingehenden Text die jeweiligen

Interpretationen  eingefuegt,  aehnlich einem Kommentar.  Die

Kommentare  sind  in  eckigen  Klammern eingeschlossen und so

leicht   vom   normalen  Text  zu  unterscheiden  (im  Baudot

Zeichenvorrat gibt es keine eckigen Klammern).

Es  gibt  sicher  andere  Verfahrensweisen fuer einen solchen

Dekoder.   Man  koennte  z.B.   zunaechst  alle  Daten  eines

Berichts   einsammeln   und  diese  dann  huebsch  formatiert

ausgeben.   Dabei  gibt  es  jedoch ein Problem.  Die Art der

fuer   diese   Meldungen  benutzten  Uebertragung  hat  keine

Moeglichkeit    zur   Fehlerkorrektur,   nicht   einmal   zur

Fehlererkennung.    Es   ist   sehr  schwierig  eine  Meldung

automatisch  als  richtig  oder verfaelscht einzustufen.  Ein

Beipiel: falls das Programm behauptet, in Groenland seien +30

Grad  Celsius im Dezember, so sollte man dies nicht unbedingt

glauben.  HamComm weiss nicht wo Groenland liegt und hat auch

keine  Ahnung  vom  dortigen  Klima.   Fehler dieser Art sind

daher nicht automatisch zu erkennen.

Das  Programm  zeigt  den  eingehenden Text wie empfangen an,

sodass  man  ihn  auf  Empfangsstoerungen kontrollieren kann.

Normalerweise  ist  es  offensichlich,  wenn der Eingangstext

Fehler enthaelt.  Bei einem Dekoder, der wie eine 'black box'

arbeitet,  ist bisweilen kaum nachzuvollziehen, wie dieser zu

seinen  Ergebnissen  gekommen  ist, und was man davon glauben

soll.

- 25 -

HamComm 3.0               Handbuch              15. Juni 1994

34.  Scope Funktion

Durch  die  Tondecoderroutine  wird beim Empfang staendig die

aktuelle  Tonhoehe  ermittelt  und den anderen Programmteilen

zur  Verfuegung  gestellt.   Die  SCOPE Funktion sieht nun in

regelmaessigen  Abstaenden  nach  der  aktuellen Frequenz und

zeigt  sie  als  hellblauen  Punkt an.  So entsteht die blaue

Linie.

Die Tondecodierung berechnet ausserdem aus der neuen Frequenz

und   den  vorherigen  Messergebnissen  eine  Art  gleitenden

Mittelwert.     Der    Effekt    ist   aehnlich   dem   eines

Tiefpassfilters  und unterdrueckt das Rauschen recht wirksam.

Das  Resultat  wird  von  der  SCOPE  Funktion als rote Linie

angezeigt.  Damit diese der blauen Linie nicht dauernd im Weg

ist,  wird  ihre  Position staendig korrigiert, sodass sie im

oberen Bildschirmbereich bleibt.

Die gruene Linie zeigt die eingestellte Mittenfrequenz an und

dient zur Abstimmung.  Die punktierten Linien in darueber und

darunter  markieren die Mark und Space Frequenzen.  Fuer RTTY

Empfang  sollte  die  gruene  Linie in der Mitte zwischen den

Mark  und  Space  Toenen  liegen.  Fuer CW Empfang sollte das

Signal  auf der Mittenfrequenz liegen.  Ist es ausserhalb des

durch die punktierten Linien markierten Bereichs, so wird das

Signal ignoriert.

Die Anzeige kann mit den folgenden Tasten beeinflusst werden:

F1  Hilfstext anzeigen

F10  Menueleiste aktivieren

'+'  Anzeige des dekodierten Signals ein/ausschalten

'*'  Anzeige des Rasters ein/ausschalten

'B'  Position der roten Linie aendern

HOME  Abtastrate auf 1ms setzen

PG-UP  Abtastrate erhoehen

PG-DOWN  Abtastrate vermindern

ENTER  Anzeige sofort anhalten

SPACE  zurueck zum RX/TX Schirm

Die rechte Maustaste haelt die Anzeige am Ende des Durchlaufs

an.   Die  linke  Maustaste  aktiviert  die  Menueleiste  und

entspricht der Taste F10.

Die  rote  Linie  (Eingangsignal  nach dem Tiefpass) befindet

sich  normalerweise am oberen Bildschirmrand.  In der zweiten

Position  ueberlagert  sie die blaue Linie, so dass man beide

Signale vergleichen kann.

- 26 -

HamComm 3.0               Handbuch              15. Juni 1994

Die   Anzeige  des  dekodierten  Signals  ist  im  Normalfall

abgeschaltet.   Sie  befindet  sich  am  unteren Bildrand und

zeigt  die  Mark/Space  Zustaende bei RTTY bzw.  Ton/kein-Ton

bei CW Empfang.

Mit  etwas Uebung kann man aus der SCOPE Anzeige sehr schnell

auf  die  Art des Signals schliessen.  CW, AMTOR ARQ und FEC,

Packet   Radio   und   RTTY  sind  eindeutig  unterscheidbar.

Rauschen und Fading werden sichtbar.  Instabile VFOs kann man

beim 'Weglaufen' beobachten.

35.  Spectrum Funktion

Entsprechend    der    vorhandenen    Videokarte    und   des

angeschlossenen   Monitors   wird   automatisch   auf   einen

Graphikmode  mit  moeglichst  hoher  Aufloesung umgeschaltet.

Auch  bei  dieser  Funktion  zeigt F1 einen Hilfstext mit der

Tastenbelegung an.

Die  'Spectrum'  Funktion  ermittelt  jede  Millisekunde  die

aktuelle  Tonfrequenz.   Fuer  jede  Frequenz  gibt  es einen

Zaehler  der hochgezaehlt wird, wenn die zugehoerige Frequenz

vorliegt.   Von  links nach rechts werden alle Zaehlerstaende

als  mehr oder weniger langer (bzw.  hoher) Strich angezeigt.

Was  man  auf  dem  Bildschirm  sieht,  ist also nicht das NF

Spektrum      des      Eingangssignals,      sondern      die

Haeufigkeitsverteilung    der   von   der   Tondecoderroutine

ermittelten  Frequenz.   Ein  echter  Spectrumanalyzer laesst

sich leider nicht durch einen Operationsverstaerker und etwas

Software ersetzen.

Die  Spectrum Funktion hat bei entsprechender Einstellung mit

1Hz  pro  Pixel auf der x-Achse die hoechste Aufloesung aller

Anzeigefunktionen.   Damit  laesst sich z.B.  die Shift einer

RTTY  Station  recht  genau  ermitteln.   Es ist erstaunlich,

wieviele Stationen die nominellen 170Hz nicht einhalten.

- 27 -

HamComm 3.0               Handbuch              15. Juni 1994

Die Anzeige kann mit den folgenden Tasten beeinflusst werden:

F1  Hilfstext anzeigen

F10  Menueleiste aktivieren

'-'  gefilterte/ungefilterte Daten anzeigen

'+'  'Schatten' ein/aus (nur bei Farbmonitor)

'*'  Punkt/Linien Darstellung

HOME  Start bei 200Hz, 3Hz pro pixel

PG-UP  kleinerer Ausschnitt

PG-DOWN  groesserer Ausschnitt

LEFT  niedrigere Frequenzen

RIGHT  hoehere Frequenzen

ENTER  Anzeige anhalten

SPACE  zurueck zum RX/TX Schirm

Die rechte Maustaste haelt die Anzeige am Ende des Durchlaufs

an.   Die  linke  Maustaste  aktiviert  die  Menueleiste  und

entspricht der Taste F10.

Bei  langsamen  Rechnern  wird  man  an der Spectrum Funktion

wenig  Freude haben, da einfach nicht genug Prozessorleistung

vorhanden  ist,  um  das Bild in Bewegung zu halten.  ATs und

schnelle XTs haben dieses Problem nicht.

Besonders  mit  Farbmonitoren  hat diese Funktion einen hohen

Unterhaltungswert  und  ist  besonders fuer Besucher im Shack

geeignet,   die   technische   Erlaeuterungen  sowieso  nicht

verstehen.

36.  Bitlaengenstatistik

Die  BITLENGTH  Funktion  is eine graphische Anzeige der MARK

und SPACE Pulslaengen.  Ihr hauptsaechlicher Verwendungszweck

besteht   darin,   einen   schnellen   Eindruck   ueber   die

Geschwindigkeit des Eingangssignals zu gewinnen.

Mit  jedem Uebergang des dekodierten MARK/SPACE signals ended

ein  high  oder  low  Puls.   Das  obere Histogramm zeigt die

Pulslaengenstatistik  der  high  Pulse, das untere Histogramm

zeigt die Statistik der low Pulse.

Bevor  diese Funktion benutzt wird, sollte die Mittenfrequenz

auf  die  Mitte  zwischen  die  MARK  und SPACE Toene gesetzt

werden.  Andernfalls werden die Ergebnisse durch Verzerrungen

beeintraechtigt.

- 28 -

HamComm 3.0               Handbuch              15. Juni 1994

Der kuerzeste Puls eines RTTY Signal entspricht in der Laenge

normalerweise der Laenge eines Bits.  Die Position der ersten

Spitze  von  links  zeigt daher die Baud Zahl des eingehenden

Signals  an.   Schwache  oder  gestoerte  Signale  fuehren zu

falschen  Pulsen  von sehr kurzer Dauer.  Sie sammeln sich am

auessersten  linken Ende des Hostogramms und sollten fuer die

Geschwindigkeitsanalyse ignoriert werden.

Die   BITLENGTH   Funktion   versucht,  die  richtige  Spitze

automatisch   zu  identifizieren.   Bei  gestoerten  Signalen

funktioniert  dies  nicht immer.  Unter jedem Histogramm wird

die  Baud  Zahl  angezeigt,  die der aktuell hoechsten Spitze

entspricht.   Ein  Marker steht ebenfalls zur Verfuegung, der

mit  den  Cursortasten  LINKS  und  RECHTS frei bewegt werden

kann.

Die Anzeige laesst sich durch folgende Tasten beeinflussen:

F1  Hilfstext anzeigen

F10  Menueleiste aktivieren

PG-UP  kleinerer Ausschnitt

PG-DOWN  groesserer Ausschnitt

LEFT,RIGHT  Marker bewegen

CONTROL-LEFT  Marker schnell bewegen

CONTROL-RIGHT    "       "       "

ENTER  Anzeige anhalten

SPACE  zurueck zum RX/TX Schirm

Der  Marker  kann  auch  gesteuert werden, indem man die Maus

seitlich  bewegt  waehrend man die rechte Maustaste gedrueckt

haelt.   Die der Marker Position entsprechende Baud Zahl wird

in der oberen linken Bildschirmecke angezeigt.

Die  linke Maustaste aktiviert die Menueleiste und entspricht

der Taste F10.

- 29 -

HamComm 3.0               Handbuch              15. Juni 1994

37.  Fehlerbehebung

Das  Interface  ist  aufgebaut, alle notwendigen Verbindungen

zum Funkgeraet sind hergestellt.  Sie starten HamComm und Sie

sehen - nichts.

Um  herauszufinden  wo  der  Fehler  liegt sollte man bei der

seriellen  Schnittstelle  beginnen.   HamComm  benoetigt zwei

Angaben um mit einem COM Port arbeiten zu koennen:

1. die Port Adresse

2. die IRQ Nummer

Die  Port  Adresse  und  IRQ  Nummer  fuer COM1 und COM2 sind

festgelegt   und  daher  in  HC.CFG  voreingestellt  auf  die

folgenden Werte:

Adr.  IRQ

COM1  3F8h   4

COM2  2F8h   3

Fuer  andere  serielle Schnittstellen gibt es keine allgemein

gueltigen  Einstellungen,  COM3 und COM4 sind daher in HC.CFG

nicht  definiert.   Undefinierte  Ports koennen im PORT Menue

nicht angewaehlt werden.

38.  Port Adresse

Starten  Sie  das  Programm und waehlen Sie 'HamComm' im INFO

Menue.   Es  erscheint ein kleines Fenster, das unter anderem

die   Port   Adressen   und   IRQ   Nummern   der   seriellen

Schnittstellen  anzeigt,  wie sie in HC.CFG definiert wurden.

Falls  die  Werte  fuer  die  Schnittstelle  die Sie benutzen

wollen nicht stimmen, muessen Sie die Einstellungen in HC.CFG

mit einem Editor korrigieren.

Zunaechst  sollten  Sie das Interface vom COM Port entfernen.

Waehlen Sie dann die richtige Schnittstelle im PORT Menue aus

and  druecken  Sie  die  Taste  F3  um  den  RX/TX  Schirm zu

aktivieren.  Mit einem Voltmeter werden die Spannungen an den

RTS  und  DTR  Ausgaengen  des  COM  Ports gemessen, und zwar

bezueglich GND.  RTS sollte eine negative Spannung aufweisen,

DTR eine positive.

- 30 -

HamComm 3.0               Handbuch              15. Juni 1994

Schalten  Sie  auf  Sendung.   Dies kann ueber das MODE Menue

geschehen,  mit  Control-T  geht  es  aber  einfacher.   Beim

Umschalten  auf  Senden  wechseln  RTS  und  DTR  beide  ihre

Polaritaet,  sodass  RTS  nun  positiv  und  DTR negativ sein

sollte.

Ist dies nicht der Fall, ueberpruefen Sie bitte die folgenden

moeglichen Fehlerursachen:

- das Voltmeter ist defekt.

- Sie messen an der falschen Buchse.  Die COM Ports eines

PCs haben normalerweise 25- oder 9-polige maennliche

SUB-D Steckverbindungen.

- Sie messen an den falschen Pins.  Vielleicht hilft Ihnen

die folgende Abbildung:

4     7                              4   5

RTS   GND                            DTR GND

----1-----|-----|-----------13---     ----1-----|-|----

\         |     |               /     \         | |   /

\  o o o o o o o o o o o o o  /       \  o o o o o  /

\  o o o o o o o o o o o o  /         \  o o o o  /

\             |           /           \   |     /

14-----------|---------25             \6-|---9/

DTR                         RTS

20                          7

- Sie haben die falsche Schnittstelle angewaehlt.

Ueberpruefen Sie die Einstellung im PORT Menue.

- die Definition der Port Adresse in HC.CFG ist falsch.

Ueberpruefen Sie die Einstellungen im INFO Menue und in

HC.CFG.

- der COM Port hat eine andere Adresse als Sie denken.

Die Einstellung der Adresse geschieht oft durch kleine

Stecker oder Schalter auf der seriellen Karte.  Bei

einigen neueren PCs und Notebooks werden die Adressen

ueber ein Setup Programm eingestellt.

- falls nur eines der Signale (RTS oder DTR) seine

Polaritaet wechselt, ist eventuell ein Treiber IC der

Schnittstelle defekt.

- 31 -

HamComm 3.0               Handbuch              15. Juni 1994

39.  Op-Amp Versorgung

Werfen  wir  nun  einen  Blick  auf  das  Interface.   Die am

haeufigsten auftretenden Probleme sind:

- falsche oder fehlende Verbindungen

- Loetbruecken und kalte Loetstellen

Wenn Sie einen Fehler im Interface vermuten, sollten Sie sich

die   Zeit  fuer  ein  sorgfaeltige  Untersuchung  mit  einem

Vergroesserungsglas nehmen.

Falls  dies keine neuen Erkenntnisse bringt, schalten Sie den

Rechner aus und verbinden Sie das Interface mit dem COM Port.

Eine  Verbindung  zum Empfaenger ist noch nicht erforderlich.

Verbinden  Sie  den  Signaleingang  einstweilen mit GND.  Das

Interface  sollte  moeglichst  direkt  am Computer angesteckt

werden.    Kabel   zwischen  PC  und  Interface  koennen  die

Signalqualitaet negativ beeinflussen.

Jetzt  den  PC  einschalten,  HamComm  starten,  die richtige

Schnittstelle  im  PORT  Menue  waehlen and F3 fuer den RX/TX

Schirm  druecken.  Pruefen Sie, ob RTS und DTR immer noch die

Polaritaet   wechseln  wenn  man  zwischen  RX  und  TX  Mode

umschaltet.

Ueberpruefen   Sie   die   Versorgungsspannungen   am  Op-Amp

bezueglich  GND.   Die  positive Spannung an Pin 7 sollte +5V

oder  hoeher  sein,  die  Spannung  an  Pin 4 sollte -5V oder

negativer sein.

+V out

8  7  6  5

|  |  |  |    Operational Amplifier

|------------|

|            |  LM741 or TL071

|            |

|-|          |  DIL-8 package, top view

|          |

|-|          |   +V = positive supply

|            |   -V = negative supply

|            |   -I = inverting input

|------------|   +I = non-inverting input

|  |  |  |    out = output

Pin 1  2  3  4

-I +I -V

- 32 -

HamComm 3.0               Handbuch              15. Juni 1994

Ueberpruefen  Sie  die  Spannungen  am  Op-Amp  im Sende- und

Empfangsmode.   Hier  darf sich die Polaritaet NICHT aendern,

andernfalls kann das IC beschaedigt werden.  Tut sie es doch,

oder  aendern  sich die Spannungen beim Umschalten erheblich,

so pruefen Sie die vier Dioden und ihre Verbindungen zwischen

PC  und  Interface  auf  korrekte Einbaurichtung.  Die beiden

Kondensatoren  zur  Pufferung  der Versorgungsspannungen sind

ebenfalls zu pruefen.

Obwohl  der  Op-Amp  nur  einen Strom von wenigen Milliampere

benoetigt, koennen manche COM Port Treiber die erforderlichen

Spannungen nicht liefern.  In diesem Fall kann man versuchen,

einen  Op-Amp  mit  geringerem Stromverbrauch zu finden, aber

eine  einfachere  Loesung  ist die Verwendung von zwei 9-Volt

Batterien:

bat 1      bat 2

||         ||

op-amp pin 7 <---||----O----||---> op-amp pin 4

+||-   |   +||-

GND

Wenn die Versorgungsspannungen in Ordnung sind, versuchen wir

nun  festzustellen,  ob  der Op-Amp richtig arbeitet.  Zuerst

werden     die     Spannungen     am    invertierenden    und

nicht-invertierenden  Eingang  gemessen.   Sie  muessen beide

sehr  nahe  an 0 Volt liegen.  Ist dies nicht der Fall, liegt

wahrscheinlich ein Verdrahtungsfehler vor.

Der  nicht-invertierende  Eingang  (Pin  3)  wird nun mit der

positiven  Versorgungsspannung (Pin 7) ueber einen Widerstand

von  etwa  1M (Megohm) verbunden.  Kurzschluesse zwischen den

IC  Beinchen  sind  dabei unbedingt zu vermeiden.  Der Op-Amp

Ausgang  sollte  nun  so hoch wie moeglich gehen, also etwa 1

Volt unterhalb der positiven Spannung.

Der  Widerstand  wird  nun  mit  dem  Eingang (Pin 3) und der

negativen Spannung verbunden (Pin 4).  Der Ausgang sollte nun

so  negativ  wie  moeglich sein, also etwas positiver als die

negative Versorgungsspannung.

Auch  ohne  den  Widerstand  kann  man am Op-Amp Ausgang eine

positive  der negative Spannung feststellen.  Dies ist normal

und bedeutet nicht, dass das IC defekt ist.

- 33 -

HamComm 3.0               Handbuch              15. Juni 1994

40.  IRQ Nummer

Das Interface wird mit dem Ausgang des Empfaengers verbunden.

Der  Op-Amp  ist  sehr  empfindlich und funktioniert auch bei

niedrigen   Signalpegeln.    Einige  Empfaenger  haben  einen

zusaetzlichen   Ausgang,  z.B.   um  dort  ein  Tonbandgeraet

anzuschliessen.  Dieser Ausgang ist meist unabhaengig von der

Einstellung   des   Lautstaerkereglers   und   sollte,  falls

moeglich, verwendet werden.

Suchen  Sie mit dem Empfaenger ein starkes Signal, moeglichst

einen  konstanten  Ton.   Am DSR Eingang des COM Ports sollte

nun   ein  Rechtecksignal  anliegen.   Die  Amplitude  sollte

mindestens  +/-5V  betragen,  um  den  RS-232C Eingang sicher

anzusteuern.

Das  Signal  an DSR sollte nun Interrupts ausloesen.  Starten

Sie  HamComm,  waehlen Sie die richtige Schnittstelle im PORT

Menue  und  die  TUNE,  SCOPE  oder SPECTRUM Funktion im MODE

Menue.  Falls keine der Funktion ein Signal zeigt, kommen von

der  seriellen  Schnittstelle  keine Interrupts.  Waehlen Sie

'HamComm' im INFO Menue an und ueberpruefen Sie die angezeigt

IRQ  Nummer  fuer den gewuenschten COM Port.  Ist Sie falsch,

korrigieren Sie die Einstellung in HC.CFG.

Ueberzeugen Sie sich, das die Hardware tatsaechlich auf diese

Interrupt  Nummer  eingestellt  ist.   Viele  serielle Karten

haben  kleine  Stecker  oder  Schalter  zur  Auswahl  der IRQ

Leitungen.   Einige  neuere  PCs und Notebooks erlauben diese

Einstellung durch ein Setup Programm.

Bitte beachten Sie, dass nicht zwei Geraete gleichzeitig eine

IRQ  Leitung  benutzen  koennen.   Falls Sie z.B.  eine Mouse

haben,  die  den IRQ 4 belegt, koennen Sie nicht gleichzeitig

einen COM Port mit dieser IRQ Nummer benutzen.

- 34 -

HamComm 3.0               Handbuch              15. Juni 1994

41.  Anhang A - Tastenbelegung

--- All Windows ---

F1              display help text

F2              RX/TX window, CW mode

ALT-F2          RX/TX window, ASCII mode, 7 bit

F3              RX/TX window, Baudot mode

ALT-F3          RX/TX window, ASCII mode, 7 bit

F4              RX/TX window, AMTOR ARQ Listen

ALT-F4          RX/TX window, AMTOR ARQ mode

F5              RX/TX window, AMTOR FEC mode

F6              Bitlength display

F7              Spectrum display

F8              Scope display

F9              Tune window

F10             Menu bar

ALT-1           execute macro 1

ALT-2           execute macro 2

ALT-3           execute macro 3

ALT-4           execute macro 4

ALT-5           execute macro 5

ALT-6           execute macro 6

ALT-7           execute macro 7

ALT-8           execute macro 8

ALT-9           execute macro 9

ALT-0           execute macro 0

ALT-F5          WX decoder off

ALT-F6          WX decoder on

ALT-F7          AFC off

ALT-F8          AFC on

ALT-F9          external converter off

ALT-F10         external converter on

ALT-C           Callsign decoder

ALT-X           Terminate programm

--- TUNE Window ---

HOME            reset center frequency

LEFT            decrease center frequency

RIGHT           increase center frequency

SPACE           return to RX/TX screen

- 35 -

HamComm 3.0               Handbuch              15. Juni 1994

--- RX/TX Window ---

SHIFT-F1        Standardtext 1

SHIFT-F2        Standardtext 2

SHIFT-F3        Standardtext 3

SHIFT-F4        Standardtext 4

SHIFT-F5        Standardtext 5

SHIFT-F6        Standardtext 6

SHIFT-F7        Standardtext 7

SHIFT-F8        Standardtext 8

SHIFT-F9        Standardtext 9

SHIFT-F10       Standardtext 10

LEFT            move TX cursor left, 1 character

RIGHT           move TX cursor right, 1 character

UP              move TX cursor up, 1 line

PAGE-UP         move TX cursor up, 1 page

DOWN            move TX cursor down, 1 line

PAGE-DOWN       move TX cursor down, 1 page

HOME            move TX cursor to first line

END             move TX cursor to last line

INSERT          toggle insert mode on/off

DELETE          delete character under cursor

BACKSPACE       delete character left to cursor

TAB             toggle NORMAL/REVERSE keying direction

ENTER           transfer text line to transmit buffer

CONTROL-A       move TX cursor to beginning of line

CONTROL-B       AMTOR details on/off

CONTROL-D       insert time and date

CONTROL-E       move TX cursor to end of line

CONTROL-F       open/close logfile

CONTROL-H       same as BACKSPACE

CONTROL-I       same as TAB

CONTROL-L       toggle AutoUnshift on/off

CONTROL-M       same as ENTER

CONTROL-P       toggle transmit monitoring on/off

CONTROL-S       send textfile

CONTROL-T       toggle transmit/receive mode

CONTROL-W       toggle Line/Word mode

CONTROL-X       clear TX window line

CONTROL-Z       insert time

CONTROL-LEFT    roll RX window backwards, 1 line

CONTROL-HOME    roll RX window backwards, 1 page

CONTROL-RIGHT   roll RX window forewards, 1 line

CONTROL-END     roll RX window forewards, 1 page

CONTROL-PAGE-UP resize RX/TX window

CONTROL-PAGE-DOWN "      "     "

- 36 -

HamComm 3.0               Handbuch              15. Juni 1994

--- SCOPE Display ---

'+'             toggle display of decoded signal

'*'             toggle grid display

'B'             toggle position of red line

HOME            reset sample rate

PAGE-UP         sample rate faster

PAGE-DOWN       sample rate slower

ENTER           hold display immediately

SPACE           return to RX/TX screen

--- SPECTRUM Display ---

'-'             toggle raw/filtered data

'+'             toggle 'shaddow' (color displays only)

'*'             toggle dot/line mode

HOME            reset, start at 200Hz, 4Hz per pixel

PAGE-UP         zoom in

PAGE-DOWN       zoom out

LEFT            lower frequencies

RIGHT           higher frequencies

ESC             clear display

ENTER           hold display

SPACE           return to RX/TX screen

--- BITLENGTH Display ---

PAGE-UP         zoom in

PAGE-DOWN       zoom out

LEFT            move marker left

RIGHT           move marker right

CONTROL-LEFT    move marker left, fast mode

CONTROL-RIGHT   move marker right, fast mode

ENTER           hold display

SPACE           return to RX/TX screen

- 37 -

HamComm 3.0               Handbuch              15. Juni 1994

42.  Anhang B - Schaltung des Interfaces

RS-232C

Receive Circuit                                         25  9

pin pin

IC1 TL071                   D1

or LM741 -------*--------*-I<--*--< DTR 20  4

|      |        | D2  |

3 |\ |      |      ---->I---

>------||---*-----|+\ 7     |      | |

C1   |     |  \______|______|_|________> DSR  6  6

0.1uF  |   2 |  /6     |      | | D3

|  ---|-/       |      | --I<--

Signal        |  |  |/ |4     |      |   D4  |

from          /  /     ---*---|------*--->I--*--< RTS  4  7

Receiver    R1\  \R2      |   |

100K/  /100K    |   | +

\  \       === === C2,C3

|  |       === === 10uF

|  |      + |   |  16V

>-----------*--*--------*---*-----------------> GND  7  5

Transmit Audio Circuit

(omit for receive-only)  R4       R5         R6

15K      15K        10K

--------*--/\/\--*--/\/\--*-*--/\/\--< TxD  2  3

C4      |       |        |        | |

0.1 uF   / R3    |        |      D5| |D6

<----| |---->\ 10K  === C5   === C6    - v

MIC         / var. ===.022  ===.022   ^ -

Socket      |       |  uf    |  uF    | |

<------------*-------*---*----*--------*-*--------> GND  7  5

PTT Circuit

C      (omit for receive-only)

PTT <-------------------\

Q1     \I B       R7     D7

2N2222  I--------/\/\----I<-----< RTS  4  7

/I         1K

v

| E

<-------------------*-------------------------> GND  7  5

- 38 -

HamComm 3.0               Handbuch              15. Juni 1994

FSK Circuit

(omit for receive-only)

C      (optional for transmit)

FSK <-------------------\

Q2     \I B       R8     D8

2N2222  I--------/\/\----I<-----< DTR 20  4

/I         1K

v

| E

<-------------------*-------------------------> GND  7  5

D1-D8 = 1N914 or 1N4148

- 39 -

HamComm 3.0               Handbuch              15. Juni 1994

43.  Anhang C - Bezugshinweis

Das  HamComm  Interface  ist  bei  Dieter  Dippel, DF4RD, als

Fertiggeraet  fuer  den  9-pol.   COM-Port  bzw.  den 25-pol.

COM-Port  zu  erhalten.   Es ist in SMD-Technik ausgelegt und

befindet  sich  in sogenannten Adapter-Gehaeusen die auch als

"Gender-Changer" oder als "Mouse-Adapter" bekannt sind.

__                   __                 __

_|  |_________________|  |_

| |                       | |

COM-Port   | |      SMD-HamComm      | |   RX/TX      app.

9-pin female | |       Interface       | | 9-pin male   35mm

|_|   _________________   |_|

|__|                 |__|                __

|       app. 60mm       |

__                                      __

_|  |_____

| |         \

| |           \          __

| |             \_______|  |_

| |                        | |

COM-Port   | |      SMD-HamComm       | |   RX/TX     app.

25-pin female | |       Interface        | | 9-pin male  55mm

| |               ______   |_|

| |             /       |__|

| |           /

|_|   _____ /              |

|__|                     |                __

|

|       app. 60mm        |

Das Interface arbeitet auch mit den sehr bekannten Programmen

JVFAX  (FAX und SSTV) von Eberhard Backeshoff, DK8JV SSTVFAX,

PKTMON, EASYFAX u.s.w.  zusammen.

Aktuelle Preise, Bezugshinweise u.s.w.  bitte direkt anfragen

bei

Dieter Dippel, DF4RD

Fenitzerstr. 33

D-90489 Nuernberg

Tel./Fax: (0) 911 / 55 92 96

persoenlich Mo. - Fr. 18 ... 20 Uhr Ortszeit

- 40 -

HamComm 3.0                                Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung  ............................................. 1

2 Nutzungserlaubnis ....................................... 2

3 Update  ................................................. 2

4 Haftungsausschluss  ..................................... 3

5 Systemanforderungen ..................................... 3

6 Installation  ........................................... 3

7 Programmstart ........................................... 4

8 HC.CFG  ................................................. 5

9 Bildschirmaufbau  ....................................... 6

10 Hilfstexte ............................................. 6

11 Interface  ............................................. 7

12 Empfangsschaltung  ..................................... 7

13 PTT Schaltung  ......................................... 8

14 Sendeschaltung ......................................... 8

15 Externer Konverter ..................................... 9

16 Externe AFSK ........................................... 9

17 Arbeitsweise .......................................... 10

18 RTTY Grundlagen  ...................................... 11

19 RTTY Empfang .......................................... 12

20 CW Grundlagen  ........................................ 13

21 CW Empfang ............................................ 13

22 SITOR A/B  ............................................ 15

23 NAVTEX ................................................ 15

24 AMTOR  ................................................ 16

25 FEC Dekodierung  ...................................... 17

26 FEC Senden ............................................ 17

27 ARQ LISTEN mode  ...................................... 17

28 ARQ Senden ............................................ 18

29 Fehlerkorrektur  ...................................... 20

30 Taktkorrektur  ........................................ 20

31 Makrotasten  .......................................... 22

32 Makrodateien .......................................... 23

33 SHIP/SYNOP Dekoder .................................... 23

34 Scope Funktion ........................................ 26

35 Spectrum Funktion  .................................... 27

36 Bitlaengenstatistik  .................................. 28

37 Fehlerbehebung ........................................ 30

38 Port Adresse .......................................... 30

39 Op-Amp Versorgung  .................................... 32

40 IRQ Nummer ............................................ 34

41 Anhang A - Tastenbelegung  ............................ 35

42 Anhang B - Schaltung des Interfaces  .................. 38

43 Anhang C - Bezugshinweis .............................. 40

i

HamComm 3.0                                             Index

AFSK Ausgang...............8     SITOR A/B.................15

AFSK, extern...............9     Spectrum Funktion.........27

AMTOR.....................16     SuperVGA...................4

Arbeitsweise..............10     Systemanforderungen........3

ARQ LISTEN mode...........17     Taktkorrektur.............20

ARQ Senden................18     Update.....................2

Auswahl....................6     VGA........................4

Bildschirmaufbau...........6     Video adapter..............3

Bitlaengenanzeige.........28     Windows....................3

CGA........................3     XT.........................3

Clockcorr.................20

CW........................13

Desqview...................3

Diskette...................3

EGA........................4

Einleitung.................1

Empfangsschaltung..........7

ESC........................6

F1.........................6

FEC Dekodierung...........17

FEC Senden................17

Fehlerbehebung............30

Fehlerkorrektur...........20

Festplatte.................3

Funktionstasten............6

Haftungsausschluss.........3

HC.CFG.....................5

Hilfstexte.................6

Installation...............3

Interface..................7

Konverter, extern..........9

Laptop.....................5

Lautsprecher...............8

LCD........................5

Makrodateien..............23

Makrotasten...............22

Menueleiste................6

Morse code................13

Multitasking...............3

NAVTEX....................15

Notebook...................5

Nutzungserlaubnis..........2

Operationsverstaerker......7

OS/2.......................3

Programmstart..............4

PTT Schaltung..............8

RTTY Grundlagen...........11

Scope Funktion............26

Sendeschaltung.............8

SHIP/SYNOP................23

i