**************************************************************************

********* PTM Ver.5.30  -  Packet Terminal Program med Mailbox.  *********

********* READMEES.530  -  Rev. 1.0  24-01-94 ****************************

**************************************************************************

(c) Copyright 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 by Kurt Pedersen,

Rytterhusene 69,

DK 2620 Albertslund

All rights reserved.

**************************************************************************

News in version 5.30

********************

New commands in external/internal mailbox:

Searching in ascii-files:

*************************

F1 Searchstring  or  F1 Searchstring* (for wildcard)

F2 do.

F3 do.

Do the setup in the setup-menu - Overlay:

F1 - Search-File:   e.g.  PTMUSER.LST  included in this version

F2 - Search-File:   e.g.  QTH.LST      get it from your BBS

F3 - Search-File:   e.g.  IC.LST       write your own list-file

Call to external programs (PTM Servers):

****************************************

S1 Arg1 Arg2 Arg3 ...

S2 do.

S3 do.

Do the setup in the setup-menu - Overlay:

S1 - Server-Program:   e.g.  SERVER    test-program is included

S2 - Server-Program:   e.g.  QRA       QRA-locator program

S3 - Server-Program:   e.g   DIR C:\PTM\TXDIR\*.* /S

For all these programs you must notice:

The programs must be called with or without arguments.

The programs must not need any other inputs than the arguments.

The programs must be able to pipe the output to a file.

The programs must be able to run in the free memory-space.

Auto-YAPP:

If using Auto-YAPP, you can choose between YD, PD or YGET

YD   - YAPP Download

PD   - Personal Download - only in the PTM program

YGET - YAPP Get - if your FBB BBS not support the YD-command use YGET.

PTM will send "D <Enter>" to enter the FBB DOS mode.

Remember to enter Drive, Path and Filename in the filename-string.

E.g.: D:\PACKET\PTM\PTM530-1.EXE

PACFILE and BAYCOM up/download is no longer in PTM.

Cmd:

The problem with the subject-field containing the text "Cmd:" in

the FBB-lists is corrected.

PTMSPEAK.*

The PTMSPEAK-files must not exceed 31000 bytes.

Corrected from ver. 5.29

*****************************************************************************

*********   PTM Ver.5.29  -  Programa terminal de packet con buzon  *********

*********   PTM529ES.DOC  -  Rev. 1.0   08-Nov-1993                 *********

*****************************************************************************

(c) Copyright 1990, 1991, 1992, 1993 by Kurt Pedersen,

Rytterhusene 69,

DK 2620 Albertslund

All rights reserved.

*****************************************************************************

-----------------------------------------------------

Al final de este documento, encontrara como

configurar para trabajar con PTM, las siguientes TNC:

TNC2c, PK-88, PK-232, KAM 2.85, KAM 5.02, TNC241

-----------------------------------------------------

Novedades en esta version: 5.29

-------------------------------

Monitor Window at Connect:

--------------------------

Not all Modems will be able to use this feature.

The modem must support the parameter: RXBLOCK

TNC2 and MFJ modems have this parameter, but PK88, PK232 and PK900 do

not support this. PTM uses this parameter to separate connected from

unconnected packets.

AWLEN must be set for 8 (bit)

AUTOLF must be OFF

Press ALT-X to open this window, but only in connected mode.

The RX-window will be separated into two - the upper one for the

connected text, the lower one for unconnected text.

The monitor-window will be closed again by pressing ALT-X.

At disconnect the monitor-window will close automatic. The window will

also close down under YAPP-transfer or when activating the mailbox.

Connect-Log order:

------------------

The log-file can be written in cronologic or reverse order.

Up to this version the log-file has be written in reverse order, but

this mode could take quite a time if using "one big file".

To change this settings enter the Setup-menu - Log

Writing to Video:

-----------------

Via ROM BIOS

------------

If your video-adapter isn't 100% IBM compatible use this mode.

This mode is not very fast, use it only when needed.

You can also use this mode if another program, working in the back-

ground, need to monitoring what is written to the screen.

E.g. a dot-display for Braille-writing or a voice-synthesiser.

Direct to Video RAM

-------------------

The fastest mode

Default: Direct to Video RAM

Baudrate:

---------

Can also be set to 300 Baud if you are a snail.

Novedades en esta version: 5.28

-------------------------------

Language-files:

---------------

If you have a Finnish speak-file, then Rename this file to PTMSPEAK.SUO

If you change or translate a PTMSPEAK-file, this file must not exceed

31000 Bytes.

Doc-file:

---------

PTM528ES.DOC is a new Spanish doc-file.

You will find this file in PTM528-5.EXE

Many thanks to Luis - EA5AZ for the translation.

Changes in the FBB Broadcast setup

Collect FBB Broadcasts:

-----------------------

No       - Disable collect of FBB Broadcast-lists.

All      - Collect from all FBB BBS's.

Home-BBS - Collect only from your Home-BBS.

The lists will only contain Bulletins and Personal Mails To or From you.

BL       - List Bulletins and Personal Mails.

BLB      - List Bulletins.

BLP      - List Personal Mails To or From you.

Unproto Home BBS Syncro:

------------------------

Use this option if you send Broadcast Syncro via Digipeater.

E.g.: OZ0BBS VIA OZ0XXX,OZ0YYY

Pickup My P-Mail:

------------------

Set this function to ON if you want PTM to connect your Home-BBS

and pickup your mails.

Pickup Bulletins To:

---------------------

Insert a string to pickup Bulletins from your Home-BBS

The string can hold a maximum of 5 words separated by komma ','

Do NOT use <space> in the string and do not put words like 'ALL' i the

string.

E.g.: PTM,AMSAT,KEPS,KEPLER,SATTV

****************************************************************************

Translated by:

Traducido por: EA5AZ, Luis, P.O. BOX 552- 03080 Elda-Spain, Sepbre. de 1.993

Los acentos se omiten exprofeso para evitar posibles incompatibilidades.

****************************************************************************

Novedades en esta version: 5.25

-------------------------------

Listados broadcast de FBB-BBS

-----------------------------

3 ficheros son creados en el MAIL-dir para cada FBB-BBS que envie balizas en

broadcast.

Tiene que mantener el fichero "BBS-Ind.".LST - este fichero, ira creciendo a

un gran tama�o. Use un editor de textos para quitar los mensajes mas viejos

de este fichero -la parte mas baja  del archivo - o borre el archivo completo

No editar los ficheros *.NUM y *.IDX

"BBS_Ind.".LST - Contiene una lista de Msjs.-Broadcast  de la BBS.

"BBS_Ind.".NUM - Contiene el numero del ultimo  Msj-Broadcast en la lista.

"BBS_Ind.".IDX - Contiene el numero de Msj. mas alto visto de la BBS.

El fichero LZHUF.EXE debe ser copiado en el MAIL-DIR.

-----------------------------------------------------

Este fichero es usado por el PTM para auto-descomprimir los boletines

comprimidos recogidos con el comando BF.

Ej.: Escriba desde el prompt del DOS: COPY LZHUF.EXE C:\PTM\MAIL\LZHUF.EXE

Nuevos comandos en el buzon interno:

-------------------------------------

[BBS_IND]       Los comandos BL y BS sin el BBS_Ind, usaran el indicativo

de su BBS elegido en el menu de configuracion del buzon.

BB              Muestra los Inds. de BBS que envian balizas Broadcast.

BF [BBS_Ind]    Realiza reenvio inverso comprimido en Broadcast.

Use este comando para recoger boletines de su BBS local.

Primero tiene que marcar los boletines de la lista

Broadcast usando uno de los comandos BL.

Utilice el cursor arriba-abajo para moverse por la lista

y ESPACIO para marcar en la lista.

Presione ENTER para pagina siguiente o A para interrumpir.

Un maximo de 25 boletines pueden marcarse cada vez.

BL [BBS_Ind]    Muestra una lista de balizas Broadcast de la BBS.

BLB [BBS_Ind]   Muestra una lista de balizas Broadcast con boletines.

BLP [BBS_Ind]   Muestra una lista de balizas Broadcast con msj.personales.

BLM [BBS_Ind]   Muestra una lista de balizas Broadcast donde yo sea el que

envia o reciba los mensajes.

BLS Tema [BBS_Ind]

Muestra una lista de balizas Broadcast donde aparezca el

tema indicado.

BL> Ind.[BBS_Ind]

Muestra una lista de las balizas Broadcast con los

boletines dirigidos a ese indicativo.

BL< Ind. [BBS_Ind]

Muestra una lista de las balizas Broadcast con los

boletines enviados por ese indicativo.

BL@ BBS-Ind. [BBS_Ind]

Muestra una lista de los mensajes donde aparezca esa BBS.

BS [BBS_Ind]    Envia una baliza Broadcast de sincronismo a la BBS.

Use este comando para completar la lista.

A               El comando Abort tambien funciona con estos comandos.

Nuevas opciones en el menu de configuracion del buzon:

Cambiar -     Recoger FBB Broadcasts:  ON/OFF

Seleccionar - Longitud de la lista Broadcast: 250/500/1000 lineas.

Cambiar-      Sincronismo automatico Broadcast: ON/OFF

HEaderln y TXUIfram deben ser puestos en ON en su TNC.

Debe comunicar a su BBS local que puede enviar Balizas de sincronismo, sino

no podra obtener la sincronizacion.

Funciones en versiones anteriores:

----------------------------------

Conexion via nodos NET/ROM a su BBS local para recogida aut. de correo

----------------------------------------------------------------------

El Mail Snatcher (recogida de correo automatica) puede realizarse

ahora a traves de nodos NET/ROM para la conexion con la BBS.

3 cosas deben ser configuradas correctamente en el menu del buzon

Ejemplo: Su BBS  local es OZ6BBS y se conecta a traves del nodo

OZ3PAC-2. OZ3PAC-2 tiene que conectarse a OZ6BBS via

port 2.

Indicativo de la baliza de correo de la BBS:       OZ6BBS

Introduzca el indicativo que su BBS local

envia en su baliza de correo.

Ejemplo:

OZ6BBS>MAIL

Mail for: OZ0XXX OZ0YYY ...... ......

Mail Snatcher:       ON - Todos los indicativos

(recogida aut. correo)    o

ON - BBS local solamente

El Mail Snatcher actuara cuando vea su

indicativo en una baliza de correo de su BBS

local.

El Mail Snatcher puede configurarse de 4

maneras:

OFF

No se recogera correo.

ON - Todos los indicativos

El correo sera recogido de todos los

indicativos, incluido su BBS local.

ON - Excluido BBS local

El correo sera recogido de todos los

indicativos excluyendo su BBS local.

Elija esta opcion si esta recibiendo forward

normal de su BBS local.

ON - BBS local solamente

El correo sera recogido solo de su BBS local.

Reenvio (forward) a BBS Ind.:  OZ3PAC-2,C 2 OZ6BBS

Cuando el Mail Snatcher conecte con su BBS

local, elegira esta ruta.

Primero conectara al nodo OZ3PAC-2, despues

conectara con OZ6BBS via puerto 2 en el nodo.

Empezar una sesion de Forward cuando ya este conectado:

-------------------------------------------------------

Ahora puede comenzar una sesion de forward si ya esta conectado

a su BBS. Solo tiene que entrar a su propio buzon interno (ALT M)

y usar el comando F.

Comentarios en *.TNC files

--------------------------

Ahora es posible poner comentarios en sus ficheros *.TNC-files.

CONFIG1.TNC, START1.TNC, STOP1.TNC ........

para hacer esto, ponga un ';' al principio de la linea.

Ejemplo - START1.TNC:

;Fichero de inicio para TNC2c

;

;Desconectar buzon

;PMS OFF

;

;Poner indicativo correcto

MYcall OZ0XXX

;

;Poner indicativo del buzon

MYPcall OZ0XXX-8

;

;Mostrar todos los paquetes recibidos

Monitor ON

;

;Fin  de fichero de inicio

Nuevos comandos en el buzon interno:

------------------------------------

A           Abortar el comando en uso.        (Listar y leer)

KA          Borra todos los msjs. del buzon.   (�CUIDADO!)

KB          Borra todos los boletines.

KP          Borra todos los mensajes personales.

KAF         Borra todos los mensajes reenviados.

KBF         Borra todos los boletines reenviados.

KPF         Borra todos los mensajes personales reenviados.

L> Ind.     Lista mensasajes puestos a ese indicativo.

L< Ind.     Lista mensajes puestos por ese indicativo.

LS Cadena   Lista todos los mensajes conteniendo esa cadena.

Forward(reenvio) / Forward inverso via nodos NET/ROM

----------------------------------------------------

Ahora tiene la posibilidad de hacer una sesion de forward via

nodos NET/ROM. PTM puede conectar con su BBS a traves de varios

nodos.

Se muestran unos ejemplos para una correcta configuracion.

En el menu de configuracion del buzon:Ind. BBS para reenvio:

OZ3PAC-2,BBS          Primero conecta a OZ3PAC-2.

Entonces conecta a la BBS.

C OZ3PAC-2,BBS        Puede escribir "C " antes del

primer indicativo, pero no es

necesario.

OZ3PAC-2,C 2 OZ6BBS   Primero conecta con  OZ3PAC-2.

Entonces conecta con OZ6BBS por

el Puerto 2.

OZ3PAC-2 VIA OZ1XXX,C 2 OZ6BBS    Primero conecta con OZ3PAC-2 via

OZ1XXX. Entonces conecta con

OZ6BBS por el Puerto 2.

OZ3PAC-2,C STVNS2,C NORDL2,BBS    Primero conecta con OZ3PAC-2.

Entonces conecta con STVNS2.

Despues conecta con NORDL2.

Finalmente conecta la BBS.

Siga estas reglas:

Puede escribir "C " antes del primer indicativo,

pero no hace falta.

Tiene que escribir "C " antes de los siguientes indicativos.

Como se muestra en tres de los ejemplos, la ultima conexion es con

"BBS".

Aqui no se usa "C" antes , este es un comando del nodo para

conectar con la BBS. Algunos nodos NET/ROM tienen un enlace

directo con la BBS. Esto es solo otro modo de conectarse a la BBS.

La coma "," se usa para separar las conexiones.

El espacio " " no se puede usar junto a la coma.

Si usa  "F Ind." - Reenvio a indicativo - en el buzon interno, use

las mismas reglas.

YAPP automatico via nodos NET/ROM

---------------------------------

Las mismas reglas son validas para el YAPP automatico (ALT Y).

Ejemplo:

*** Indicativo de conexion para YAPP autom.: OZ3PAC-2,C 2 OZ6BBS

Buffer con ruta y nodos NET/ROM

-------------------------------

Tambien se usan las mismas reglas.

Use Ctrl F6 para introducir la ruta en el buffer.

Use F6 0-9 para conectar, usando esta ruta.

Paquetes YAPP para retardo / Paquetes  YAPP antes del retardo:

--------------------------------------------------------------

0 a 25 segundos o Deteccion automatica

Seleccione 0 para no retardar.

Seleccione 1 - 25 para 1 a 25 segundos de retardo.

Seleccione AUTO y PTM seleccionara un retardo dependiendo de

el trafico de la frecuencia. Ponga la TNC con MONITOR = ON

y monitorice al menos 1 minuto antes de conectar. El programa

tomara un retardo de 1 seg. por cada 500 car. por minuto.

Puede ver el contador en la ventana de estatus - 1234 CPM -

Este retardo sera a�adido despues de cada cuenta-x de paquetes

YAPP seleccionado en "Paquetes YAPP antes de retardo" - que puede

ser de 1 a 8.

Pruebe a configurar el programa con AUTO-delay y 2 a 4 paquetes

YAPP.

YAPP Packet Delay                  Defecto: AUTO

(paquetes YAPP de retardo)

YAPP Packets before Delay          Defecto: 1

(paquetes YAPP antes del retardo)

Reinicio del Modem (TNC):

-------------------------

Edite  1 o 2 ficheros llamados REINIT1.TNC y REINIT2.TNC

Estos  ficheros se enviaran a la TNC, si el comando X ha sido

usado en el buzon.

Se usa para resetear/reiniciar o cambiar cualquier prametro del

modem-TNC- Ejemplo: Volver a poner el modem de 2400 Baudios a 1200

Baudios.

Use cualquier editor para crear los ficheros en el PTM-dir.

Cuando arranque el PTM sin TNC

-------------------------------

Ahora es posible arrancar el PTM sin tener instalada una TNC.

Puede cambiar el Puerto COM, hacer funcionar el programa en modo

DEMO o salir al DOS.

Actualizar viejos mensajes

--------------------------

Si tiene mensajes viejos de la version 5.17 o mas antigua en su

MAIL-dir, puede actualizar esos viejos mensajes.

Para hacerlo: Copie el fichero CONVMAIL.EXE en su MAIL-dir y haga

funcionar el programa -�PERO SOLO UNA VEZ!

borre este fichero cuando lo haya hecho.

Crear PTMSPEAK.BEL - .LUX - .�ST

--------------------------------

El fichero DO_SPEAK.BAT crea 3 ficheros PTMSPEAK.

Estos ficheros son copias del holandes, aleman y Frances

que se usan en Belgica, Luxemburgo y Austria.

PTMSPEAK.BEL, PTMSPEAK.LUX and PTMSPEAK.�ST

Nuevos comandos  en el buzon interno

------------------------------------

F Ind.  Reenvio a Indicativo. Trabaja como el comando F, solo que puede

elegir otro indicativo distinto de su BBS.

Forward (reenvio) inverso

-------------------------

El programa puede hacer ahora Forward inverso.

Debe configurar el programa en el menu de configuracion del buzon

Si acostumbra reenviar mensajes a su BBS, ahora puede traer

mensajes en la misma conexion.

Esta funcion tambien trabaja con otros programas PTM  version 5.18

o superiores.

Cuando el programa  ha enviado sus mensajes a la BBS, enviara 'F>'

pidiendo los mensajes para Vd.

Si la  BBS ha sido configurada para hacer forward con Vd., le

enviara sus mensajes.

Debe pedir al SYSOP que le habilite para poder hacerlo.

Cuando la BBS ha enviado todos los mensajes para Vd., mandara

'*** done' (***hecho).

Si no esta autorizado  para hacer forward, la BBS solo mandara

'*** done', aunque haya mensajes para Vd.

Inscripcion de hora y ruta jerarquica en sus mensajes

-----------------------------------------------------

Ahora sus mensajes llevaran la feha y hora y su ruta jerarquica.

Tambien tendran un numero de mensaje y numero BID.

Sera una linea parecida a esta:

R.921224/0830Z @:OZ4ZK.OZ6BBS.KBH.SJL.DNK.EU PTM523 #:2456 B:02456_OZ4ZK

'R:921224/0830Z @:' generada por el programa.

La fecha/hora en Zulu (GMT).

Para obtener la hora Zulu, debe instalar la diferencia entre hora

local y GMT en el menu de configuracion.

Este de GMT = - (menos)

Oeste de GMT = + (mas)

Hora CET a hora GMT= -1

Use la barra 'ESPACIO' para cambiar la diferencia en el menu.

Tambien debe instalar su ruta jerarquica en el menu de config.

Tenga cuidado de hacerlo correctamente.

Compruebe la direccion de su BBS local, formara parte de su

direccion jerarquica.

Comience con su indicativo '.' y a�ada la ruta de la BBS.

E.g.: OZ4ZK.OZ6BBS.KBH.SJL.DNK.EU

El programa generara el resto de la linea

' PTM523 #:2456 B:02456_OZ4ZK'

Modo buzon:

-----------

Seleccione 'PMS' para buzon privado

o 'BBS' para BBS, pero solo si es miembro del sistema de forward

entre BBS.

La ruta jerarquica se genera de dos maneras empezando con

'R.' or 'R:' - La primera es normalmente  usada para buzones

privados.

La segunda es solo para uso de BBS.

Defecto: PMS

Desconexion en YAPP:

--------------------

Normal/Larga/Muy larga

Normal    - Desconexion = 2 min.

Larga     - Desconexion = 4 min.

Muy larga - Desconexion = 6 min.

Defecto: Normal

CTRL <--     (Ctrl Cursor Izquierda)

Envia '*' al TNC (Ajuste Autobaud en algunos Modems).

ALT Y

Transferencia Binaria en YAPP. Para enviar y recibir ficheros binarios

en modo transparente y configurar Auto YAPP.

----------------

SOLO CONECTADO

--------------

Sera  preguntado para Recibir/reanudar o enviar un fichero

cuando pulse Alt Y.

Si elige recibir un fichero, sera grabado con el mismo nombre. Si el

nombre del fichero ya existe, la transferencia sera cancelada.

Si quiere volver a empezar, entonces seleccione resUme [U]

SOLO DESCONECTADO

-----------------

Configuracion de YAPP automatico.

PTM conectara con su BBS u otra estacion a una hora elegida.

PTM recibira hasta  3 ficheros.

Sera preguntado por ...

Indicativo para conexion en YAPP aut.: (Introduzca indicativo)

YAPP automatico via nodos NET/ROM

---------------------------------

Ejemplo:

*** Auto YAPP Ind. Con.: OZ3PAC-2,C 2 OZ6BBS

Use coma entre las conexiones.

Puerto primario o Secundario  [P/S]: (Defecto: Primario)

Hora de conexion - Hora: [00-23] Min: [00-59]

1� Fichero para recibir: (Path\Nombrefichero)

2� Fichero para recibir: (Path\nombrefichero)

3� Fichero para recibir: (Path\nombre fichero)

Permitir reanudar [Y/N]: (Defecto es No)

Soporte para el NATIONAL- NS16550A UART con FIFOs

---------------------------------------------------

Ponga esta funcion On/Off en el menu de configuracion y el disparador

a 1, 4, 8 o 14 bytes.

Comando interno del buzon

-------------------------

S NOMBRE  = SP CALL @ BBS

Esta funcion buscara un registro en el fichero NAMECALL.LOG

instalado en el LOG-dir. Si el nombre se encuentra en

'SP Ind @ BBS' lo colocara de vuelta en la linea de comandos

esta es una facil manera de recordar una larga cadena.

Ejemplo:

-----------------------------------------------

NAMECALL.LOG en LOG-dir.

PTM OZ4ZK @ OZ6BBS.KBH.DNK.EU

FRANCIS FC1RRJ @ F6ABJ.FRPA.FRA.EU

MAURO IK4LEI @ IW4BYK.ITA.EU

-----------------------------------------------

S PTM     escribira:    SP OZ4ZK @ OZ6BBS.KBH.SJL.DNK.EU

S FRANCIS      "        SP FC1RRJ @ F6ABJ.FRPA.FRA.EU

S MAURU        "        SP IK4LEI @ IW4BYK.ITA.EU

Linea de edicion mejorada:

CURSOR IZQ   Mueve cursor a la izquierda.

CURSOR DER   Mueve cursor a la derecha.

HOME(ORIGEN) Mueve cursor al principio de la linea.

END(FIN)     Mueve cursor al final de la linea.

RETROCESO    Borra caracter a la izquierda del cursor.

BORRAR       Borra caracter en la posicion del cursor.

INSERT       Modo insercion on/off.

Cambios en las "Teclas calientes":

CTRL HOME    Caracteres Latin/Cirilico (era HOME)

CTRL END     Envia' >>>'  (era END)

ALT =        Convertir a caracteres Digicom on/off (era INSERT)

ALT -        Desconectar PTM  (era DELETE)

Novedades en el menu de configuracion

-------------------------------------

En el buzon:

Texto de conexion PTM : ON/OFF

Si esta funcion esta en OFF, PTM no enviara el texto de conexion

del PTM ni el fichero WELCOME.DAT. Shift F3 intercambiara esta

funcion.

El CTEXT de la TNC se enviara.

Defecto: ON

YAPP extendido

--------------

Ahora PTM lleva el nuevo formato de YAPP extendido (YappC).

Este  formato trabaja con FBB 5.14b y TPK v 1.65a

Hay un error en FBB 5.14b, si quiere volver a empezar en una

sesion de YAPP con esta version de FBB, entonces seleccione el

nuevo formato (YappC).

Si hace una sesion de YAPP con otro programa  PTM, compruebe la

version. Use el viejo formato Yapp si el otro programa PTM es mas

viejo de la version 5.10. De otro modo puede elegir cualquier

formato (Yapp o YappC)

Esta es la sintaxis:

Pulse Alt Y    (Transferencia YAPP)

Pulse R or U   (Recibir o reanudar)

Pulse Y or C   (Yapp o YappC - YappC:  defecto)

Version multiling�e de PTM.

---------------------------

Novedades en esta version:

Texto frances - PTMSPEAK.FRA

Texto aleman  - PTMSPEAK.DEU

Texto ruso    - PTMSPEAK.RUS (incompleto)

Puede elegir varios idiomas en esta version.

Cuando una estacion le conecte, PTM cambiara al idioma correcto.

Si una estacion LA conecta, PTM seleccionara Noruego. La estacion

conectada puede cambiar el idioma usando el comando LA.

Ejemplo: LA ITA cambia a italiano.

Esto se grabara en el fichero LANGUAGE.LOG en el LOG-dir.

En la proxima conexion del mismo usuario, PTM le hablara en

italiano.

Cuando arranque esta version, el idioma por defecto sera ingles.

El fichero PTMSPEAK.ENG debe estar siempre en el PTM-dir.

Para arrancar en italiano, escriba "PTM ITA"; para frances escriba

"PTM FRA", etc..

Elija el idioma en el menu de configuracion.

Ahora es posible que PTM hable diferentes idiomas.

De momento, puede hablar danes, sueco, noruego, ingles,

italiano, espa�ol, frances, aleman y ruso.

Para mostrar el texto ruso, tiene que hacer "correr" el programa

EGAGARUS antes de arrancar el PTM. EGAGARUS es la fuente de

caracteres cirilicos para EGA y VGA. Para cambiar de caracteres

latinos a cirilicos, use las teclas Ctrl + Home (Origen).

Puede usar los caracteres cirilicos en modo terminal y en el buzon

para escribir el titulo y el texto de un mensaje.

Puede seleccionar salida para teclado homofonico o ruso en

el menu de configuracion.

Salida teclado cirilico - ruso :

Para mostrar estos caracteres, "corra" el programa EGAGARUS

-----------------------------------------------------------

~   1   2   3   4   5   6   7   8   9   0   '   (

`   #   -   /   "   :   ,   .   _   ?   %   ;   )

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   =

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   !

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �

Salida teclado cirilico - homofonico :

Para mostrar estos caracteres, "corra" el programa EGAGARUS

-----------------------------------------------------------

~   !   ;   #   "   %   ,   .   :   (   )   _   '

`   1   2   3   4   5   6   7   8   9   0   -   =

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   ?

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   /

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �

Teclado para Estados Unidos

---------------------------

~   !   @   #   $   %   ^   &   *   (   )   _   +

`   1   2   3   4   5   6   7   8   9   0   -   =

Q   W   E   R   T   Y   U   I   O   P   {   }   |

q   w   e   r   t   y   u   i   o   p   [   ]   \

A   S   D   F   G   H   J   K   L   :   "

a   s   d   f   g   h   j   k   l   ;   '

Z   X   C   V   B   N   M   <   >   ?

z   x   c   v   b   n   m   ,   .   /

Algunas reglas para editar un fichero PTMSPEAK.* :

No cambie o borre la primera linea.

No cambie o borre los numeros de linea y el ; (Punto y coma)

Si necesita un 'espacio' al final de una linea, entonces

utilice _ (Subrayado). No todos los editores aceptan y graban un

espacio al final de una linea.

Lleve cuidado con la longitud de la linea. Para algunas de las

cadenas de texto hay un limite de espacio.

El fichero de texto no debe exceder de 31Kb. (version 5.00 y

5.01  27Kb)

Si no encuentra su idioma en el menu de configuracion, edite

un fichero con el nombre PTMSPEAK.XXX o .YYY

Si hace una buena traduccion  en su idioma, le estare muy

agradecido si pudiera enviarme una copia.

Si encuentra algun error en la traduccion de los ficheros,

editelos y envieeme una nota.

Teclas para cambiar funciones:

Ctrl Home:      Cambia entre caracteres latino/cirilicos

Debe "correr" EGAGARUS.EXE antes que PTM.EXE

Ctrl Pag. Ar:   Cambia abrir buffer al conectar on/off.

Ctrl Page Abj.: Cambia cerrar buffer al desconectar on/off.

Puede actualizar estas dos funciones en el menu de configuracion.

TAB pasara a 8 espacios  en el buzon

Nuevos  comandos en el buzon interno:

F         =  Sale del buzon y hace reenvio.

Q o ESC   =  Sale del buzon y hace reenvio en horas en punto.

Nuevo comando  en el buzon interno y externo:

LL #      =  Lista los ultimos 1 a 999 mensajes

BUZON:

El buzon ha sido revisado.

Los mensajes ahora estan numerados en serie, y se muestran en una

lista con el numero mayor primero.

Tipo y Estado en todas las clases de mensajes - El tipo, puede ser

P (Privado) o B (Boletin). El estado, puede ser N (No leido), Y

(leido), $ (No reenviado) o F (Reeenviado).

El nombre de archivo de un mensaje, se parecera a este :

000123PN.MSG o 000456B$.MSG

Cuando borre un mensaje, permanecera todavia en el disco, pero

ahora con la extension .$SG

Puede utilizar DELETE *.$SG desde el DOS si quiere borrarlos

definitivamente.

El PTM puede ahora hacer Forward con su BBS local.

En el menu de configuracion del buzon, elija hacer Forward,

y que  Puerto usar. Tambien el indicativo de su BBS.

Cuando quiera que el PTM haga Forward de un  mensaje, entre al

buzon y escriba  SP IND @ BBS o SP IND @ BBS (SB tambien

funcionara).

IND es el indicativo del destinatario. BBS es la BBS del

destinatario, NO su propia BBS.

Entonces proceda normalmente: Titulo y texto.

Vea tambien los comandos SB y SP.

Cuando abandone el buzon con la tecla F, el PTM intentara conectar

inmediatamente con su BBS y hacer el  Forward (Reeenvio) de los

mensajes.

Si sale del buzon con la tecla Q o la tecla ESC, el Forward tendra

lugar a las horas en punto.

Despues de llevar a cabo la conexion, el PTM enviara [PTM-5.00-M$]

para decirle a la BBS, que quiere hacer Forward.

La BBS enviara un nuevo prompt: >

PTM envia una cabecera: SP OZ0XY @ OZ0BBS < OZ0XYZ $00024_OZ0XYZ

a      BBS      de     BID

La BBS respondera OK,  y el PTM enviara su mensaje.

Al final del texto, el PTM enviara /EX

y la BBS contestara con otro prompt: >

Esta secuencia, se repetira, hasta que todos los mensajes se hayan

enviado.

El PTM entonces desconectara.

El PTM intentara realizar el Forward cada hora si hay algun

mensaje.

Una estacion remota puede enviar un mensaje para que sea reenviado

a traves de su buzon.

La sintaxis es la misma: SP IND @ BBS

El PTM tambien puede recibir un mensaje reenviado de su BBS local

o de otros usuarios del PTM. Pida al SYSOP de su BBS que le

facilite esta opcion.

Cuando el PTM reciba un  prompt  especial- [Prg-Ver-$] - estara

preparado para realizar una sesion de forward.

El PTM enviara un prompt: > y esperara la cabecera.

La BBS enviara la cabecera: SP IND @ IND < IND $BID

y el PTM contestara, OK o NO.

El PTM entonces comprobara el BID, si el  control de BID en el

menu de configuracion esta en ON.

La BBS enviara titulo y texto y finalizara  con /EX.

Cuando la BBS haya enviado todos los mensajes, finalizara con: F>

No hay garantia de que esta opcion funcione con todos los tipos de

BBS - Yo la he probado con la FBB-BBS.

Nuevos comandos en el buzon interno y remoto:

LN - Lista Nuevos- Lista todos los mensajes nuevos.

RN - Read New - Lee todos los mensajes nuevos.

Nuenas teclas para cambiar funciones:

Shift F3 - Cambia texto de conexion PTM  ON/OFF

Si se pone en OFF, el PTM no enviara los textos de conexion:

[PTM 5.00] - *** Hola Nombre- *** Comandos: //B, //H ......

y WELCOME.DAT no se enviaran.

Por defecto al empezar: ON

Menu de configuracion del buzon - Comprobacion del BID: Ponga esta

opcion ON/OFF.

Borre las entradas viejas en el fichero BIDCHECK.PTM de vez en

cuando. Solo se guardan las utimas 100 entradas

*** Mail Snatching (Recogida automatica de correo)  mejorado con mejor

reconocimiento del prompt ***

Shift F10 =  Mail Snatching On/Off -

Recogida automatica de correo.

Esta funcion trabaja asi:

Cuando el PTM observa una baliza de correo con su indicativo,

muestra este mensaje:

"*** Espere los proximos n min. - Recogida automatica de

correo en proceso"

Un mensaje parpadeando aparecera tambien en la ventana de

correo " ESPERE ".

El PTM contara atras n minutos (n = 1 to 4), entonces intentara

conectar con la estacion que envio la baliza de correo.

Si tiene exito en la conexion, esperara el primer prompt: >

Entonces el PTM envia "RM" (Leer mis mensajes).

El PTM abrira un fichero de correo para almacenar el mensaje.

Cuando el PTM haya recogido el mensaje y vea el siguiente

prompt, cerrara el fichero y enviara   "KM" (Borrar mis

mensajes).

Finalmente, en el 3er. prompt, el PTM enviara "B" (Adios)

y desconectara.

La ventana de correo mostrara un mensaje parpadeando: "MAIL"

Todos los mensajes recogidos de esta manera llevaran el

titulo: ** SNATCHED ***

El PTM reconoce la palabra  MAIL y la palabra  POST.

Como opcion, puede elegir otra palabra, por ejemplo: TELEX,

LETTER, MENSAJES, etc.

Ponga los parametros de la TNC: Monitor= ON y Mcon= OFF

Ponga el parametro del PTM:   Mail Snatching = ON

( Recogida aut. de correo)

Shift F9  =  Mostrar Buffer de localizacion,"rastreo".

Esta funcion trabaja como Mheard (comando de la TNC,estaciones

escuchadas), pero detecta el indicativo de una estacion que

envie un paquete con su indicativo (de Vd.). Mostrara la hora

y si era una baliza de fichero o correo.

El PTM reconocera las palabras MAIL, FILE y la palabra por

defecto POST (configurable en el menu en: Palabra para correo)

Ponga el parametro de la TNC Monitor = ON.

Ejemplo:

*** OZ0ZK fue localizado de:

OZ0BBS   02-Nov-91  23.17.20  Baliza de correo; correo para Vd. en OZ0BBS

OZ0PU    02-Nov-91  22.37.45  Baliza de fichero; fichero para Vd. en OZ0PU

OZ0PAC   02-Nov-91  17.22.30                 ; visto su indicativo en OZ0PAC

Shift F8  =  Borrar Mail Snatching (recogida automatica de correo).

*****************************************************************************

Como registrar su PTM:

Cuando arranque esta version, vera un texto parpadeando

pidiendole que registre el programa.

No se desespere......

Al contrario, haga una de las cosas siguientes:

1: Escribame un mensaje por packet y le enviare su numero

de serie personal, enviarlo a OZ4ZK @ OZ6BBS.KBH.DNK.EU

2: Escribame una carta incluyendo 1 IRC (Cupon internacional de

respuesta) y recibira a vuelta de correo su numero de serie.

3: Llameme por telefono entre las 17.00 y 20.00 CET (GMT+1), y

le dare su numero de serie. Numero de telefono: (+45)42646962.

Envieme su indicativo, nombre y direccion, TNC, y clase de PC.

Si no registra su copia, la unica consecuencia es que PTM hara

parpadear una advertencia durante 30 segundos antes de empezar.

No hay otras limitaciones  en el programa.

He trabajado en el PTM durante los ultimos 2 a�os, empleando mas

de  500 horas por la noche para mejorar el programa. Tengo la

curiosidad de saber donde esta funcionando!. Espero que se tome el

tiempo para decirmelo. Su numero de serie funcionara con todas las

nuevas versiones.

Usuarios noruegos: contactar Ole-Ivan, LA2GIA @ LA1B.#BRG.NOR.EU

Ole-Ivan Ekenes

Verftsgatan 23

N-5011 Bergen

Usuarios italianos:contactar Mauro Nanni, IK4LEI @ IW4BYK.ITA.EU

or IK4LEI @ IK4LEI.ITA.EU

Usuarios franceses:contactar Francis Mauchien, FC1RRJ @F6ABJ.FRPA.FRA.EU

Usuarios USA:      contactar Jim Hope, K8YTE @ N1GMV.NC.USA.NA

Usuarios australianos:  contactar Glen Sawyer, Post Office Box 271,

Kapunda, South Australia, 5373

VK5ZCF @ VK5LZ.#ADL.#SA.AUS.OC  or

VK5ZCF @ VK5ATB.#BVL.#SA.AUS.OC

*****************************************************************************

IMPORTANTE:

Cuando realice una conexion, el PTM ver.4.50 y posteriores, comprobara si

la se�al  DCD en el Pin 8 de su RS-232 esta o no presente.

Compruebe el manual de su TNC para mas detalles.

Espero que su TNC tenga esta funcion!

*****************************************************************************

Notas sobre el PK-88:

Data Carrier Detect (DCD Pin 8) y Jumper(Puente) JP3

(Deteccion de portadora de datos)

El Jumper JP3, localizado enfrente de J1, entre los circuitos integrados

U4 y U5, esta puesto de fabrica de modo que el Pin 8 DCD esta

permanentemente puesto a nivel alto (1 logico), asi que debe cambiar el

jumper JP3 a la posicion opuesta si no lo ha hecho todavia.

Vea el diagrama esquematico del PK-88 en la seccion de Apendices, para

mas detalles acerca del puente JP3.

************************************************************************

Notas sobre el PK-232:

Ponga el parametro: DCDCONN = ON

************************************************************************

Control remoto del puerto serie:

Comando del buzon XC = Control  remoto en el puerto serie.

Ahora es posible el control remoto de un puerto COM serie.

Cuando instale el PTM, ponga el puerto COM primario para la TNC,

y el puerto COM secundario para la linea remota. Asi, sera posible

conectar cualquier dispositivo RS232 en este puerto, por ejemplo,

otra TNC, un PC secundario, o cualquier otro dispositivo con un

interface RS232.

Para salir de la funcion remota, envie Ctrl-Z.

Usted puede determinar si esta funcion necesita estatus SYSOP cuando

configure el programa.

************************************************************************

Reanudar YAPP:

Ahora puede reanudar una transferencia en YAPP. Si tiene una desconexion,

o cancela una transferencia, sera preguntado sobre si quiere borrar o

grabar lo que ya ha recibido, si al menos se han recibido 3 bloques.

El PTM borrara siempre los ultimos 2 bloques.

Si elige grabar, podra recuperar el resto del fichero ahora o mas tarde.

Solo tiene que volver a pedir el fichero otra vez: YD Nomfich.

El PTM enviara un codigo a la otra parte, y la transferencia comenzara

desde ahi.

Esta funcion trabaja con las ultimas BBS's FBB y entre dos PTM's

si la version es 4.46 o superior.

************************************************************************

Si tiene 2 TNC's puede a�adir estos ficheros para cambiar los parametros

cuando este conectado y desconectado:

Cuando la TNC1 este conectada, los parametros nuevos se envian a la TNC2

- filchero BUSY2.TNC

Cuando la TNC1 este desconectada, los parametros nuevos se envian a la

TNC2.

- fichero NOTBUSY2.TNC

Cuando la TNC2 esta conectada, los parametros nuevos se envian a la TNC1.

- fichero BUSY1.TNC

Cuando la TNC2 esta desconectada, los parametros nuevos se envian a la

TNC1.

-fichero NOTBUSY1.TNC

Use los ficheros para cambiar CText, Auto-Desconexion on/off, etc.

Los ficheros son como START.TNC y STOP.TNC

************************************************************************

FUNCIONES DE CONTROL REMOTO DEL HARDWARE:

Los comandos remotos FH, FS de F# ya no son validos.

Nuevos comandos:

XH       - Ayuda de las funciones remotas.

El fichero FHELP.DAT se enviara.

Cree este fichero usted mismo!

XS       - Muestra el estado de las funciones remotas.

Las siguientes lineas de estado se leen en el puerto:

ERROR, SELECCION, SIN PAPEl y OCUPADO.

Si ERROR esta Bajo, se enviara STATUS1L.DAT.

Si ERROR esta Alto, se enviara STATUS1H.DAT.

Si SELECT esta Bajo, se enviara STATUS2L.DAT.

Si SELECT esta Alto, se enviara STATUS2H.DAT.

Si SIN PAPEL esta Bajo, se enviara STATUS3L.DAT.

Si SIN PAPEL esta Alto, se enviara STATUS3H.DAT.

Si OCUPADO esta Bajo, se enviara STATUS4L.DAT.

Si OCUPADO esta Alto, se enviara STATUS4H.DAT.

Escriba estos ficheros Usted mismo!

X## o  X### - Funciones remotas.

X01  a  XFF    HEX     - recuerde: siempre 2 digitos.

X001 a  X255  DECIMAL  - recuerde: siempre 3 digitos.

Cualquier combinacion de un valor X es permitida, para activar

mas de una funcion a la vez.

Si usa el comando  X01 o X001 habra un pulso

en el Data Bit 0 en LPT1 o LPT2.

Si tiene una impresora en LPT1 entonces use LPT2 para

el control remoto. (LPT1 378H, LPT2 278H)

X02 o X002 activaran un pulso en Data Bit 1.

X03 o X003 activaran un pulso en Data Bit 0 y

Data Bit 1.

X04 o X004 activaran un pulso en Data Bit 2.

X05 o X005 activaran un pulso en Data Bit 0 y

Data Bit 2.

- asi que.......

Use estas funciones remotas para el control de cambio de frecuencia,

Amp. on/off, cambio de antena, rotor y/o para activar la cafetera!

Utilice los  buffers de su puerto de impresora!

Puede escoger si se debe tener estatus SYSOP, para activar el

Data Bit 5, 6 y 7.

Al desconectar, habra siempre un pulso en el Data

Bit 0. Use esto para  resetear cualquier circuito.

X01 y X001 enviaran el fichero F0.DAT

X02 y X002 enviaran el fichero F1.DAT

X04 y X004 enviaran el fichero F2.DAT

X08 y X008 enviaran el fichero F3.DAT

X10 y X016 enviaran el fichero F4.DAT

X20 y X032 enviaran el fichero F5.DAT

X40 y X064 enviaran el fichero F6.DAT

X80 y X128 enviaran el fichero F7.DAT

Edite estos ficheros usted mismo!

Ctrl C en los ficheros F#.DAT posibilita el dar comandos a la TNC

en los ficheros F#.DAT. No olvide ponerlo despues del texto a enviar.

Eso a�adira un tiempo extra de retardo (10 sec.) despues de que el texto

es transmitido y antes  de que la TNC entre en el modo de comandos.

Un retardo (10 sec.) se a�adira siempre cuando se termina de enviar el

fichero.

Ej.: F5.DAT

*** Cambio a 1200 Baud, al final!      ; Envia este texto a la est. conect.

Ctrl C  (car. 03H)                     ; Retardo de 10 sec. y

; pone la TNC en modo comando

MODE VP 1200                           ; Comando de la TNC

CONV                                   ; Vuelve a modo converse

; retardo de 10 sec. (siempre).

Ej.: F6.DAT

*** Cambio a 2400 Baud, al final!      ; Envia este texto a la est. conect.

Ctrl C  (char. 03H)                    ; Retardo de 10 sec y

; pone la TNC modo comando

MODE VP 2400                           ; Comando de la TNC

CONV                                   ; Vuelve a modo converse

; Retardo de 10 sec. (siempre).

DB 25 pins (conexiones) en puerto de impresora:

DATA BIT 0 - Pin 2   (F0.DAT)

DATA BIT 1 - Pin 3   (F1.DAT)

DATA BIT 2 - Pin 4   (F2.DAT)

DATA BIT 3 - Pin 5   (F3.DAT)

DATA BIT 4 - Pin 6   (F4.DAT)

DATA BIT 5 - Pin 7   (F5.DAT)

DATA BIT 6 - Pin 8   (F6.DAT)

DATA BIT 7 - Pin 9   (F7.DAT)

ERROR      - Pin 15  (STATUS1L.DAT y STATUS1H.DAT)

SELECC.    - Pin 13  (STATUS2L.DAT y STATUS2H.DAT)

SIN PAPEL  - Pin 12  (STATUS3L.DAT y STATUS3H.DAT)

OCUPADO    - Pin 11  (STATUS4L.DAT y STATUS4H.DAT)

INICIO     - Pin 16  Use esta linea con la funcion de pulso.

MASA       - Pin 18 al 25

PULSO      - La funcion de pulso trabaja asi:

Cuando este desconectado, habra un pulso

entre 1 y 9 segundos en la linea INIT

de LPT1 o LPT2. Use esto para controlar 2 emisoras,

emisoras de doble banda, o para escanear 2 frecuencias.

De esta manera solo necesita 1 TNC.

Cuando este conectado, parara el pulso en esta linea.

Circuito sencillo para control remoto:

X01 o X001 (D0) - Resetea el Flip-Flop al desconectar.

X02 o X002 (D1) - Resetea el Flip-Flop en el control remoto.

X04 o X004 (D2) - Activa el Flip-Flop en el control remoto.

XS              - Lee el estatus en el Flip-Flop via la se�al de ERROR.

INVERSOR.

74LS04

|\

D0   1| \ 2           AND

-----|  O-----|      74LS08

db 25 | /      |    1|----\

pin 2 |/       |-----|     \

|      |3

|      |------|

2|      |      |

|\       |-----|     /       |

D1   3| \ 4    |     |----/        |

>----|  O-----|                   |   Este Flip-Flop cambia entre resetear

db 25 | /                          |   y encender cuando recibe un pulso

pin 3 |/                           |

RESET  O 1

D 2------------ 5 Q

-----|          |----------- a un relay o

|          |            transistor

| FLIPFLOP |   _

CLK 3|  74LS74  | 6 Q

|----|>         |-----|

|/   ------------     |

|\             GND /     SET O 4         |

D2   5| \ 6             /          |           |

>----|  O-------------------------|           |          SN74LS04

db 25 | /                                      |          SN74LS74

pin 4 |/                                       |          SN74LS08

|          pin 7  = GND

|          pin 14 = +5V

_____                                          |

ERROR   (estatus return)                       |

<---------------------------------------------|

db 25

pin 15

----------------------

|                    |

D | 12------------ 9 Q |

----|          |-----|------- a un relay o

|          |     |        transistor

____                          | FLIPFLOP |   _ |

INIT                    CLK 11|  74LS74  | 8 Q |

------------------------------|>         |------

db 25                         ------------

pin 16

Este Flip-Flop cambia el estado

con un intervalo entre 1 y 9 segundos

si la funcion PULSO esta en ON

GND

----------|

db 25      |

pin 18-25  |/

/ GND

/

*****************************************************************************

Instalacion:

Si ya esta usando una version anterior del PTM:

Importante - borre el PTM.CNF  viejo antes de arrancar esta version.

Software: DOS 2.0 o superior.

Hardware: PC/XT/AT con un minimo de 512K de memoria RAM.

El PTM requiere una instalacion de hardware.

Las siguientes conexiones deben hacerse entre el PC y la TNC:

pin 1   Chassis

pin 2   TXD

pin 3   RXD

pin 4   RTS

pin 5   CTS

pin 6   DSR

pin 7   GND

pin 8   DCD - PTM usa esta linea desde ahora!!!

Velocidad en baudios entre el PC y la TNC:

Si tiene problemas de perdida de caracteres, pruebe a poner

la velocidad a 1200 baudios.

TNC:   Todos los FLOWS deben estar en OFF.

START    = 0

STOP     = 0

XON      = 0

XOFF     = 0

USERS    = 1

STREAMSW = $00

CHSWITCH = $00

AUTOLF   = OFF

ADDLF    = OFF

8BITCONV = ON

Debe desconectar el buzon interno de su TNC.

Solo las TNC de KANTRONICS permiten tener el buzon conectado.

Si usa PK88 o PK232, BBSMSG debe ser puesto en OFF, o los ficheros

STARTx.TNC, STOPx.TNC, WELCOME.DAT y BYE.DAT no se enviaran

a la TNC.

Instalacion del software:

El programa detecta si tiene un monitor en color o monocromo.

La primera vez que arranque el programa, debera configurarlo.

Despues ya utilizara sus parametros.

Se mostrara el siguiente texto:

Cannot open parameter-file (No puedo abrir fichero de parametros)

You have to configure the program before using it!

(Tiene que configurar el programa antes de usarlo)

Do you want to do this? [Y/N]:

(Quiere hacerlo?)

Si contesta N', el PTM acabara y volvera al DOS.

Si contesta'Y', aparecera una nueva pantalla.

Como usar la pantalla:

Para moverse arriba y abajo en la ventana de la izquierda, use las

teclas del cursor (flechas) arriba y abajo.

O presione enter sobre la linea iluminada.

El texto de la ventana de la derecha cambiara.

Para ir a la ventana de la derecha, use la tecla TAB.

Para moverse arriba y abajo en la ventana derecha, use las teclas del cursor.

Si desea cambiar la seleccion, use la barra ESPACIO para cambiar o introduzca

el nuevo texto y despues presione ENTER.

Para retroceder a la ventana izquierda, use la tecla TAB.

Para finalizar la configuracion, presione ESC.

Despues pulse Y para grabar la configuracion.

Es muy importante llevar a cabo al menos la configuracion del puerto COM

y el directorio.

Tambien,  introduzca su indicativo y el numero de serie.

Las dos ventanas estan divididas asi:

Izquierda - las funciones principales, derecha - las funciones con los

valores por defecto.

Alarma   Alarma de conexion:             OFF

Hablar SYSOP:                   OFF

Timbre con mi Ind.:             OFF

Cadena Alternativa[Max 10 car]  __________

Buffer   Tama�o del Buffer:              Grande

Buffer de recepcion:            OFF

Abrir Buffer al conectar:       OFF

Cerrar Buffer al desconectar:   OFF

Ind./N�s.Ind.:                           NOCALL

Numero de serie:                0000000

Idioma:                         ENG

Teclado cirilico:               Ruso

Puerto   Puerto serie principal:         COM1

Baudios:                        9600

Bits de datos:                  8

Bits de parada:                 1

Paridad:                        None

Puerto serie secundario:        COM1

Baudios:                        9600

Bits de datos:                  8

Bits de parada:                 1

Paridad:                        None

Escan de puertos serie:         OFF

FIFO UART (NS16550A):           OFF

Nivel disparo del RCVR(Bytes):  8

Digicom        [\]{|} a carac. Digicom:  OFF

Convertir a danes/sueco:        Danes

Direct.  RX-DIR [disco:\path]:           C:\PTM\RXDIR________________

TX-DIR [disco:\path]:           C:\PTM\TXDIR________________

MAIL-DIR [disco:\path]:         C:\PTM\MAIL_________________

PERS-DIR [disco:\path]:         C:\PTM\PSDIR________________

LOG-DIR [disco:\path]:          C:\PTM\LOG__________________

Disp.    Presentacion lineas:            25

Enviar cada [0..80 car.]:       70

Apagar pantalla [0..9 Min]:     0

Texto TX en ventana RX:         OFF

Color principal del texto RX

Color secundario del texto RX

Color del texto TX

Correo

Fondo

Filtro   Filtro en monitor:              OFF

Car. bajo[0-255]:               32_

Car. alto[0..255]:              157

Log      Log de conexiones:              OFF

Log de transferencias:          OFF

Formato del log:                Un fichero grande

Buzon    Ind. de baliza correo de BBS:   ______

Mail Snatcher:                  OFF

Alt. para correo [10 car]:      POST______

Enviar 'Correo para':           OFF

Solo buzon:                     OFF

Monitor de buzon:               OFF

Forward:                        OFF

Forward inverso:                OFF

Puerto para Forward:            Principal

Forward a Ind. BBS:             ____________________________

Comprobar BID:                  OFF

Texto de conexion PTM:          ON

Diferencia hora con GMT:        0

Ruta jerarquica:                -----------------------------

Modo del buzon:                 PMS

Recoger Broadcasts de FBB:      OFF

Overlay  Llamar a programa editor:       ____________________________

Llamar a programa presentacion: ____________________________

Llamar a programa habitual:     ____________________________

Impres.  Impresora:                      OFF

Impresora conectadad en:        LPT1

Remoto   Control remoto-paralelo en:     LPT2

SYSOP en Bit 5,6,7:             OFF

PULSO en Puerto remoto:         OFF

PULSO cada [1-9 Sec]:           5

SYSOP en puerto serie:          OFF

SYSOP para  YAPP:               OFF

Descon.  Temporizador desconexion:       OFF

Desconexion [1-9 Min]:          9

Latido [1-9 Min]:               4

Desconexion en YAPP:            Normal

Paquetes YAPP de retardo:       Auto

Paquetes YAPP antes de ret.:     1

TNC      Tipo de TNC [0,1,2]:            2

Enviar fecha/hora al empezar:   OFF

Grabar? Y/N:

*****************************************************************************

Configuracion detallada del software:

Alarma

------

Alarma de conexion:

Seleccione si desea activar un timbre al empezar el programa.

Defecto: OFF

Hablar SYSOP:

Seleccione  si quiere activar esta funcion. Si esta en ON sonara un timbre

cuando alguien quiera localizarle.

Defecto: OFF

Timbre al ver mi indicativo:

Seleccione si quiere que suene un "beep" cada vez que su indicativo aparezca

en un texto.

El comando MONITOR debe ser puesto en ON.

Defecto: OFF

Alernativa para timbre al ver indicativo [Max 10 char]:

Seleccione si quiere que suene un " beep" cada vez que esta cadena de

texto aparezca en un texto recibido.

Si desea quitar esta cadena, introduzca un ESPACIO o un  Ctrl G (campana)

+ ENTER.

El comando MONITOR debe ser puesto en ON.

Defecto: Sin texto.

Buffer

------

Tama�o del buffer:

Peque�o = Buffer peque�o, pero mucha memoria libre para DOS.

Medio   = Buffer  medio y cantidad media de memoria libre.

Grande  = Buffer grande, pero poca memoria libre.

Defecto: Grande

Buffer de recepcion:

Seleccione si quiere que el buffer de pantalla se active al empezar

el programa.

Defecto: OFF

Abrir buffer al conectar:

Defecto: OFF

Cerrar buffer al desconectar:

Defecto: OFF

Indicativo/N� de serie:

-----------------------

Indicativo:

Defecto: NOCALL (sin indicativo)

Numero de serie:

Cuando arranque esta version sin un numero de serie, vera parpadear un texto

recomendandole registrar el programa.

No se desepere......

Haga alguna de las cosas siguientes:

1: Envieme un mensaje por packet y le enviare su numero de serie personal.

2: Escribame una carta e incluya 1 IRC (cupon de respuesta).

Le retornare su numero de serie personal.

3: Telefoneeme entre 17.00 y 20.00 CET (horario europeo GMT+1),

y consiga su numero de serie. Telefono: (+45)42646962

Ponga su indicativo, nombre y direccion, TNC y tipo de PC.

Si no registra su PTM, la unica consecuencia

es que el PTM parpadeara durante  30 segundos antes de arrancar.

No hay otras limitaciones en el programa.

Defecto: 0000000

Idioma:

Seleccione idioma - BEL, DAN, DEU, ENG, ESP, FRA, F�R, GRE, GR�, HEL, ISL,

ITA, LUX, NED, NOR, POR, SUO, SVE, �ST, XXX, YYY, RUS.

Defecto: ENG

Salida de teclado cirilico:

Seleccione salida de teclado ruso u homofonico .

Defecto: Ruso

Pueto de COMunicaciones

-------

Puerto serie principal:

COM1/COM2/COM3/COM4..COMJ

Seleccione puerto COM (1 a J).

Seleccione de la tabla de abajo. Com1 y Com2 tienen direcciones e IRQ

estandard.

Defecto: COM1

Velocidad en baudios:

600/1200/2400/4800/9600/19200/38400

Seleccione la velocidad en baudios para la conexion entre PC y TNC.

Defecto: 9600

Bits de datos:

Seleccione los bits de datos para la conexion entre PC y TNC (7-8).

Defecto: 8

Bits de parada:

Seleccione los bits de parada para la conexion entre PC y TNC (1-2).

Defecto: 1

Paridad:

Seleccione la paridad para la conexion entre PC y TNC (Ninguna-impar-par).

Defecto: Ninguna

Puerto serie secundario:

COM1/COM2/COM3/COM4..COMJ

Seleccione  puerto COM (1 a J).

No debe elegir un puerto que use la misma IRQ que el puerto primario.

Si solo tiene 1 TNC conectado, seleccione el mismo puerto que el principal.

Seleccione de la tabla de abajo.

Defecto: COM1

COM1 = addr. 3F8 - IRQ 4.

COM2 = addr. 2F8 - IRQ 3.

COM3 = addr. 3E8 - IRQ 4.

COM4 = addr. 2E8 - IRQ 3.

COM5 = addr. 3E8 - IRQ 3.

COM6 = addr. 2E8 - IRQ 4.

COM7 = addr. 3E8 - IRQ 5.

COM8 = addr. 2E8 - IRQ 7.

COM9 = addr. 3E8 - IRQ 7.

COMA = addr. 2E8 - IRQ 5.

COMB = addr. 2E0 - IRQ 3.

COMC = addr. 2E0 - IRQ 4.

COMD = addr. 2E0 - IRQ 5.

COME = addr. 2E0 - IRQ 7.

COMF = addr. 320 - IRQ 3.

COMG = addr. 320 - IRQ 4.

COMH = addr. 320 - IRQ 5.

COMI = addr. 320 - IRQ 7.

COMJ = addr. 3E8 - IRQ 2.

Velocidad en baudios:

600/1200/2400/4800/9600/19200/38400

Seleccione la velocidad en baudios para la conexion entre PC y TNC.

Defecto: 9600

Bits de datos:

Seleccione los bits de datos para la conexion entre PC y TNC (7-8).

Defecto: 8 databits.

Bits de parada:

Seleccione los bits de parada para la conexion entre PC y TNC (1-2).

Defecto: 1 stopbit.

Paridad:

Seleccione la paridad en la conexion entre PC y TNC (Ninguna-Impar-Par).

Defecto: Sin paridad.

Escan [O]n/of[F]:

Si hay  2 TNC conectadas, el  PTM puede escanearlas.

Si solo hay conectada una TNC, ponga esta funcion en OFF.

Defecto: OFF

FIFO UART (NS16550A):

Admite la norma National NS16550 FIFO UART.

Defecto: OFF

Nivel de disparo del RCVR (Bytes):

Puede ponerse a  1, 4, 8, 14 bytes.

Defecto: 8

Digicom

-------

[\]{|} a caracteres Digicom:

Defecto: OFF

Convertir a Danes/Sueco:

Defecto: Danes

Directorio

----------

RX-DIR [disco:\path]:

Seleccione disco y path (camino, senda) al directorio en que quiere

recibir los ficheros transferidos. Ej.: C:\UPLOAD.

Puede crear el directorio con el comando del DOS MKDIR (MD).

Defecto: RXDIR   que el PTM creara por Vd.

TX-DIR [disco:\path]:

Seleccione disco y path para el directorio en el que quiera

poner los ficheros para enviar por transferencia. Ej.: C:\DOWNLOAD

Puede crear el directorio con el comando del DOS MKDIR (MD).

Defecto: TXDIR    que el PTM creara por Vd.

MAIL-DIR [disco:\path]:

Seleccione disco y path para el directorio en que quiera tener los archivos

del buzon.

Ej.: C:\MYMAIL

Pude crear el directorio con el comando del DOS MKDIR (MD).

Defecto: MAIL   que el PTM creara por Vd.

PERS-DIR [disco:\path]:

Seleccione disco y path para el directorio en que quiera tener sus

ficheros personales Ej.: C:\PRIVATE

Este directorio se usa para para ficheros personales.

Los ficheros se pueden direccionar a un indicativo determinado.

Solo los ficheros LZH, ZIP, ARC, ZOO, PAK y ARJ, pueden ser transferidos en

este modo!

Un fichero que quiera tener aqui, debe ser preparado de esta manera:

XXCALL.LZH o XXCALL.ZIP   XX   = 00 a 99 (siempre 2 digitos)

XXCALL.ARC o XXCALL.ZOO   IND. = Indicativo de la estacion

XXCALL.PAK o XXCALL.ARJ          autorizada a sacar el fichero (MAX 6 car.).

.LZH = Fichero comprimido (LHARC o LHA)

.ZIP = Fichero comprimidp (PKZIP)

.ARC

.ZOO

.PAK

.ARJ

Puede crear el directorio con el comando del DOS MKDIR (MD).

Defecto: PSDIR   que el PTM creara por Vd.

LOG-DIR [disco:\path]:

Seleccione disco y path para el directorio donde quiera tener los ficheros

del log.

Ej.: C:\LOGDIR

Puede crear el directorio con el comando del DOS MKDIR (MD).

Defecto: LOG   que el PTM creara por Vd.

Display (presentacion)

----------------------

N� de lineas:

Seleccione el n� de lineas en pantalla.

25 lineas en pantalla. Este modo siempre esta disponible.

43 lineas en pantalla (Solo EGA).

50 lineas en pantalla (Solo VGA).

Defecto: 25.

Enviar  retorno de carro cada [0..80]:

Un retorno de carro automatico se enviara cuando la linea exceda

del valor seleccionado. Si el valor es = 0, esta funcion estara en off.

Defecto: 70

Apagar pantalla [0-9 Min]:

Seleccione cuando quiera que se apague la pantalla. 0 = No se apagara.

1-9 = Despues de 1-9 minutos, se apagara la pantalla si no hay conexion.

Si hay una conexion, el temporizador volvera a empezar al desconectar.

La pantalla volvera a encenderse al conectar o al pulsar una tecla.

Puede apagar la pantalla manualmente con el comando Alt + W .

Defecto: 0

Texto TX en la ventana RX:

Seleccione si quiere tener el texto de transmision tambien en la

ventana de recepcion.

ON = Ambas ventanas / OFF = Solo en la ventana de transmision.

Defecto: OFF

Si tiene monitor en color, debe configurar los colores.

Color del texto RX principal

Color del texto RX secundario

Color del texto TX

Correo

Fondo

Si su monitor es monocromo, tendra esta opcion:

Texto RX iluminado:

Seleccione si quiere que el texto de recepcion este iluminado (resaltado).

Defecto: OFF

Filtro

------

Filtro de monitor:

Seleccione si quiere que el filtro en modo monitor se active al

comenzar el programa.

Las lineas vacias no se veran y no se escuchara la campana en modo monitor.

El filtro es variable, se puede especificar un limite para el caracter

alto y bajo. De esta manera, puede filtrar casi todas las transferencias

de binarios de su pantalla.

Defecto: OFF

Caracter bajo. [0..255]:

Seleccione el caracter mas bajo para el filtro de monitor. Valor ASCII

en decimal.

Defecto: 32  (es el valor de 'espacio').

Caracter alto [0..255]:

Seleccione el caracter mas alto para el filtro de monitor. Valor ASCII

en decimal.

Defecto: 157  (Es el signo danes 'oe').

Log (lista)

----------

Lista de conexiones:

Lista todas las conexiones y desconexiones y el tiempo de conexion

en el fichero PTM.LOG

Defecto: OFF

Log de transferencias de binarios:

Lista todas las transferencias de binarios, y el tiempo de transferencia

en el fichero PTM.LOG

Defecto: OFF

Formato de la lista log:

Un fichero grande = PTM.LOG

Fichero diario = ej.  03051991.LOG   Mes Dia A�o = 5 de Marzo de 1991

Defecto: Un fichero grande

Buzon

-----

Indicativo  de baliza de correo de la BBS:

Teclee el indicativo que envia su BBS local en su baliza de correo.

Defecto: Ninguno

Mail Snatching (recogida aut. de correo):

El  Mail Snatcher se puede configurar de 4 formas:

OFF                      No se recogera correo.

ON - Todos Inds.         Se recogera el correo de todos los indicativos

incluida su BBS local.

ON - Excluida BBS local  Se recogera el correo de todos los indicativos

excluida su BBS local. Elija esta opcion si ya tiene

forward normal de su BBS.

ON - BBS local solo      Solo se recogera correo de su BBS local.

El comando  MONITOR de la TNC debe estar en ON .

Defecto: OFF

Alternativa para la palabra  Mail (correo)[10 car]:

Puede poner aqui una palabra distinta de MAIL: Ej.: MENSAJE, CARTA,

CORREO, TELEX, etc.

Si quiere quitar esta cadena, teclee un ESPACIO o Ctrl G (campana) + ENTER .

Defecto: POST  (correo en danes).

Enviar 'Mail for Call' (correo para indicativo):

Seleccione si quiere que se active una baliza de correo cada hora.

El comando de la TNC TXUIFRAM debe estar en ON.

Defecto: OFF

Solo buzon:

Seleccione si el buzon debe activarse al empezar el programa.

Cuando una estacion se conecte, sera enviada al buzon.

Si es Vd. el que llama, esta funcion se desactiva hasta que se desconecte.

Defecto: OFF

Monitor del buzon:

Seleccione si quiere monitorizar cuando alguien este en su buzon.

Podra ver que sucede en su buzon.

Defecto: OFF

Forward (reenvio):

Seleccione si quiere hacer forward a su BBS cada hora.

Defecto: OFF

Forward inverso:

Seleccionw si quiere hacer forward  inverso con su BBS.

Defecto: OFF

Puerto para forward:

Seleccione el puerto para el forward - principal o secundario.

Defecto: Principal

Forward a indicativo BBS :

Teclee el indicativo de su BBS local.

Forward via nodos NET/ROM

-------------------------

Ahora tiene la posibilidad de realizar una sesion de forward via

nodos NET/ROM. El PTM puede conectar con su BBS a traves de varios nodos.

Se muestran unos ejemplos para una correcta configuracion.

OZ3PAC-2,BBS                      Primero conecta con OZ3PAC-2.

Entonces conecta con la BBS.

C OZ3PAC-2,BBS                    Puede escribir "C "

antes del primer indicativo pero no hace falta.

OZ3PAC-2,C 2 OZ6BBS               Primero conecta con OZ3PAC-2.

Entonces conecta con OZ6BBS via  el Puerto 2

OZ3PAC-2 VIA OZ1XXX,C 2 OZ6BBS    Primero conecta con OZ3PAC-2 via OZ1XXX.

Entonces conecta con OZ6BBS via el Puerto 2

OZ3PAC-2,C STVNS2,C NORDL2,BBS    Primero conecta con OZ3PAC-2.

Entonces conecta con STVNS2.

Despues conecta con NORDL2.

Finalmente conecta con la BBS.

Siga estas reglas:

Puede escribir "C " antes del primer indicativo, pero no es necesario.

Tiene que escribir "C " antes de los indicativos siguientes.

Como se muestra en 3 de los ejemplos, la ultima conexion es con la "BBS".

Aqui no se usa "C " antes - es un comando del nodo para conectar con

la  BBS. Algunos nodos NET/ROM tienen una conexion directa con la BBS.

Es solo otra manera de conectarse con la BBS.

La coma "," se usa para separar las conexiones.

El espacio " " no se permite antes o despues de la coma.

Si usa  "F Ind." - Forward a Ind. - en el buzon interno, siga las mismas

reglas.

Defecto: none

Comprobacion del BID:

Ponga esta opcion en ON si quiere que se compruebe el BID cuando

reciba forward.

Defecto: OFF

Texto de conexion del PTM:

Si esta funcin esta en OFF, el PTM no enviara su texto de conexion ni el

fichero WELCOME.DAT. Con  Shift F3 tambien intercambiara esta funcion.

El CTEXT de la TNC tambien se enviara.

Defecto: ON

Diferencia hora local con la GMT:

Sus mensajes tendran impresos desde ahora la fecha, hora y ruta jerarquica.

Tambien tendran un numero de mensaje y un numero BID.

La linea sera parecida a esta:

R:921224/0830Z @:OZ4ZK.OZ6BBS.KBH.SJL.DNK.EU PTM 523 #:2456 B:02456_OZ4ZK

'R:921224/0830Z @:' generada por el programa.

La fecha/hora en hora Zulu (GMT).

Para conseguir la hora Zulu, debe escribir la diferencia horaria

entre su hora local y la GMT en el menu de configuracion.

Este de GMT = - (menos)

Oeste de GMT = + (mas)

Hora CET (Comunidad Europea) a la GMT = -1

Use la tecla 'ESPACIO' para intercambiar las diferencias correctas.

Defecto: 0

Ruta jerarquica:

Lleve cuidado de teclearla correctamente.

Compruebe la ruta de su BBS. Formara parte de su ruta jerarquica.

Empiece con su Indicativo y un '.' y a�ada la ruta de su BBS.

Ej.: OZ4ZK.OZ6BBS.KBH.SJL.DNK.EU

El  programa generara el resto de la linea.

' PTM523 #:2456 B:02456_OZ4ZK'

Defecto: none (ninguna)

Modo del buzon:

Seleccione 'PMS' para buzon privado

o 'BBS' para un verdadero buzon BBS, pero solo si es Vd. miembro

del sistema de forward entre BBS.

La ruta jerarquica se genera de dos maneras comenzando con

'R.' o 'R:' - La primera, es la normalmente usada para el buzon particular.

La segunda es SOLO para uso de BBS.

Defecto: PMS

Recoger  FBB Broadcasts:

Ponga esta funcion en ON, si quiere recoger las balizas de FBB broadcast

de su FBB-BBS local.

El comando HEaderln debe ponerse en ON en la TNC.

Tiene que decirle al SYSOP de su BBS local, que Vd. puede enviar

balizas de sincronismo, sino, no podra conseguir la sincronizacion.

Defecto: OFF

Overlay (ventana al DOS)

-------

Llamar al programa editor:

Seleccione  disco:\path\nomfich de su editor preferido. Ahora puede llamarlo

con el comando ALT U  Ej.: C:\NORTON\NE

Tambien puede elegir el nombre del fichero del editor, y entonces, en su

AUTOEXEC.BAT, hacer un PATH al editor Ej.: PATH=C:\NORTON.

Defecto: sin editor.

Llamar al programa de presentacion en pantalla (display):

Seleccione disco:\path\nomfich de un programa que pueda mostrar

ficheros ASCII.

Puede usar el LIST.COM. Este programa sera llamado con el comando ALT L.

Defecto: sin programa display.

Llamar mi programa:

Seleccione disco:\path\nomfich de un programa que desee llamar desde el PTM.

Ej.: C:\HAM\LOCATOR o C:\VIRUS\VIRSCAN

Puede llamar este programa con el comando ALT F2.

Defecto: sin programa.

Impresora

---------

Impresora:

Seleccione si debe activarse una impresora al empezar el programa.

Defecto: OFF

Impresora conectada en:

Seleccione LPT1 o LPT2

Defecto: LPT1

Remoto

------

Control remoto paralelo en:

Seleccione el puerto paralelo para el control remoto.

Si esta conectada una impresora en LPT1, entonces seleccione LPT2

para el control remoto.

Defecto: LPT2

SYSOP en Bit 5,6,7:

Seleccione OFF si todos estan autorizados a usar los Data Bit 5, 6 y 7.

Seleccione ON si se requiere estatus SYSOP para usar los Data Bit 5, 6 y 7.

Defecto: OFF

PULSO en el puerto remoto:

Seleccione ON si quiere un pulso de la linea de inicio en LPT1 o LPT2.

Use esta funcion para controlar dos emisoras, emisoras multibanda, o

escan de canales.

Defecto: OFF

PULSO cada [1-9 Seg]:

Seleccione el intervalo del pulso de la linea de inicio.

Defecto: 5

Estatus SYSOP en puerto serie:

Seleccione OFF si todos estan autorizados a usar la funcion remota en el

puerto serie.

Seleccione ON si se requiere estatus SYSOP para usar esta funcion.

Defecto: OFF

Estatus SYSOP para YAPP:

Seleccione OFF para permitir todas las transferencias YAPP.

Seleccione ON si se requiere estatus SYSOP para hacer YAPP

(el comando PD todavia funcionara sin estatus SYSOP).

Defecto: OFF

Temporizador

------------

Temporizador de desconexion:

Seleccione si quiere activar el temporizador de desconexion al empezar el

programa.

Defecto: OFF

Tiempo de desconexion [1-9]:

Teclee el tiempo para la desconexion si no se reciben caracteres de la

otra estacion. Valor en minutos.

Defecto: 9

Latido [1-9]:

Introduzca el intervalo para el latido (enviar <CR>, retorno de carro)

en modo conectado. Valor en minutos.

Ver funcion CF7 - Cambiar latido on/off

Defecto: 4

Envio de YAPP:

Normal/Lento/Muy lento

Normal       - Sin retardo despues de recibir un paquete YAPP.

Lento        - Retardo de 5 seg. despues de cada paquete YAPP.

Muy lento    - Retardo de 10 seg. despues de cada paquete YAPP.

Defecto: Normal

Desconexion en YAPP:

Normal/Larga/Muy larga

Normal    - Desconexion = 2 min.

Larga     - Desconexion = 4 min.

Muy larga - Desconexion = 6 min.

Defecto: Normal

Retardo de paquete YAPP:

0 a 25 segundos o auto-deteccion

Seleccione  0 para no retardo.

Seleccione 1 - 25 para retardo de 1 a 25 segundos.

Seleccione AUTO y el PTM seleccionara por Vd. el retardo dependiendo

del trafico en la frecuencia. Ponga el comando MONITOR = ON

y  monitorice al menos 1 minuto antes de conectar. El programa

tomara un retardo de 1 seg. por cada 500 car. por minuto.

Puede seguir la cuenta en la ventana de estatus - 1234 CPM -

Defecto: AUTO

Paquetes YAPP antes del retardo:

El retardo de paquete YAPP se hara despues de una cuenta-x de paquetes YAPP.

Esta cuenta puede ser seleccionada de 1 a 8.

Defecto: 1

TNC

---

Tipo de TNC:

Teclee la clase de su TNC. La clase 1, usa el  metodo Control C para volver

al modo  de comandos desde el modo transparente.

El tipo 2,  usa el metodo BREAK. Este es mas rapido. Use este metodo si su

TNC lo admite. El tipo 0 es solo para pruebas, no enviara Control C

ni BREAK.

Defecto: 2

Enviar DAYTIME (dia/fecha):

Seleccione si quiere que el PTM envie al TNC la fecha y la hora al empezar.

Defecto: OFF

Grabar Y/N:

---------

Presione Y para grabar la configuracion en el fichero PTM.CNF

Defecto: NO

****************************************************************************

Ahora su pantalla mostrara el nombre y version del PTM.

Mostrara la memoria libre disponible antes de arrancar el programa y cuanta

memoria sera usada por los diversos buffers del programa.

Tambien la cantidad de memoria sin usar.

Entonces el PTM hara una autocomprobacion de virus.

NO CAMBIE EL PROGRAMA - SE BORRARA SI LO HACE.

NO RENOMBRE EL PROGRAMA -  EL PROGRAMA SE RENOMBRARA A PTM.EXE DE NUEVO.

Despues vera 'Press any key:' (pulse cualquier tecla)

Pulse una tecla y el programa cambiara a la pantalla principal.

Si no pulsa ninguna tecla, el PTM arrancara en 30 segundos.

Asegurese de que al menos una TNC este conectada en el puerto correcto al PC,

o el PTM finalizara.

La pantalla principal esta dividida en 3 ventanas.

La ventana superior es para el texto RX (recepcion) y mensajes del PTM.

La ventana intermedia muestra las opciones activas:

[Buffer] 123456, buffer de pantalla con contador o [File](fichero) 123456, si

hay abierto un fichero.

[Filt] Filtro monitor, [Prn] Impresora, [Disc] Estatus de conexion,

[Alarm] Alarma de conexion, [Timer] Temporizador de desconexion, [MM] Monitor

del buzon, [BBS] Solo buzon, [Mail] parpadea si hay correo nuevo o [File]

parpadea si ha recibido un fichero, o [MaFi] parpadea si se reciben ambos,

correo y fichero. [23:21] muestra la hora.

Su indicativo, puerto COM activo y la version del PTM tambien se muestran.

La ventana inferior es solo para el texto TX (transmision).

*****************************************************************************

Comandos:

Use ALT H  para un texto de ayuda:

F1   Envia Ctrl C / BREAK al TNC para forzarlo al modo de comandos.

NO use Ctrl C.

AF1   Muestra el fichero de lista (LOG) en la pantalla (PTM.LOG).

CF1   Hace una contrase�a (password) en el fichero CAll.PSW, ej. OZ4ZK.PSW

Este fichero contiene 1000 numeros aleatorios de cinco figuras para

ser usados como contrase�a. El fichero cambiara cada vez que presione

Ctrl F1.

Este fichero tambien se debe instalar en el otro PC remoto en el

directorio principal del PTM.

El fichero de su sistema debe ser renombrado con el indicativo de la

estacion remota.

Vea el comando SYS en el buzon y en Ficheros del PTM - IND.PSW.

SF1   Cambia solo SYSOP para transferencia remota YAPP ON/OFF.

F2   Envia 'conv' a la TNC para forzarla al modo Converse.

CF2 - El PTM enviara una lista con los indicativos para los que tenga

correo o ficheros, cada hora.

El comando TXUifram en el TNC debe estar en ON.

AF2   Llamar a su programa favorito. Vea explicacion en Instalacion del

PTM.

Cuando presione F2 le pediran argumentos (datos).

SF2   Enviar ficheros binarios con BAYCOM.

Cuando transfiera binarios a usuarios de BAYCOM, asegurese de que el

programa BAYCOM acepte los comandos remotos: //WB Nomfich. (Escribir

fichero binario).

Cuando haya seleccionado el fichero a enviar, el PTM hara esto:

Envia la cadena: //WB Nombrefichero

Envia el fichero:

Envia la cadena: [*EOF*] (fin del fichero)

Los usuarios del BAYCOM, tienen, entonces, que cerrar el fichero.

Los usuarios del BAYCOM, pueden hacer funcionar el programa CUTFILE.EXE,

este programa encontrara la cadena [*EOF*] y cortara el fichero desde

aqui. El programa obtendra entonces la longitud correcta.

Sintaxis: CUTFILE NOMBREFICHERO

F3   Seleccione entre el puerto principal o el secundario.

Esta funcion solo se puede usar si el puerto secundario esta conectado

a otra TNC y solo si se esta desconectado.

SF3   Cambiar  texto de conexion PTM ON/OFF

Si esta en OFF, el PTM no enviara los textos de conexion:

[PTM 4.81] - *** Hola Nombre - *** Comandos: //B, //H ......

y WELCOME.DAT no sera enviado.

Por defecto al empezar: ON

CF3   Para cambiar la configuracion (Indicativo, puerto COM,

opciones de arranque, y colores). Si se cambian los colores, debe

reinicializar el PTM.

AF3   Pone el escaner on/off.

Esta funcion solo se puede usar si el puerto secundario esta conectado

a una TNC y solo si se esta desconectado. Se pueden escanear 2 TNC

al mismo tiempo.

Al conectarse, parara el escaner hasta que desconecte.

Ponga  MONITOR = ON en ambos TNC cuando use esta funcion.

Si esta funcion esta en ON parpadeara "Com#".

F4   Abrir o cerra el buffer de pantalla. Cuando el buffer esta lleno,

se resetea a 0, y el texto nuevo se empieza a escribir al principio del

buffer.

El texto viejo se borrara.

CF4   Resetea el buffer de pantalla.

SF4   Graba el buffer de pantalla en el disco.

AF4   Muestra el buffer en la pantalla.

F5   Envia un fichero ASCII desde el disco.

CF5   Borra un fichero del disco.

SF5   Muestra un fichero ASCII del disco en pantalla.

AF5   Abre o cierra un fichero ASCII y lo manda directamente del TNC a

un archivo en el disco.

F6#   Envia buffer #  de ruta(0-9).

CF6   Edita indicativos en el buffer de ruta.

Ej.:  #1: C K8YTE VIA AB4S (envie esta cadena con F6 + 1)

#2: C K8YTE          (envie esta cadena con F6 + 2)

#3: C OZ3PAC-2,C STVNS2,C NORDL2  (usa nodos NET/ROM)

SF6   Grabar el buffer de ruta en el disco (ROUTING.BUF).

AF6   Cargar buffer de ruta del disco (ROUTING.BUF).

F7   Cambia entre texto TX en las dos ventanas RX y TX / Texto TX solo en

ventana TX.

AF7   Pone el modo Crypto en OFF, pero solo en su TNC. Use esta funcion

solo si pierde sincronismo. Esta funcion debe activarse por las dos

partes.

CF7   Intercambia latido ON/OFF. Solo en modo conectado.

Esta funcion enviara <CR> (retorno de carro) cada x minutos.

El temporizador de conexion se pondra en OFF. La funcion latido se

pondra en OFF otra vez al desconectar.

Use esta funcion si desea mantener activa una conexion.

Ej. - conexion a un DX-Cluster via un nodo.

SF7   Pone PULSO en el puerto de control remoto ON/OFF. (LPT1 o LPT2

linea de inicio)

F8   Edita buffer de teclado.

CF8   Borra buffer de teclado.

AF8   Envia buffer de teclado.

SF8   Quita el Mail Snatching (recogida de correo automatica).

F9   Selecciona disco y directorio.

CF9   Envia un fichero de configuracion (CONFIG1.TNC / CONFIG2.TNC) al TNC.

CONFIG1.TNC se enviara al puerto principal, CONFIG2.TNC se enviara al

puerto secundario.

Estos ficheros deben ser creados por Vd. con su editor preferido.

AF9   Cambia beep (pitido) al ver indicativo ON/OFF.

SF9   Muestra el buffer de indicativos vistos.

Esta funcion trabaja como un buffer MHeard pero detectara el indicativo

de la estacion que este enviando un paquete con su indicativo (de Vd.).

Mostrara la hora y si era una baliza de correo o ficheros.

El PTM reconocera las palabras  MAIL, FILE, y POST (esta es la

que tiene por defecto Alt Mail Trace - palabra alternativa para correo).

Ponga el comando de la TNC: Monitor = ON.

F10   Mostrar un directorio.

AF10   Poner parpadeo ON/OFF.

El PTM enviara el car. 255 - entonces el texto siguiente parpadeara

en la otra parte hasta que presione AF10 otra vez, o termine la linea.

E.g.:

(Alt F10) ESTA LINEA PARPADEA         - parpadea toda la linea

ESTA PALABRA (Alt F10) PARPADEA       - la palabra PARPADEA, parpadea

ESTA (Alt F10) PALABRA (ALT 10) PARP. - la palabra PALABRA parpadea

Puede usar esta funcion en WELCOME.DAT y BYE.DAT - inserte el car. 255

antes y despues del texto que quiera hacer destellar.

EDLIN puede hacer esto (Sujete la tecla ALT y presione 2 5 5 en el

teclado numerico).

Esta funcion solo trabaja si la otra estacion usa el PTM Ver.4.25 o

superior, de otro modo el car. 255 se mostrara como un 'espacio'.

CF10   Imprimir un fichero ASCII(Puerto paralelo - LPT1).

SF10   Mail Snatching ON/OFF .

Recogida automatica de mensajes.

Esta funcion trabaja asi:

Cuando el PTM observa una baliza de correo con su indicativo, mostrara

el mensaje "*** Espere durante n min. - Recogida automatica de correo en

curso"

Tambien parpadeara la palabra "ESPERE" en la ventana de correo.

El PTM contara atras n minutos (n = 1 a 4) entonces tratara de conectar

con la estacion que envio la baliza de correo.

Si conecta, esperara el primer prompt: >

El PTM envia el texto: RM (Leer mis msjs.)

Tambien abre un fichero para almacenar el mensaje.

Cuando el PTM ha recogido el mensaje y ve el siguiente prompt, cierra

el fichero y envia el texto: KM (borrar mis msjs.)

Finalmente, con el tercer prompt, el PTM envia "B" (adios)

y desconectara.

En la ventana de correo parpadeara " MAIL".

A todos los mensajes tomados de esta manera, se les dara

el titulo:    *** SNATCHED ***

Ponga el comando del TNC:     Monitor = ON

Ponga el comando del TNC:     Mcon = OFF

Ponga el paramero del PTM:    Mail Snatching = ON

ALT A  Alarma al conectar ON/OFF.

ALT B  Para enviar ficheros binarios en modo TRANSPARENTE. Transferencia

automatica.

(compatible PACFILE/PACPRO).

Los ficheros recibidos asi, se grabaran en el RXDIR.

ALT C  Borra texto de la ventana de transmision.

ALT D  Envia DAYTIME (fecha/hora) al TNC.

ALT E  Edita Macro Buffer (MACRO.BUF).

\0 en una cadena  macro ejecuta un 'CR'.

\1 a \9 y ejecuta un 'CR' y retarda de 1 a 9 segundos.

En caso de que quiera un retardo grande, seleccione de la tabla

de abajo.

(Valores permitidos de ASCII: 48 a 108 decimal).

Valor ASCII- 48 = retardo en segundos.

Ej.:

\: = 10 seg.

\D = 20 seg.

\N = 30 seg.

\X = 40 seg.

\b = 50 seg.

\l = 60 seg. (retardo mas largo).

Ej.: #1: Gracias por el momento.\0Te llamo mas tarde.\073 de K8YTE\DAdios

(Envie estas cuatro cadenas con ALT 1.)

Gracias por el momento. + CR (sin retardo)

Te llamo mas tarde. + CR (sin retardo)

73 de K8YTE + CR (retardo de 20 seg.)

Adios + CR

ALT F  Filtro en modo monitor ON/OFF. Quita las lineas vacias y

campanillas/timbres cuando este desconectado.

ALT G  Lista LOG ON/OFF.

Todas las conexiones y/o transferencias se archivaran en el

fichero PTM.LOG.

ALT H  Mostrar texto de ayuda.

Despues de 2 min. sin pulsar ninguna tecla, el programa vuelve

a la pantalla principal.

ALT I  Envia Macro Buffer.

ALT #  Envia Macro Buffer # (0 - 9).

ALT J  Carga macro-buffer del disco (MACRO.BUF).

ALT K  Graba macro-buffer al disco (MACRO.BUF).

ALT L  Muestra fichero ASCII-file. Vea explicacion en Instalacion del PTM.

Cuando pulse Alt L se le preguntara por el nombre del fichero.

ALT M  Entrar en el buzon interno.

Despues de 2 min. sin pulsar ninguna tecla el programa vuelve

a la pantalla principal.

Comandos del buzon interno:

A       = Interrumpir el comando en uso.....   (Listar y leer)

BB      = Broadcast - Muestra FBB-BBS

Muestra los indicativos de las FBB-BBS, que envien

balizas en modo broadcast.

BL BBS_IND.  = Broadcast - Lista todos los mensajes de BBS IND.

Muestra una lista de todas las balizas broadcast

de esa BBS.

BLB BBS_IND. = Broadcast - Lista  boletines de BBS IND.

Muestra una lista de todas las balizas con boletines

de esa BBS.

BLP BBS_IND. = Broadcast - Lista mensajes personales de BBS IND.

Muestra una lista de todos los mensajes personales

de esa BBS.

BLM BBS_IND. = Broadcast - Lista mis mensajes de BBS IND.

Muestra una lista de los mensajes de esa BBS donde

Vd. sea el que envia o recibe los msjs.

BS BBS_IND.  = Broadcast - Baliza de sincronismo

Envia una baliza de sincronismo a esa BBS.

Use este comando para completar la lista.

E       = Experto     Lista Experto/Principiante.

F       = Forward (reenvio) Salir del buzon y realizar Forward a la BBS.

F IND.  = Forward a IND.

Funciona como el comando F, pero puede elegir

hacer el forward a alguien distinto de su BBS.

H       = Ayuda      Muestra el texto de ayuda.

K #     = Borrar     Borra el msj. n�. Ej. 'K 13' borra msj.n� 13.

KA      = Borrar todos los mensajes del buzon (CUIDADO!)

KB      = Borrar todos los boletines.

KM      = Borrar todos los msjs. dirigidos a Vd.

KP      = Borrar todos los msjs. personales.

KAF     = Borrar todos los msjs. que hayan sido reenviados.

KBF     = Borrar todos los boletines que hayan sido reenviados.

KPF     = Borrar todos los msjs. personales que hayan sido reenviados.

L       = Listar       Listar todos los mensajes.

LB      = Listar los boletines.

LL #    = Listar los ultimos 1 a 999 mensajes

LM      = Listar los msjs. dirigidos a Vd.

LN      = Listar los msjs. nuevos dirigidos a Vd.

LS Cadena= Lista los msjs. conteniendo esa cadena.

L> Ind. = Lista los msjs. dirigidos a ese indicativo.

L< Ind. = Lista los msjs. puestos por dicho indicativo.

M       = Correo y fichero para Indicativo.

PF      = Apagar impresora.

PO      = Conectar impresora - Funciona con los comandos L y R.

PW      = Lista los ficheros del directorio PSDIR.

(Quitara el parpadeo de aviso FILE).

PW DIR  = Lista los ficheros del directorio PSDIR/SUBDIR

(Quitara el parpadeo de aviso FILE).

Q / ESC = Salir del buzon.

R #     = Leer un mensaje n�.

(Quitara el parpadeo de aviso MAIL).

Ej. 'R 9' muestra el msj. No. 9.

RM      = Leer mis mensajes.

(Quitara el parpadeo de aviso MAIL).

RN      = Leer mis mensajes nuevos.

RW      = Listar los ficheros en el directorio RXDIR.

(Quitara el parpadeo de aviso FILE).

RW DIR  = Listar los ficheros en el directorio RXDIR/SUBDIR

(Quitara el parpadeo de aviso FILE).

S Nombre = SP IND. @ BBS

Esta funcion buscara  ese registro en el fichero

NAMECALL.LOG, ubicado en el LOG-dir.

Si encuentra el nombre, se enviara 'SP Ind. @ BBS'

a la linea de comandos.

Este es un modo facil de recordar una larga cadena.

Ej.:

-----------------------------------------------

NAMECALL.LOG en LOG-dir.

PTM OZ4ZK @ OZ6BBS.KBH.DNK.EU

FRANCIS FC1RRJ @ F6ABJ.FRPA.FRA.EU

MAURO IK4LEI @ IW4BYK.ITA.EU

-----------------------------------------------

S PTM     ....... SP OZ4ZK @ OZ6BBS.KBH.DNK.EU

S FRANCIS ....... SP FC1RRJ @ F6ABJ.FRPA.FRA.EU

S MAURU   ....... SP IK4LEI @ IW4BYK.ITA.EU

SB        = Enviar un boletin a todos

SB Titulo = Enviar un boletin con un titulo (max 6 caracteres).

SB Tit. @ BBS =  Hacer forward de un boletin a esa BBS.

El PTM creara un BID (IDentificacion de Boletin)

ej.: $01234_OZ0ABC - numero de mensaje y su indicativo.

SB Tit. @ BBS $BID = Hacer forward de un boletin con un BID especial.

ej.: $01234_AMSAT

SP      = Enviar un msj. personal. Sin un indicativo, se enviara

al suyo propio! (Solo para pruebas).

SP IND. = Enviar un msj.personal a ese Ind. Ej. 'SP OZ0ZK'.

Teclee un titulo + ENTER. Despues escriba el msj.

Termine con Ctrl Z + ENTER.

Puede a�adir un fichero ASCII a su msj.

Debe hacerlo antes del Ctrl Z.

Pulse Ctrl A y el nombre del fichero que quiera a�adir.

Tambien puede escribir el msj. en su editor preferido

y usar este metodo para enviar el msj.

SP IND. @ BBS =      Hacer forward de un msj. con ese Ind.a esa BBS.

El PTM creara un BID.

SP IND. @ BBS $BID = Hacer forward  de un mensaje con ese Ind. a esa

BBS con un BID especial.

U       = Listar los usuarios.

XH      = Texto de ayuda para funciones de control remoto.

XS      = Estatus de las lineas de control remoto.

X##     = Funciones de control remoto en HEX (siempre 2 digitos).

X###    = Funciones de control remoto en DECIMAL (siempre 3 digitos).

YW      = Listar los ficheros en el directorio TXDIR.

YW Dir  = Listar los ficheros en el directorio TXDIR/SUBDIR.

ALT N  Estando desconectado, esta funcion pone el buzon ON/OFF.

Las estaciones que conecten, seran enviadas al buzon.

Durante una conexion, esta funcion sera desactivada hasta que desconecte.

Si ya esta conectado, puede enviar a esa estacion al buzon.

ALT O  Ventana al DOS. Para volver al PTM, teclee 'exit' desde el prompt

del DOS.

ALT P  Impresora ON/OFF. Solo el texto RX sera impreso.

ALT Q  Terminar el programa y salir al DOS.

ALT R  Repetir la ultima linea.

ALT S  Enviar el buffer de pantalla al TNC.

ALT T  Temporizador de desconexion ON/OFF.

ALT U  Llamar a su editor favorito.

Despues teclee nombre de archivo.

ALT V  Borrar la pantalla de recepcion.

ALT W  Apagar la pantalla manualmente.

Para volver a encenderla, pulse cualquier tecla.

ALT X  Monitor del buzon ON/OFF.

ALT Y  Para enviar y recibir ficheros binarios en YAPP en modo transparente

y para configurar el YAPP automatico.

SOLO CONECTADO

--------------

Se le preguntara sobre si quiere recibir, reanudar o enviar

un fichero cuando pulse Alt Y.

Si elige recibir un fichero, sera grabado con el mismo nombre.

Si ese nombre ya existe, la transferencia sera cancelada.

Si desea reanudar una transferencia, entonces seleccione [U] reanudar.

Si quiere enviar un fichero, elija [S] enviar.

SOLO DESCONECTADO

-----------------

Configuracion del YAPP automatico.

El PTM conectara con su BBS u otra estacion a la hora que Vd. elija.

El PTM traera hasta 3 ficheros, incluso usando la funcion de reanudar.

Se le preguntara por...

Indicativo para la conexion Auto YAPP: (Teclee Ind. o Ind. Via Ind.)

Puerto principal o secundario [P/S]: (El principal por defecto)

Hora de conexion: Hora [00-23] Min: [00-59]

1�. Fichero para recibir: (Teclee Path\Nombre fichero)

2�. Fichero para recibir: (Teclee Path\Nombre fichero)

3�. Fichero para recibir: (Teclee Path\Nombre fichero)

Posibilidad de reanudar la transferencia [Y/N]: (No por defecto)

ALT Z  Hablar con el SYSOP ON/OFF.

CTRL HOME    Seleccionar caracteres latinos o cirilicos.

Debe ejecutar EGAGARUS.EXE antes del PTM.

1 Pitido  = Latin

2 Pitidos = Cirilico

CTRL END     Envia la cadena '>>>' y CR al TNC.

CTRL <--     Envia '*' al TNC. (Para deteccion Auto Baud en algunas TNC).

ALT =        Convertir [|]{\} a caracteres daneses en recepcion y de

caracteres daneses a [\]{|} en transmision.

De uso especial cuando se conecte con un usuario de C64 con el

programa Digicom.

ALT -        Pone el PTM em modo DISC (deconectado) (No el TNC).

Usado solo cuando el PTM indica conexion y el TNC esta

desconectado.

CURSOR ARR   Vuelve atras una linea de la pantalla de recepcion.

CURSOR ABJ   Avanza una linea de la pantalla de recepcion.

Pp Arr       Vuelve atras una pagina de la pantalla de recepcion.

Pg Abj       Avanza una pagina de la pantalla de recepcion.

Pulse cualquier tecla para cancelar esta funcion.

Despues de 2 min. sin pulsar alguna tecla, el programa vuelve

a la pantalla principal.

CURSOR IZQ.  Mueve el cursor a la izquierda.

CURSOR DER.  Mueve el cursor a la derecha.

HOME(inicio) Mueve el cursor al principio de la linea.

END (fin)    Mueve el cursor al final de la linea.

RETROCESO    Borra el caracter a la izquierda del cursor.

DELETE(borr) Borra el caracter en la posicion del cursor.

INSERT       Modo de insercion ON/OFF.

NO USE Ctrl C.

*****************************************************************************

Cuando alguien se conecte con Vd.:

La primera vez, el usuario tiene que utilizar el comando N (N Nombre)

en el buzon para poder ver la linea de comandos.

La proxima vez que le llame, el PTM enviara  "*** Hola Nombre".

La estacion que llama recibira un texto de bienvenida que Vd. tiene que

editar en un fichero que se llame WELCOME.DAT, que es una especie de

CTEXT extendido que envia el PTM.

El PTM le comunica a la otra estacion si tiene algun mensaje o fichero

esperando.

Se puede conseguir un texto de ayuda.

Teclee '//H' en una linea vacia, para ayuda:

//B    El PTM envia el fichero BYE.DAT y desconecta a la estacion que llamo.

//C    Hablar con el SYSOP. Suena un timbre 6 veces en un minuto.

El SYSOP puede quitar el timbre y y contestar a la estacion que le

llama; sino, el PTM la enviara al buzon.

//CR   Cambiar el modo cripto ON/OFF. Requiere un password (contrase�a)

correcta en ambos lados. Vea como hacer esto con el comando CF1.

Cuando envie este comando al otro lado, el contestara retornandole

una cadena: //#0123 (o parecida). Esto es para decirle que recibio el

comando y que  usara el password numero 123. Esta contrase�a, se

encontrara en su lista, y se usara como parte del encriptado.

Todo el trafico entre Vd. y la otra estacion, no podra ser leido por

nadie. Puede recibir y listar msjs. de esta manera.

No haga transferencia de binarios en este modo. Hay un problema!

Si envia //CR otra vez, la otra estacion enviara //#0000 y Vd. volvera

al modo normal. Esta funcion se desactivara cuando se use el

comando //B para desconectar.

//H    Muestra la ayuda disponible.

//I    Envia informacion del SYSOP (INFO.DAT).

//M    Entrar al buzon.

Si esta activado el modo solo buzon (solo buzon = ON), la estacion que

llama sera enviada al buzon inmediatamente.

El SYSOP puede sacar del buzon a esa estacion pulsando ESC.

En el buzon se dispone de estos comandos:

A       =      Interrumpir el comando en uso del buzon.

Funciona con los comandos L, R, H, I, U y WN.

B       =      El PTM envia el fichero BYE.DAT y desconecta.

BD Fich.=      Recibir fichero binario con BAYCOM.

Cuando haga transferencias, asegurese de que el programa

BAYCOM acepte el comando remoto: //WP Nomfich.

El PTM hara lo siguiente:

Envia la cadena: //WB nomfich.

Envia el fichero:

Envia la cadena: [*EOF*] (fin del fichero)

El usuario del BAYCOM tiene, entonces, que cerrar el fichero.

El usuario del BAYCOM puede ejecutar el programa CUTFILE.EXE

este programa encontrara la cadena [*EOF*] y cortara el

fichero desde aqui. El programa entonces tendra el

tama�o corecto.

Sintaxis: CUTFILE NOMFICH

BU Fich Tam =     Enviar fichero binario con BAYCOM y tama�o.

Cuando transfiera un fichero de un usuario del BAYCOM,

el/ella debe llevar cuidado de escribir el nombre y el

tama�o del fichero correctamente.

ej.:  BU TEST.EXE 12345

El PTM comprobara el tama�o y cerrara el fichero.

C       =         Hablar con el SYSOP. Suena 6 veces en un minuto.

CR      =      Cambia el modo cripto ON/OFF. Utiliza la tabla

de passwords (contrase�as), vea los comandos CF1 y //CR.

COPY    =      Copia ficheros del RXDIR al TXDIR y TXDIR\SUBDIR

Solo con Password.

Ej.: Copiar fichero TEST.TXT de RXDIR a TXDIR\HAM

COPY + Enter

Le pedira el nombre del fichero del RXDIR

TEST.TXT + Enter

Le pedira el subdirectorio en el TXDIR

HAM + Enter

D Fich  =      Recibir fichero ASCII del TXDIR.

DEL     =      Borrar ficheros en RXDIR, TXDIR, TXDIR\SUBDIR y PSDIR.

Solo con Password.

Ej.: Borrar fichero TEST.TXT en TXDIR\HAM

DEL + Enter

Le preguntara el directorio (RXDIR, TXDIR, PSDIR)

TXDIR (Enter)

Le pedira el subdirectorio y el nombre del fichero

HAM\TEST.TXT (Enter)

E       =      Usuario experto, muestra linea de comandos corta

en el buzon.

Solo muestra:  *** Ok Nombre >

Use el comando NE para el prompt mas largo.

H       =      Muestra el texto de ayuda del buzon.

I       =      Envia la informacion del SYSOP (INFO.DAT).

J       =      Lista las estaciones escuchadas.

K #     =      Borrar un msj. si es para/de Vd.

Ej. 'K 13' borra el msj. N�. 13.

Borra cualquier msj. con password (contrase�a)correcto.

KM      =     Borrar mis mensajes.

L       =     Listar los msjs. de/para todos.

Lista todos los msjs. con password correcto.

LA ...  =     Cambiar idioma - ej. LA ITA cambia a italiano.

Sera grabado en el fichero LANGUAGE.LOG en el LOG-dir.

LB      =     Listar los boletines

LL #    =    Listar los ultimos 1 a 999 mensajes.

LM      =    Listar mis mensajes.

LN      =    Listar mis mensajes nuevos.

LO      =    Mostrar el log diario.

N Name  =    Registrar el nombre.

NO      =    Principiante, linea de comandos larga en el prompt.

Use el comando E para el prompt corto.

PD File =    Recibir ficheros personales.

Recibe todos los ficheros con password correcto.

PD Dir/Dir/File      Recibir ficheros personales de PSDIR/Subdir/Subdir

Recibe todos lod ficheros con password correcto.

PK File =    Borrar los ficheros personales.

Borra todos los ficheros con password correcto.

PKM     =    Borrar mis ficheros personales.

PU      =    Enviar fichero al SYSOP.

Para enviar un fichero personal al SYSOP escriba PU.

Recuerde, solo los ficheros con ext. LZH, ZIP, ARC, ZOO,

PAK o ARJ pueden transferirse a este directorio.

PU IND. =    Para enviar un fichero personal a otros distintos

del SYSOP, escriba PU IND. IND.= Quien puede recibir el fich.

Recuerde: Solo los ficheros con ext. LZH, ZIP, ARC, ZOO

PAK o ARJ se pueden transferir a este directorio.

PW      =    Muestra los ficheros personales para mi en el disco.

Muestra sus ficheros.

Muestra todos los ficheros con el password correcto.

Q       =    Salir del buzon y  volver al programa principal.

RD Fich =    Recibir fichero con YAPP del RXDIR.

Solo con estatus SYSOP.

RD Dir/Dir/Fich. =   Recibir fichero con YAPP del RXDIR/SUBDIR/SUBDIR.

Solo con estatus SYSOP.

R #     =     Leer un msjs. si es de/para Vd. o para todos.

Ej. 'R 9' muestra el msj. n� 9.

Lee cualquier mensaje con el password correcto.

RM      =     Lee todos mis msjs.

RN      =     Lee mis msjs. nuevos.

RW      =     Lista el contenido del RXDIR, con password correcto.

SB      =    Enviar boletin a todos.

SB TIT. =    Enviar boletin a todos con titulo, max 6 car.).

SP TIT. @ BBS        Hacer forward  de un boletin a esa BBS.

El PTM creara un BID.

SP TIT. @ BBS $BID   Hacer forward de un boletin a esa BBS con un

BID especial.

SP      =      Enviar un mensaje al SYSOP.

Despues escriba el titulo mas CR (ENTER). A continuacion,

escriba el mensaje. Termine con Ctrl Z mas CR o /EX.

SP IND. =      Enviar un mensaje a ese Indicativo.

Ej. 'S OZ0ZK'.

Despues teclee un titulo mas CR. Luego, escriba el mensaje.

Termine con Ctrl Z mas CR o /EX.

SP IND. @ BBS        Hacer forward de un a msj. a ese indicativo y

a esa BBS.

El PTM creara un BID.

SP IND. @ BBS $BID   Hacer forward de un msj. a ese Indi.cativo en esa

BBS con un BID especial.

SYS     =      Estatus SYSOP remoto. El fichero INDICATIVO.PSW

debe ser el mismo en las dos estaciones. Vea el comando CF1

para crear este archivo.

La estacion remota, contestara por ej.:  //P0123

El PTM encontrara el password correcto y lo enviara

a la otra estacion.

Ahora ya podra usar los comandos extendidos: L, R y K

RW, PW, PK y PD - COPY y DEL.

U       =      Envia la lista de usuarios.

V       =      Envia el numero de version del PTM.

WN      =      Envia el fichero NEWS.DAT. Cree este fichero

con un editor.

XC      =      Acceso remoto en el puerto serie secundario.

Puede configurar esta funcion para que solo trabaje

con aquellos que tengan estatus SYSOP.

Para salir del modo remoto, el usuario tiene que escribir

Ctrl Z o 3 asteriscos (*).

El usuario podra controlar a distancia cualquier dispositivo

con un interface RS232.

XH      =      Envia la ayuda de las funciones de control remoto del

hardware.

Envia el fichero FHELP.DAT.

XS      =     Estatus de las funciones de control remoto.

Se envia el/los fichero(s) STATUSxx.DAT.

X##     =     Funcion de control remoto del hardware por el SYSOP en HEX.

Puede ser hacer QSY a otra frecuencia, apagar el amplificador

o conectar la cafetera (Hi).

Se enviara un pulso positivo en LPT1 o LPT2 al

Data Bit 0 a 7.

El valor  ## en HEXADECIMAL con 2 digitos (01 a FF).

(Tambien enviara el/los fichero(s) F0.DAT - F7.DAT).

X###    =     Funcion de control remoto del hardware en DECIMAL

por el SYSOP.

El valor  ### de la funcion, en DECIMAL con 3 digitos (001 a

255).

(Enviar el fichero F0.DAT - F7.DAT)

YD Fich. =    Realizar una transferencia de binarios con YAPP

del directorio TXDIR.

YD Dir/Dir/Fch.     Realizar una transferencia de binarios con YAPP

del directorio TXDIR/SUBDIR/SUBDIR.

YU      =      Hacer una transferencia de binarios con YAPP al

directorio RXDIR.

YW      =      Mostrar el contenido del directorio TXDIR.

YW Dir  =      Mostrar el contenido del directorio TXDIR/SUBDIR.

?n      =      Peque�a ayuda de un grupo de comandos.

Ej. ?Y  mostrara la ayuda des comandos de YAPP.

Tambien puede usar el formato PACFILE para transferir ficheros

al buzon (ALT B).

Lleve cuidado si el temporizador de desconexion esta en ON, mientras

escribe un mensaje; si no recibe nada de la otra estacion, se desconectara

despues de 10 minutos.

A los ficheros de mensajes, se les da el nombre ######TS.MSG (numeros del

000001 al 099999) y se grabaran en el subdirectorio MAIL.

Subdirectorios:

El PTM crea estos 5 subdirectorios.

RXDIR

TXDIR

MAIL

PSDIR

LOG

Ficheros:

PTM528ES.DOC  Fichero doc en espa�ol.

PTM528US.DOC  Fichero doc en ingles.

PTM528DK.DOC  Fichero doc en danes.

PTM528NO.DOC  Fichero doc en noruego.

PTM528FR.DOC  Fichero doc en frances.

PTM528SV.DOC  Fichero doc en sueco.

PTM528IT.DOC  Fichero doc en italiano.

READMEUS.528  Novedades en esta version del PTM.

READMEDK.528  Fichero readme en danes.

PTM.EXE       Programa principal.

PTMSPEAK.BEL  Fichero de texto belga - Copia PTMSPEAK.NED a

PTMSPEAK.BEL

PTMSPEAK.DAN  Fichero de texto danes

PTMSPEAK.DEU  Fichero de texto aleman

PTMSPEAK.ENG  Fichero de texto ingles

PTMSPEAK.ESP  Fichero de texto espa�ol

PTMSPEAK.FRA  Fichero de texto frances

PTMSPEAK.F�R  Fichero de texto faroe - todavia no disponible

PTMSPEAK.GRE  Fichero de texto griego

PTMSPEAK.GR�  Fichero de texto groenlandes - todavia no disponible

PTMSPEAK.HEL  Fichero de texto suizo - todavia no disponible

PTMSPEAK.ISL  Fichero de texto islandes - todavia no disponible

PTMSPEAK.ITA  Fichero de texto italiano

PTMSPEAK.LUX  Fichero de texto luxemburges - Copia PTMSPEAK.FRA a

PTMSPEAK.LUX

PTMSPEAK.NED  Fichero de texto holandes

PTMSPEAK.NOR  Fichero de texto noruego

PTMSPEAK.POR  Fichero de texto portugues - no disponible todavia

PTMSPEAK.SUO  Fichero de texto finlandes - no disponible todavia

PTMSPEAK.SVE  Fichero de texto sueco

PTMSPEAK.�ST  Fichero de texto austriaco - Copia PTMSPEAK.DEU a

PTMSPEAK.�ST

PTMSPEAK.XXX  Fichero de texto ?

PTMSPEAK.YYY  Fichero de texto ?

PTMSPEAK.RUS  Fichero de texto ruso - ejecute EGAGARUS.EXE antes del PTM

DO_SPEAK.BAT  Genera PTMSPEAK.BEL, PTMSPEAK.LUX y PTMSPEAK.�ST

CONVMAIL.EXE  Para convertir msjs. antiguos (ver. 5.17 o anterior)

EGAGARUS.EXE  Driver para el display de ruso EGA/VGA.

PTM.CNF       Fichero de configuracion del PTM. No cree este fichero.

El PTM lo creara por Vd.

PTM.LOG       Fichero de lista Log. El PTM creara este fichero.

Este fichero estara en el directorio LOG.

07021991.LOG  Fichero de lista Log diario. El PTM creara este fichero.

Este fichero estara en el directorio LOG.

NAME.LOG      Fichero de lista Log de usuarios. El PTM creara este fich.

Este fichero estara en el directorio LOG.

NAMECALL.LOG  Formato: NOMBRE IND. @ BBS <CR><LF>

Cree este fichero con un editor en el directorio LOG.

EXPERT.LOG    Lista de usuarios Expertos/Novicios. El PTM creara

el fichero.

Este fichero estara en el directorio LOG.

LANGUAGE.LOG  Lista de IND./IDIOMA. El PTM creara este fichero.

Este fichero estara en el directorio LOG.

START1.TNC    Este fichero se enviara al TNC / Port1 al iniciar

el PTM.

Cree este fichero con un editor.

START2.TNC    Se enviara al TNC / Puerto2 al iniciar el PTM.

Cree este fichero con un editor.

STOP1.TNC     Se enviara al TNC / Puerto1 al salir del PTM.

Cree este fichero con un editor.

STOP2.TNC     Se enviara al TNC / Puerto2 al salir del PTM.

Cree este fichero con un editor.

BUSY1.TNC     Se enviara al TNC / Puerto1 al conectar en el Puerto2.

Cree este fichero con un editor.

BUSY2.TNC     Se enviara al TNC / Puerto2 al conectar en el Puerto1.

Cree este fichero con un editor.

NOTBUSY1.TNC  Se enviara al TNC / Puerto1 al desconectar en el Puerto2.

Cree este fichero con un editor.

NOTBUSY2.TNC  Se enviara al TNC / Puerto2 al desconectar en el Puerto1.

Cree este fichero con un editor.

REINIT1.TNC   Se enviara al TNC / Puerto1 al desconectar en el Puerto1,

si se ha usado el comando X en el buzon.

Cree este fichero con un editor.

REINIT2.TNC   Se enviara al TNC / Puerto2 al desconectar en el Puerto2,

si se ha usado el comando X en el buzon.

Cree este fichero con un editor.

CONFIG1.TNC   Fichero de configuracion para el TNC / Puerto1.

Cree este fichero con un editor.

CONFIG2.TNC   Fichero de configuracion para el TNC / Puerto2.

Cree este fichero con un editor.

NEWS.DAT      Fichero de novedades. Cree este fichero con un editor.

WELCOME.DAT   Fichero de bienvenida. Cree este fichero con un editor.

INFO.DAT      Fichero de informacion. Cree este fichero con un editor.

FHELP.DAT     Fichero de ayuda de las funciones remotas.

F0.DAT        Descripcion corta de X01 o X001 funciones.

F1.DAT                             X02 o X002

F2.DAT                             X04 o X004

F3.DAT                             X08 o X008

F4.DAT                             X10 o X016

F5.DAT                             X20 o X032

F6.DAT                             X40 o X064

F7.DAT                             X80 o X128

STATUS1L.DAT  Estatus en ERROR = BAJO

STATUS1H.DAT  Estatus en ERROR = ALTO

STATUS2L.DAT  Estatus en SELECT = BAJO

STATUS2H.DAT  Estatus en SELECT = ALTO

STATUS3L.DAT  Estatus en SIN PAPEL = BAJO

STATUS3H.DAT  Estatus en SIN PAPEL = ALTO

STATUS4L.DAT  Estatus en OCUPADO = BAJO

STATUS4H.DAT  Estatus en OCUPADO = ALTO

Cree estos ficheros con un editor.

ROUTING.BUF   Fichero de rutas. No haga este fichero con un editor,

escribalo desde el PTM.

MACRO.BUF     Fichero de Macros. No haga este fichero con un editor,

escribalo desde el PTM.

######TS.MSG  Ficheros de mensajes en el directorio MAIL.

MSGINDEX.PTM  Mantiene el ultimo n� de mensaje usado por el PTM. El

PTM crea este fichero el directorio MAIL. El  formato

es sencillo.

Ej.: 000123  -  siempre 6 digitos.

Vd. puede crear este fichero con un editor, si lo pierde.

BIDCHECK.PTM  Contiene todos los n� de BID del forward recibido.

El PTM crea este fichero en el directorio MAIL.

##CALL.LZH    Ficheros personales en el PSDIR. Ej 01oz4zk.lzh

CALL.PSW      Tabla de Passwords. Use Ctrl F1 para crear este fichero.

El fichero se nombrara con su indicativo Ej. OZ4ZK.PSW

Envie este fichero a la otra estacion y renombre el

fichero en su sistema con el indicativo de la otra estacion.

Ej. OZ6PU.PSW

Ahora, Vd. y la otra estacion podran usar los comandos

ampliados del buzon.

Se usara la misma tabla en el modo cripto.

CONNECT.LOG   Conectar solo con esos indicativos. Cree este fichero

con un editor en el directorio LOG.

Ej.  OZ0AAA

OZ0BBB

OZ0CCC

Solo podran conectarse los indicativos de esta tabla.

NOCON.LOG     No conectar con esos indicativos. Cree este fichero

con un editor de textos en el directorio LOG.

Ej. NOCALL

OZ0XXX

OZ0YYY

Los indicativos de esta tabla, no podran conectarse.

BBS-IND.LST    Contiene una  lista de msjs. en broadcast de esa BBS.

BBS-IND.NUM    Contiene el numero del ultimo msj. broadcast de la lista.

BBS-IND.IDX    Contiene el numero de msj. mas alto visto de esa BBS.

SIZE_CUT.LZH   Fichero comprimido para los usuarios del BAYCOM:

SIZEFILE.DOC

SIZEFILE.EXE

CUTFILE.DOC

CUTFILE.EXE

LIST.COM      Un programa excelente para mostrar ficheros en ASCII.

Uselo con el PTM (ALT L).

NE.COM        Programa editor. Cualquier peque�o editor se puede usar.

Uselo con el PTM (ALT U).

Ejemplos de configuracion de TNC's:

---------------------------------

TNC2c - CONFIG1.TNC / CONFIG2.TNC

---------------------------------

3rdparty ON

8bitconv ON

ADrdisp  ON

AMonth   ON

ASyrxovr 0

AUtolf   OFF

AWlen    8

Ax25l2v2 ON

AXDelay  0

AXHang   0

BBfailed 0

BBSmsgs  ON

Beacon   EVERY 0

BKondel  ON

BReak    ON

BText    OZ4ZK - KURT - ALBERTSLUND - JO65CJ  .

BUdlist  OFF

CANline  $18

CANPac   $19

CBell    ON

CHeck    30

CLKadj   0

CMdtime  1

CMSg     ON

CMSGDisc OFF

COMmand  $03

CONMode  CONVERSE

CONOk    ON

CONPerm  OFF

CONStamp ON

CPactime OFF

CR       ON

CRAfter  ON

CText    PTM is running  .

DAYUsa   OFF

DELete   OFF

DIGipeat ON

DIGISent 263

DWait    0

Echo     OFF

EScape   OFF

Flow     OFF

FRack    8

FUlldup  OFF

HEaderli ON

HEALled  OFF

HId      ON

HOMebbs  OZ6BBS

HOvrerr  1

HUndrerr 0

KILONFWD ON

KISs     OFF

LCAlls

LCok     ON

LCStream ON

LFadd    OFF

LFIgnore ON

LOGonmsg ON

MAll     ON

MAXframe 4

MCOM     OFF

MCon     OFF

MFilter  $07,$2A

Monitor  OFF

MRpt     ON

MSGHdr   ON

MStamp   ON

MYAlias  OZ4ZK-1

MYcall   OZ4ZK

MYPcall  OZ4ZK-8

NEwmode  ON

NOmode   OFF

NUcr     OFF

NULf     OFF

NULLs    0

Paclen   128

PACTime  AFTER 10

PARity   0

PASs     $0A

PASSAll  OFF

PErsist  48

PMs      OFF

PIdcheck OFF

PPersist ON

RCVDFrmr 0

RCVDIfra 0

RCVDRej  0

RCVDSabm 0

REDispla $12

RESptime 5

REtry    10

RXblock  OFF

RXCount  0

RXErrors 0

Screenln 0

SEndpac  $0D

SENTFrmr 0

SENTIfra 0

SENTRej  0

SLottime 10

STArt    $00

STATus   $00

STExt    OZ4ZK - TNC2c - Mailbox  .

STOp     $00

STREAMCa OFF

STREAMDb OFF

STReamsw $00

TRACe    OFF

TRFlow   OFF

TRIes    0

TXCount  0

TXdelay  30

TXFlow   OFF

TXQovflw 0

TXTmo    0

TXUifram ON

Unproto  PTM

USers    1

Xflow    OFF

XMitok   ON

XOff     $00

XON      $00

RESTART

-------------------------------

TNC2c - START1.TNC / START2.TNC

-------------------------------

PMs OFF

MYcall OZ4ZK

MYPcall OZ4ZK-8

CText PTM is running

CMSGDisc OFF

Mon ON

-----------------------------

TNC2c - STOP1.TNC / STOP2.TNC

-----------------------------

Mon OFF

CMSGDisc OFF

CText Not QRV Now!

STExt OZ4ZK - TNC2c - Mailbox

MYPcall OZ4ZK

MYcall OZ4ZK-8

PMS ON

-----------------------------

TNC2c - BUSY1.TNC / BUSY2.TNC

-----------------------------

Mon OFF

CText Busy on other port - call later

CMSGDisc ON

-----------------------------------

TNC2c - NOTBUSY1.TNC / NOTBUSY2.TNC

-----------------------------------

CText PTM is running

CMSGDisc OFF

Mon ON

---------------------------------

PK-88 - CONFIG1.TNC / CONFIG2.TNC

---------------------------------

3Rdparty  ON

8Bitconv  ON

ACKprior  OFF

ACRDisp   0

ACRPack   ON

AFilter   OFF

ALFDisp   OFF

ALFPack   OFF

AUTOBaud  ON

AWlen     8

Ax25l2v2  ON

AXDelay   0 (00 msec.)

AXHang    0 (000 msec.)

BBSmsgs   OFF

Beacon    EVERY 0 (00 sec.)

BKondel   OFF

BText     QTH JO65HO Copenhagen, Name Henrik. 20w GP.

CANline   $18 (CTRL-X)

CANPac    $19 (CTRL-Y)

CASedisp  0 (as is)

CBell     OFF

CFrom     no NOCALL, PK232, PK88

CHCall    OFF

CHDouble  OFF

CHeck     30 (300 sec.)

CHSwitch  35

CLKadj    0

CMdtime   10 (1000 msec.)

CMSg      ON

COMmand   $03 (CTRL-C)

CONMode   CONVERSE

CONPerm   OFF

CONStamp  ON

CPactime  OFF

CText     .

CUstom    $6A15

DAYStamp  ON

DELete    OFF

DFrom     no NOCALL

DWait     16 (160 msec.)

Echo      OFF

EScape    OFF

Flow      OFF

FRack     5 (5 sec.)

FREe      19040

FUlldup   OFF

HBaud     1200

HEAderln  OFF

HId       OFF

HOMebbs   OZ6BBS

ILfpack   OFF

KILONFWD  ON

LAstmsg   0

LIte      OFF

MAildrop  ON

MAXframe  4

MBEll     OFF

MBx       none

MCon      0 (none)

MDigi     OFF

MDMon     OFF

MDPrompt  Enter message, ^Z (CTRL-Z) to end

MFIlter   $07,$2A

MFrom     all

MId       0 (00 sec.)

MMsg      ON

Monitor   4

MProto    OFF

MRpt      ON

MStamp    OFF

MTExt     Welcome to my AEA PK-88 maildrop.

Type H for help.

MTo       none

MXmit     OFF

MYAlias   OZ1FER-2

MYcall    OZ1FER

MYMail    OZ1FER-8

NEwmode   ON

NOmode    OFF

NUCr      OFF

NULf      OFF

NULLs     0

PACLen    128

PACTime   AFTER 10 (1000 msec.)

PARity    0 (none)

PASs      $16 (CTRL-V)

PASSAll   OFF

PErsist   63

PPersist  ON

REDispla  $12 (CTRL-R)

RELink    OFF

RESptime  0 (000 msec.)

REtry     15

SEndpac   $0D (CTRL-M)

SLottime  30 (300 msec.)

SQuelch   OFF

STArt     $00

STOp      $00

TBaud     9600

TIme      $14 (CTRL-T)

TOne      3 (1200/2200 eq)

TRACe     OFF

TRFlow    OFF

TRIes     0

TXdelay   30 (300 msec.)

TXFlow    OFF

Unproto   PTM

USers     1

WHYnot    OFF

XFlow     OFF

XMITOk    ON

XOff      $00

XON       $00

-------------------------------

PK-88 - START1.TNC / START2.TNC

-------------------------------

MAildrop OFF

CUstom $6A15

MDMmon OFF

3Rdparty ON

MYcall OZ1FER

MYMail OZ1FER-8

CText .

Becon EVERY 0

USers 1

Unproto PTM

Monito 4

-----------------------------

PK-88 - STOP1.TNC / STOP2.TNC

-----------------------------

Monito 0

MAildrop ON

MYcall OZ1FER-8

MYMail OZ1FER

CText Not qrv right now. Drop msg. in my maildrop.

USers 10

3Rdparty ON

MDMon OFF

CUstom $6A15

--------------------------------

PK-232 CONFIG1.TNC / CONFIG2.TNC

--------------------------------

MONITOR  NO

UNPROTO  PTM

3RDPARTY ON

8BITCONV ON

ACKPRIOR OFF

ACRDISP  0

ACRPACK  ON

ACRRTTY  71

ADELAY   4 (40 msec.)

AFILTER  OFF

ALFDISP  OFF

ALFPACK  OFF

AUDELAY  0 (00 msec.)

AWLEN    8

AX25L2V2 ON

AXDELAY  0 (00 msec.)

AXHANG   0 (000 msec.)

BBSMSGS  OFF

BEACON   EVERY 0 (00 sec.)

BITINV   $00

BKONDEL  OFF

BTEXT

CANLINE  $18 (CTRL-X)

CANPAC   $19 (CTRL-Y)

CASEDISP 0 (as is)

CBELL    OFF

CCITT    ON

CFROM    no NOCALL

CHCALL   OFF

CHDOUBLE OFF

CHECK    18 (180 sec.)

CHSWITCH $00

CMDTIME  1 (100 msec.)

CMSG     ON

CODE     0 (International)

COMMAND  $03 (CTRL-C)

CONMODE  CONVERSE

CONPERM  OFF

CONSTAMP ON

CPACTIME OFF

CRADD    OFF

CTEXT

CUSTOM   $0016

CWID     $06 (CTRL-F)

DAYSTAMP ON

DCDCONN  OFF

DIGI     OFF

DELETE   OFF

DFROM    no NOCALL

DIDDLE   OFF

DWAIT    8 (80 msec.)

EAS      ON

ECHO     OFF

ESCAPE   OFF

FAXNEG   OFF

FLOW     OFF

FRACK    4 (4 sec.)

FSPEED   2 (120)

FULLDUP  OFF

GRAPHICS 1 (960 dots)

HBAUD    1200

HEADERLN ON

HEREIS   $02 (CTRL-B)

HID      OFF

ILFPACK  ON

LEFTRITE ON

MAILDROP OFF

MARSDISP OFF

MAXFRAME 4

MBELL    OFF

MBX      none

MCON     0 (none)

MDIGI    OFF

MDMON    OFF

MDPROMPT Enter Message, ^Z(CTRL  Z) to End >

MFILTER  $00

MFROM    no NOCALL

MID      0 (00 sec.)

MONITOR  4 (UA DM C D I UI)

MPROTO   ON

MRPT     ON

MSTAMP   OFF

MSPEED   20

MTO      no NOCALL

MWEIGHT  10

MYALIAS

MYCALL

MYALTCAL

MYIDENT

MYSELCAL

NEWMODE  ON

NOMODE   OFF

NUCR     OFF

NULF     OFF

NULLS    0

PACLEN   234

PACTIME  AFTER 4 (400 msec.)

PARITY   0 (none)

PASS     $16 (CTRL-V)

PASSALL  OFF

RECEIVE  $04 (CTRL-D)

REDISPLA $12 (CTRL-R)

RELINK   OFF

RESPTIME 5 (500 msec.)

RETRY    6

SENDPAC  $0D (CTRL-M)

SQUELCH  OFF

START    $00

STOP     $00

TBAUD

TIME     $14 (CTRL-T)

TRACE    OFF

TRFLOW   OFF

TXDELAY  35 (350 msec.)

TXFLOW   OFF

USERS    1

VHF      ON

WHYNOT   OFF

WIDESHFT ON

XFLOW    OFF

XMITOK   ON

XOFF     $00

XON      $00

MONITOR  2

RESTART

------------------------------------

KAM 2.85 - CONFIG1.TNC / CONFIG2.TNC

------------------------------------

8BITCONV ON

ASCBAUD  110

ALIAS    OFF/OFF

AX25L2V2 ON/ON

ABAUD    9600

AUTOCR   72

AUTOLF   OFF

AUTOSTRT OFF

AXDELAY  0

AXHANG   0

BEACON   EVERY 0/EVERY 0

BBSMSGS  OFF

BKONDEL  OFF

BTEXT    KANTRONICS ALL MODE COMMUNICATOR VERSION 2.85

BUDLIST  OFF/OFF

BUDCALLS NONE

CANLINE  $18

CANPAC   $19

CCITT    ON

CHECK    0/20

CMDTIME  1

CMSG     DISC/ON

COMMAND  $03

CONLIST  OFF/OFF

CONMODE  CONVERS

CONOK    ON

CPACTIME OFF

CR       ON

CRADD    OFF

CRLFSUP  OFF

CSTAMP   ON

CTEXT    PTM is running

CWBAND   200

CWSPEED  10

CWTONE   750

DAYTWEAK 8

DAYUSA   OFF

DBLDISC  OFF

DELETE   $08

DIDDLE   OFF

DIGIPEAT OFF/OFF

DWAIT    16/16

ECHO     OFF

ESCAPE   OFF

EXCARDET OFF/OFF

EXTMODEM OFF

FLOW     OFF

FILTER   OFF

FRACK    4/4

FSKINV   OFF

FULLDUP  OFF

GATEWAY  OFF

HBAUD    300/1200

HEADERLN ON

HID      OFF/OFF

INVERT   OFF

KISSMODE OFF

KNTIMER  5

LCOK     ON

LCRTTY   OFF

LCSTREAM ON

LFADD    OFF

LLIST    OFF

LOWTONES ON

MONITOR  OFF/ON

MALL     OFF/ON

MARK     1600

MAXFRAME 4/4

MAXUSERS 0

MBEACON  OFF/OFF

MCON     OFF/OFF

MCOM     ON/ON

MISSCHAR $20

MORSE

CODE     TX      RX         CODE     TX      RX

**--    $00    $00          *-*-    $2A(*) $4141(AA)

---*    $00    $00          ----    $00    $00

***-*   $21(!) $534E(SN)    **-**   $00    $00

**-*-   $00    $00          **--*   $00    $00

*-***   $25(%) $4153(AS)    *-**-   $00    $00

*-*-*   $2B(+) $4152(AR)    *-*--   $00    $00

*--**   $00    $00          *--*-   $00    $00

*---*   $00    $00          -**-*   $2F(/) $2F(/)

-**--   $00    $00          -*-**   $00    $00

-*-*-   $26(&) $4B41(KA)    -*--*   $28(() $28(()

-*---   $00    $00          --**-   $00    $00

--*-*   $00    $00          --*--   $00    $00

---*-   $00    $00          ***-*-  $23(#) $534B(SK)

*-***-  $00    $00

MRESP    OFF/OFF

MRPT     ON/ON

MSTAMP   OFF

MYCALL   OZ6PU/OZ6PU

MYALIAS  6PU/6PU

MYNODE   OZ6PU-1

MYPBBS   OZ6PU-8

MYGATE   OZ6PU-9

MYSELCAL OZPU

NDMON    OFF

NDWILD   ON

NEWMODE  ON

NOMODE   OFF

NTEXT

* Located J O 6 5 H P *

* Keyboard O Z 6 P U  *

* P B B S  O Z 6 P U-8*

* Other SSIDs is NODE *

NUCR     0

NULF     0

NUMNODES 2

PACLEN   128/128

PACTIME  AFTER 4

PARITY   4

PASS     $16

PASSALL  OFF/OFF

PBBS     16

PBMON    ON

PBPERSON OFF

PERSIST  255/255

PID      OFF/OFF

PMODE    NONE

PROSIGN  $5C

PORT     VHF

PTEXT

[Kantronics All Mode KAM]

*** Personal Mailbox ***

*** Mail til 3. mand ***

*** er tilladt her!! ***

RBAUD    50

REDISPLA $12

RELINK   OFF/OFF

RESPTIME 5/5

RETRY    0/6

RING     OFF

RNRTIME  6

SCREENL  0

SENDPAC  $0D

SHIFT    MODEM

SLOTTIME 5/10

SPACE    1800

START    $00

STATSHRT ON

STOP     $00

STREAMSW $7F/$60

STREAMCA OFF

STREAMDB OFF

STREAMEV OFF

SUPLIST  BOTH

SUPCALLS CTP,MBX,MAIL,CQ,BAKE,BEACON

TRACE    OFF

TRFLOW   OFF

TRIES    0

TXDELAY  35/35

TXDAMTOR 5

TXFLOW   OFF

UNPROTO  HF/PTM

USERS    0/1

USOS     ON

WTEXT    This is OZ6PU jo65hp Copenhagen Denmark!

XFLOW    OFF

XMITECHO OFF

XOFF     $00

XON      $00

------------------------------------

KAM 5.02 - CONFIG1.TNC / CONFIG2.TNC

------------------------------------

8BITCONV ON

ASCBAUD  110

ARQBBS   OFF

ARQID    9

ARQTIME  2

AX25L2V2 ON/ON

ABAUD    9600

AUTOCR   79

AUTOLF   OFF

AUTOSTRT OFF

AXDELAY  0

AXHANG   0

BEACON   EVERY 0/EVERY 30

BKONDEL  OFF

BTEXT

BUDLIST  OFF/OFF

BUDCALLS NONE

CANLINE  $18

CANPAC   $19

CCITT    ON

CD       SOFTWARE/SOFTWARE

CHECK    30/30

CMDTIME  1

CMSG     OFF/OFF

COMMAND  $03

CONLIST  OFF/OFF

CONMODE  CONVERS

CONOK    ON

CPACTIME OFF

CR       ON

CRADD    OFF

CRSUP    OFF/OFF

CSTAMP   OFF

CTEXT

CWBAND   200

CWID     EVERY 0/EVERY 0

CWPTT    OFF

CWSPEED  25

CWTONE   750

DAYTIME  26-05-92  12:14:40

DAYTWEAK 8

DAYUSA   OFF

DBLDISC  OFF

DELETE   $08

DIDDLE   ON

DIGIPEAT ON/ON

DWAIT    10/2

ECHO     OFF

ESCAPE   OFF

EXTMODEM OFF

FLOW     OFF

FILTER   ON

FRACK    3/3

FSKINV   OFF

FULLDUP  OFF

HBAUD    300/1200

HEADERLN OFF

HID      OFF/OFF

INTFACE  TERMINAL

INVERT   OFF

KNTIMER  5

KNXCON   OFF

LCOK     ON

LCRTTY   OFF

LCSTREAM ON

LFADD    OFF/OFF

LFSUP    OFF/OFF

LLIST    OFF

LOWTONES OFF

MONITOR  ON/ON

MALL     ON/ON

MARK     1600

MAXFRAME 2/4

MAXUSERS

MBEACON  ON/ON

MCON     OFF/OFF

MCOM     OFF/OFF

MISSCHAR $20

MYALIAS

MYAUTOST

MYNODE

MYPBBS

MYREMOTE

MYGATE

MYGROUP

MYSELCAL

NAVERR   5

NAVMSG   ALL

NAVSTA   NONE

NDWILD   OFF

NEWMODE  ON

NOMODE   OFF

NTEXT

NUCR     0

NULF     0

NUMNODES

PACLEN   128/0

PACTIME  AFTER 5

PARITY   4

PASS     $16

PASSALL  OFF/OFF

PBBS

PBHEADER ON

PBLO     OLD FIXED

PBPERSON OFF

PERSIST  255/255

PID      OFF/OFF

PMODE    NONE

PORT     VHF

POSTKEY  12

PREKEY   12

PROSIGN  $5C

PTEXT

RBAUD    45

REDISPLA $12

RELINK   OFF/OFF

REPHASE  ON

RESPTIME 5/3

RETRY    15/15

RING     OFF

RNRTIME  0

RTEXT

SCREENL  0

SENDPAC  $0D

SHIFT    170

SLOTTIME 10/5

SPACE    1800

START    $00

STATSHRT ON

STOP     $00

STREAMSW $00/$00

STREAMCA OFF

STREAMEV OFF

SUPLIST  OFF

SUPCALLS NONE

SWP      25,8,75/17,17,108

TRACE    OFF

TRFLOW   OFF

TRIES    0

TXDELAY  50/30

TXDAMTOR 5

TXDFEC   0

TXFLOW   OFF

UNPROTO  CQ/CQ

USERS    1/1

USOS     ON

WTEXT

XFLOW    OFF

XMITECHO ON

XMITOK   ON/ON

XOFF     $00

XON      $00

----------------------------------------------

TELEREADER TNC-241 - CONFIG1.TNC / CONFIG2.TNC

----------------------------------------------

8BITCONV ON

AX25L2V2 ON

ABAUD    9600

AFC      OFF

ASYRXOVR 0

AUTOLF   OFF

AWLEN    8

AXDELAY  0

AXHANG   0

BEACON   EVERY 0

BBFAILED 0

BBSMSGS  OFF

BKONDEL  ON

BTEXT    *** Gold-Coast LABRADOR 4215 * new software PTM-5.23 for test ***

BUDLIST  OFF

CBELL    ON

CBUZZ    3

CONPERM  OFF

CHECK    30

CMDTIME  1

CMSG     ON

CMSGDISC OFF

CPACTIME OFF

CR       ON

CTEXT Hi, This is Art at Labrador. PMS is on VK4GO-2.

CANLINE  $18

COMMAND  $03

CANPAC   $19

CONOK    ON

CONMODE  CONVERSE

CONSTAMP OFF

DISCONE  ON

DAYSTAMP ON

DAYUSA   OFF

DELETE   OFF

DELETEDB ON

DWAIT    16

DIGIPEAT ON

DIGISENT 0

DTEXT    ** Thanks for calling CUL 73 ** ART **

ECHO     OFF

ESCAPE   OFF

FLOW     OFF

FLOVER   0

FRACK    3

FULLDUP  OFF

HBAUD    1200

HEADERLN ON

HEALLED  OFF

HID      ON

HOVRERR  0

HUNDRERR 0

KNJ      OFF

LCOK     ON

LFADD    OFF

LFIGNORE OFF

LCALLS

LCSTREAM ON

LOOP     OFF

MONITOR  ON

MBOD     ON

MAIL     ON

MALL     ON

MCON     OFF

MEM      OFF

MFILTER  $00

MRPT     ON

MSTAMP   OFF

MRCALL

MTCALL

MTEXT

MTR      OFF

MMUI     OFF

MYCALL   VK4GO

MYALIAS

MYMCALL  VK4GO-2

MAXFRAME 4

MCOM     OFF

MNET     OFF

MODE     FSK

NEWMODE  ON

NOMODE   OFF

NUCR     OFF

NULF     OFF

NULLS    0

PACLEN   255

PARITY   0

PASS     $16

PASSALL  OFF

PACTIME  AFTER 10

PERSIST  63

PPERSIST OFF

RADIO    2

RCVDFRMR 0

RCVDIFRA 0

RCVDREJ  0

RCVDSABM 0

RETRY    3

REDISPLA $12

RELINK   OFF

RESPTIME 250

ROUTE    ON

RSFLOW   ON

RXBLOCK  OFF

RXCOUNT  0

RXERRORS 0

SCREENLN 0

SENDPAC  $0D

SENTFRMR 0

SENTIFRA 0

SENTREJ  0

SLOTTIME 10

SOFTDCD  OFF

SQUELCH  OFF

START    $00

STOP     $00

STREAMSW $00

STREAMCA OFF

STREAMDB OFF

TIME     $14

TOUT     30

TRFLOW   OFF

TRIES    0

TRACE    OFF

TXCOUNT  235

TXDELAY  50

TXFLOW   OFF

TXQOVFLW 0

TXTMO    0

TXUIFRAM ON

UNPROTO  PTM

USERS    1

X16      OFF

XFLOW    OFF

XMITOK   ON

XOFF     $00

XON      $00

*****************************************************************************

�Diviertase usando este programa!

OZ4ZK

QRV 433.700 - 144.625 - 29.250 MHz

BBS  local - @ OZ6BBS.KBH.SJL.DNK.EU

El PTM se actualiza de vez en cuando. Consiga la ultima version en:

BBS Telefonica - ABC-Klubbens BBS

Fidonet 2:230/300 - VirNet 9:451/139 - EggNet 97:9451/14

Telefono +45 32961764 - N81 - 300 a 14400 Baud

o

BBS Telefonica- The Ham Spirit

Fidonet 2:230/87 - HamNet 12:210/101

Telefono +45 86933477 - N81 - 300 a 14400 Baud

o

Consiga la ultima version enviandome un disco formateado y

3 IRCs (Cupones de respuesta internacional) para cubrir el franqueo

de respuesta.

Kurt Pedersen,

Rytterhusene 69,

DK-2620 Albertslund,

Dinamarca.

Telefono privado +45 42646962

SOLAMENTE entre las 5pm. y 6pm. o entre las 7pm. y 8pm. CET (GMT+1)

-------------------------------------------------------

Concierte una cita para traer el programa via modem telefonico.

Modem - N81 300 a 2400 Baud V.42bis/MNP5

Vy 73 de OZ4ZK.

Translated by:

Traduccion de: EA5AZ, Luis. P.O. Box 552, 03080-ELDA, SPAIN

Elda, Septiembre de 1.993